Несекретно

№ 5361 н/с экз.

Генеральный план

Яблоновскоко сельского поселения

Яковлевского муниципального района Приморского края

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор

доктор архитектуры

профессор									Щитинский В. А.

Главный инженер института						Шалахина Д. Х.

доктор экологии

Главный архитектор института						Гришечкина И.Е.

Почетный архитектор России

Руководитель Комплексной

Архитектурно-планировочной мастерской № 4

доктор экономики	 							Юденич Е. В.

Главный архитектор проекта						Зыкина В.Е.

г. Санкт-Петербург

2013 г.

Содержание

1. Общие положения	2

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования	7

2.1 Социальная инфраструктура	7

2.2 Жилищный фонд	8

2.3 Сельское хозяйство	9

2.4 Транспортная инфраструктура	10

2.5 Инженерная инфраструктура	12

2.5.1 Водоснабжение	12

2.4.2 Водоотведение	13

2.5.3 Электроснабжение	13

2.5.4 Теплоснабжение	14

2.5.5 Газоснабжение	14

2.5.6 Связь и телекоммуникации	15

2.6 Ландшафтно-рекреационная инфраструктура	15

2.7 Охрана окружающей среды	17

2.8 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	18

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	19

1. Общие положения

Разработка генерального плана выполнен в соответствии с муниципальным контрактом №7 от 11 ноября 2009года на подготовку проекта генерального плана Яблоновского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края.

В соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

Нормативная база

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-Ф3;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006г. №200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 18.07.2011г.), действующая редакция с 01.08.2011 г.;

- Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», (с изменениями на 18.07.2011г.), действующая редакция, с 01.08.2011г.;

- Федеральный закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», (с изменениями на 18.07.2011г.);

- Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», (с изменениями на 18.07.2011г.);

- Федеральный закон от 09.01.1996г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», (с изменениями на 18.07.2011г.);

- Федеральный закон от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», (с изменениями на 18.07.2011г.), действующая редакция, с 02.08.2011г.;

- Федеральный закон от 24.04.1995г. №52-ФЗ «О животном мире», (с изменениями на 18.07.2011г.);

- Федеральный закон от 29.12.2006г. №258-ФЗ «О внесении в отдельные законода-тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;

- Федеральный закон от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-ственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требова-ниях пожарной безопасности».

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная зашита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11 -04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

Документы территориального планирования разработанные и утвержденные ранее.

- Схема территориального планирования Приморский край, ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики», 2008г.;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморской крае. Утверждены Постановлением Администрации Приморского края 21мая 2010года.

- Схема территориального планирования Яковлевского муниципального района Приморского края, ОАО «Приморгражданпроект» Владивосток 2012г.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Расчетный срок генерального плана – 2030 год, I очередь генерального плана – 2020 год. Задача генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Общие сведения о поселении:

Муниципальное образование Яблоновское сельское поселение наделено статусом сельского поселения Законом Приморского края от 16.12.2004 г. № 188-КЗ «О Яковлевском муниципальном районе». Административный центр Яблоновского сельского поселения – с. Яблоновка. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ поселения, в том числе населенные пункты - это села Яблоновка, Озерное, Николо-Михайловка, Бельцово, Загорное, Краснояровка, Орлиное.

На сегодняшний день численность населения составляет 1,2тыс чел постоянных жителей. Климат Яблоновскоко сельского поселения умеренно-континентальный с муссонной циркуляцией, с холодной зимой и жарким летом. Муссонный характер климата формируется под влиянием сезонных барических образований, развивающихся над Азиатским континентом и океаном.

- Экономический потенциал территории:

В генеральном плане прогнозируется, что перспективное развитие экономики поселения будет основано на следующих видах деятельности:

- Производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- деревопереработка;

Малое предпринимательство различных направлений выступит одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития. В сфере малого предпринимательства наиболее перспективно развитие следующих направлений.

- Развитие перерабатывающих производств по переработке дикоросов.

- Развитие  рекреационного и бытового обслуживания;

Данное экономическое развитие обеспечит создание дополнительных рабочих мест, увеличение отчислений во все уровни бюджетов.

- Прогнозная численность населения: Общая численность населения к 2020 году прогнозируется на уровне 1,2тыс.чел. и к 2030 году –1,3тыс.чел.

- Развитие транспортной инфраструктуры (линейные объекты) регионального значения и значения муниципального района  на территории поселения:

В соответствии с положениями утвержденных региональных программных документов и документов территориального планирования на территории муниципального образования планируются следующие мероприятия регионального значения:

Автомобильные дороги  и мостовые сооружения на период до 2020года:

- повышение качества дорожного покрытия автомобильной дороги Никола-Михайловка-Озерное-Бельцово-Орлиное;

- реконструкция моста через реку Загорка на автомобильной дороге Кировский-Никола-Михайловка-Загорное;

- реконструкция моста на 54 км автомобильной дороги Кировский-Никола-Михайловка-Яковлевка.

Автомобильные дороги на период до 2030 года:

- повышение качества дорожного покрытия автомобильной дороги Кировский-Никола-Михайловка-Яковлевка;

- строительство с восточной стороны обхода с. Яблоновка;

- для улучшения транспортных связей с Кировским районом строительство дороги Никола-Михайловка-Марьяновка.

- Основные мероприятия по развитию транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования:

- улучшение организации пассажирских перевозок пригородного и междугороднего сообщения;

- увеличение объема перевозок и конкурентоспособности автобусного сообщения;

- сохранение существующего количества рейсов в Яблоновское сельское поселение;

- организация регулярных перевозок пассажиров с нормальными интервалами движения автобусами малой вместимости и микроавтобусами также по договору с индивидуальными предпринимателями по существующим маршрутам;

- приобретение школьных автобусов за счет выделенных региональных средств;

- строительство крытых павильонов, посадочных и разворотных площадок, ограждений остановочных пунктов для школьников в соответствии с требуемыми стандартами.

- Развитие социальной инфраструктуры регионального значения и значения муниципального района на территории поселения:

- Строительство детского сада в с.Яблоновка  на первую очередь;

- Организация отделения социальной помощи на дому на первую очередь;

- Предложения по установлению границ населенных пунктов и изменению площади земель различных категорий:

Проектом предлагается изменение границ населенного пункта с. Яблоновка на 50га и с.Николо-Михайловка на15га. Граница изменяется за счет включения участков, площади, расположенных  на сельскохозяйственных землях.

Генеральным планом предлагается изменение существующей структуры земельного фонда муниципального образования и перевода 65 га сельскохозяйственных земель  в земли населенных пунктов.

- Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО от населения в с.Яблоновка, с.Бельцово, с.Орлиное.

- Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции в 1км к северу от с.Яблоновка.

- Обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п |  | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |  | функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Строительство рынка | 1га | с.Яблоновка | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |
| 2 |  | обеспечение жителей поселения услугами бытового обслуживания | Строительство гостиницы | 15мест | с.Яблоновка | зона многофункциональной общественно |  |
| 3 |  | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивного зала | 0,45тыс.м2 | с.Яблоновка с.Бельцово | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |
| 4 |  | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивной площадки | 2га | с.Озерное | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры |  | Строительство культового сооружения | 1,5га | с.Яблоновка | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |
| 2 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования |  | Строительство предприятия общественного питания | 20мест | с.Яблоновка | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | с. Яблоновка | 2,0тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | индивидуальные жилые дома | с.Бельцово | 3,0тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | индивидуальные жилые дома | с.Озерное | 1,5тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| 2 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | с. Яблоновка | 4,1тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | индивидуальные жилые дома | с.Бельцово | 4,0тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | индивидуальные жилые дома | с.Озерное | 1,5тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | индивидуальные жилые дома | с.Николо-Михайловка | 3,0тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | индивидуальные жилые дома | с.Загорное | 1,2тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | индивидуальные жилые дома | с.Краснояровка | 1,3тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |

## 2.3 Сельское хозяйство

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика (специализация) | Наличие зоны с особыми условиями использования | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство сельскохозяйственной продукции | реконструкция (строительство) животноводческой фермы на 100 голов КРС | с.Яблоновка | Производство сельскохозяйственной продукции (молоко, мясо) | 300 м | Зона сельскохозяйственного производства |
| 2 | Реализация сельскохозяйственной продукции | Организация пункта приёма-закупки и переработки сельхозпродукции ЛПХ | с. Яблоновка | Приём-закупка и переработка сельхозпродукции | 50 м | Зона сельскохозяйственного производства |
| 3 | Обслуживание отрасли сельского хозяйства | Организация центра агросервисного обслуживания | с.Яблоновка | Ремонт, прокат, аренда, сельскохозяйственной техники, оборудования и пр. | 50 м | Зона обслуживания сельскохозяйственного производства |

## 2.4 Транспортная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования | с. Яблоновка, реконструкция: ул. Кедровая-2,0км, ул. Луговая-1,0км; дорога на сельское кладбище-1,5км. | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 4,5км | с. Яблоновка |
| 2 |  | с. Бельцово, реконструкция: ул. Утесовая-1,4км, ул. Грибная-0,6км, ул. Почтовая-1,1км. | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 3,1км | с. Бельцово |
| 3 |  | с. Загорное, реконструкция: ул. Почтовая-0,4км. | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,4км | с. Загорное |
| 4 |  | с. Краснояровка, реконструкция: ул. Школьная-0,4км. | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,4км | с. Краснояровка |
| 5 |  | с. Никола-Михайловка, реконструкция: ул. Школьная-1,5км, пер. Школьный-0,7км, дорога к сельскому кладбищу-1,5км. | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность3,7км | с. Никола-Михайловка |
| 6 |  | с. Озерное, реконструкция: ул. Школьная-1,5км, пер. Школьный-1,5км | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность3,0км | с. Озерное |
| 7 |  | строительство 2 крытых павильонов на остановочных пунктах | в с. Бельцово и Орлиное | с. Бельцово и с Орлиное |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | с. Яблоновка, реконструкция: ул. Партизанская-1,5км, пер. Партизанский-0,7км, ул. Школьная-0,5км, ул. Спортивная1,5км, ул. Лесная-1,5км, ул. Зеленая-1,5км. новое строительство жилых улиц (устройство твердого покрытия дорожного полотна-5,0км) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 12,2 км | с. Яблоновка |
| 2 |  | с. Бельцово, реконструкция: ул. Набережная-4,5км; ул. Центральная-1,4км, ул. Веселая-0,7км, ул. Березовая-0,9км, ул. Таежная-2,2км, ул. Школьная-1,5км, ул. Кедровая-1,0км, ул. Речная-0,2км, ул. Родниковая-0,3км, пер. Таежный-0,3км. | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 13,0 км | с. Бельцово |
| 3 |  | с. Загорное, реконструкция: ул. Центральная-0,6км, пер. Почтовый-0,1км, пер. Ручейный-0,1км | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,8 км | с. Загорное |
| 4 |  | с. Краснояровка, реконструкция: ул. Сплавщиков-0,4км, ул. Центральная-0,3км, пер. Ручейный-0,2км. | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,9 км | с. Краснояровка |
| 5 |  | с. Никола-Михайловка, реконструкция: ул. Забайкальская-2,0км, ул. Партизанская-0,5км; новое строительство жилых улиц (устройство твердого покрытия дорожного полотна-2,0км) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 4,5 км | с. Никола-Михайловка |
| 6 |  | с. Озерное, реконструкция: ул. Комсомольская-1,0км, ул. Проточная-1,5км новое строительство жилых улиц (устройство твердого покрытия дорожного полотна-2,6км) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 5,0 км | с. Озерное |
| 7 |  | строительство АЗС в с. Яблоновка на ул. Кооперативной |  | с. Яблоновка |

## 2.5 Инженерная инфраструктура

### 2.5.1 Водоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | организация хозяйственно-питьевого водоснабжения | Проведение гидрогеологических исследований территории. Поиск площадки для организации водозабора |  | Яблоновское поселение | ЗСО первого пояса 30-50 м |
| 2 |  | Разработка проекта системы водоснабжения с.Яблоновка |  | с. Яблоновка |  |

### 2.4.2 Водоотведение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | организация системы водоотведения | Строительство очистных сооружений канализации | 320м3/сут | с. Яблоновка | СЗЗ 50 м. |
| 2 |  | Организация вывоза бытовых сточных вод на КОС с.Яблоновка |  | Яблоновское поселение |  |

### 2.5.3 Электроснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | организация в границах поселения электроснабжения | ПС 35/10кВ «Яблоновка» (реконструкция) | с.Яблоновка | Шумовая зона 50м |
| 2 |  | ВЛ 35кВ «Яблоновка – Марьяновка», «Андреевка – Яблоновка». (реконструкция) | Яковлевский район | Охранная зона — 15м |
| 3 |  | ВЛ 10кВ и ТП 10/0,4кВ (реконструкция) | Населенные пункты поселения |  |

### 2.5.4 Теплоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | Организация теплоснабжения в границах населенных пунктов поселения | Котельные (перевод на газовое топливо) | Населенные пункты поселения | СЗЗ по высоте трубы |

### 2.5.5 Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Организация газоснабжения в границах насе-ленных пунктов поселения | Газораспределительный пункт (строительство) | 11 | с. Яблоновка | СЗЗ 10 м |
| 2 |  | Газопровод высокого давления |  | Территория поселения | Зона санитарного разрыва инженерных коммуникаций – 10 м |
| 3 |  | Газопровод низкого давления |  | Населенные пункты поселения |  |
| 4 |  | Газгольдерная установка | 1 | с.Загорное, с.Краснояровка |  |

### 2.5.6 Связь и телекоммуникации

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Развитие телефонизации в муниципальном образовании | АТСК | 100номеров | с. Яблоновка | Зоны инженерной инфраструктуры |

## 2.6 Ландшафтно-рекреационная инфраструктура

| № п/п |  | назначение | наименование объекта | характеристика га | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Зеленые насаждения общего пользования |  | Спортивный парк - благоустройство | 0,55 | с.Яблоновка, пер.Партизанский |
| 2 | Рекреационная зона |  | лесопарк | 32,0 | с.Яблоновка |
| 3 | Рекреационный объект |  | турбаза | 0,6 | с.Яблоновка |
| 4 | Многофункциональная рекреационная зона |  | Базы отдыха База конного спорта База рыболовов Площадка для палаточных лагерей | 500,0. В том числе База конного спорта 200 га.- | Яблоновское сельское поселение с.Озерное – с.Орлиное (р.Уссури, залив Озерный, оз.Белоцерковское, г.Каланча) |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| 5 | Зеленые насаждения общего пользования |  | сквера с детской площадкой | 1,5 | с.Яблоновка в районе клуба по ул.Луговая |
| 6 | Зеленые насаждения общего пользования |  | Микро-сквер | 0,1 | С.Яблоновка у общественного здания цветник. |
| 7 | Рекреационный объект |  | База агротуризма (агродеревня) | 1,4 | с..Яблоновка ул.Школьная – ул.Луговая |
| 8 | Многофункциональная рекреационная зона с объектами рекреации |  | Центр туризма и семейного отдыха Лыжная база и трасса | 320,0, в том числе Лыжная база – 300,0 | Яблоновское сельское поселение с.Озерное – с.Орлиное (р.Уссури, залив Озерный, оз.Белоцерковское, г.Каланча) |
| 9 | Туристическая рекреационная зона |  | Площадка для палаток для туристов любителей водного спорта | 150,0 | Яблоновское сельское поселение севернее с. Бельцова ниже по течению реки в районе зал.Индопальский – руч.Утесный |
| 10 | Туристическая рекреационная зона |  | Площадка для палаток для туристов любителей водного спорта | 30,0 | Яблоновское сельское поселение в районе с.Краснояровка – р.Уссури в районе - падь Широкая |

## 2.7 Охрана окружающей среды

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Контейнерные площадки для сбора ТБО от населения | - | с.Яблоновка, с.Бельцово, с.Орлиное | В соответствии с СП 30-102-99 п.4.1.7 расстояние до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м. |
| 2. | Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Мусороперегрузочная станция | - | с.Яблоновка | В соответствии с СанПиН 2.2.1,/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона от мусороперегрузочной станции составляет 100м. |
| 3. | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Пункт приёма вторичного сырья | - | с.Яблоновка | - |

## 2.8 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение | Функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территории муниципального образования. Совершенствование системы связи и оповещения населения. | АСЦО (автоматизированные системы централизованного оповещения) | комплекс технических средств П-166 | территория поселения | Зоны инженерной инфраструктуры |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры |  |  |  | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Площадь, га |  |  | регионального | местного - муниципального района | местного - поселения |
|  |  | сущ. | проект. | на 2030 г |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилые зоны: | 307,2 | 372,7 | 388,7 |  |  |  |
| 1.1 | Зона одноэтажной индивидуальной жилой застройки | 307,2 | 372,7 | 388,7 |  |  | Индивидуальные жилые дома |
| 2 | Общественно-деловые зоны: | 11,9 | 18,7 | 20,2 |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 11,9 | 18,7 | 20,2 |  | Общеобразовательное дошкольное учреждение с.Яблоновка | Спортивный зал с.Яблоновка, спортивный зал с.Бельцово, Спортивная площадка с.Озерное, Культовое сооружение, Рынок, Гостиница с.Яблоновка, Предприятие общественного питания |
| 3 | Земли общего пользования | 66,2 | 67 | 69 |  |  |  |
| 3.1 | Улицы, площади, проезды и т.п. | 66,2 | 67 | 69 |  |  |  |
| 4 | Зоны производственного использования: | 10,55 | 13,13 | 29,08 |  |  |  |
| 4.1 | Зона промышленных и коммунально-складских объектов | 10,55 | 13,13 | 29,08 |  | Пожарный пост | Автозаправочная станция, коммунально-складские объекты, Станция технического обслуживания |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования: | 23079,6 | 22458 | 21948,2 |  |  |  |
| 5.1 | Зона объектов сельскохозяйственного производства | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | Зона сельскохозяйственных угодий | 23078,6 | 22458 | 21948,2 |  |  |  |
| 6 | Зоны рекреационного использования: | 10 | 1034 | 1034 |  |  |  |
| 6.1 | Зона объектов рекреации и туризма | - | 1034 | 1034 |  |  | База отдыха круглогодичная, территории рекреации |
| 6.2 | Зона ООПТ | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 6.3 | Зона особо охраняемых территорий и объектов | - | 500 | 980 |  |  |  |
| 6.4 | Зона прочих территорий природного ландшафта | 45264.4 | 44286.2 | 44280.6 |  |  |  |
| 7 | Зоны специального назначения: | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |  |  |
| 7.1 | Зона ритуального использования | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |  |  |
| 10 | ИТОГО в границах поселения | 68757 | 68757 | 68757 |  |  |  |