НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  ПАРТНЕРСТВО

АРХИТЕКТОРОВ  И  ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Свидетельство № 0012-2010-2722080707-П-97-5 от 4 мая 2012 года

Территориальное планирование

Муниципальное образование

пОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ЯКОВЛЕВСКИЙ муниципальный РАЙОН

Приморский  КРАЙ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОПЗ – 042012.2

(Шифр объекта)

Заказчик:                                                                                             Администрация   Яковлевского

муниципального района

Исполнитель:                           			     Общество с ограниченной ответственностью

Проектно-строительная фирма «РАПИД»

Директор ООО ПСФ «РАПИД»:                             	____________________ /В. Н. Редколис/

г. Комсомольск-на-Амуре

2014 г.

Состав проекта

«Генеральный план Покровского сельского поселения»

| № п/п | Наименование | Обозначение | № Листа | Цифровой формат Гриф секретности | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
| I | Положение о территориальном планировании, в составе: 1. Общее положение 2. Цели и задачи территориального планирования 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения | ПТП –042012.1 | 30 | MS Word (*.doc) не секретно | 333 |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
| I-1 | Карта границ населенных пунктов Покровского сельского поселения М 1:25000 | ГП – 042012.1 | 1 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) не секретно | 334.1 |
| I-2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Покровского сельского поселения М 1:10000 | ГП – 042012.1 | 2,3,4 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | 334.2 |
| I-3 | Карта функциональных зон Карта планируемого размещения объектов на территории Покровского сельского поселения М 1:10 000 | ГП – 042012.1 | 5,6,7 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | 334.3 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |  |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
| II | Общая пояснительная записка, в составе: 1. Введение. Общие данные 2. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития 3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования 4. Перечень мероприятий по территориальному планированию 5. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации 6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 7. Основные технико-экономические показатели | ОПЗ – 042012.2 | 121 | MS Word (*.doc) ДСП | 335 |
| Графические материалы |  |  |  |  |  |
| II-1 | Карта (схема) существующего состояния и использования территории с. Покровка (опорный план) М 1:5000 | ГП – 042012.2 | 1 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | 336.1 |
| II-2 | Карта (схема) существующего состояния и использования территории с. Минеральное (опорный план) М 1:5000 | ГП – 042012.2 | 2 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | 336.2 |
| II-3 | Карта (схема) существующего состояния и использования территории с. Рославка (опорный план) М 1:5000 | ГП – 042012.2 | 3 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | 336.3 |
| II-4 | Карта (схема) существующего и планируемого развития инженерно-технического обеспечения с. Покровка М 1:5000 | ГП – 042012.2 | 4 | Растро6вое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | 336.4 |
| II-5 | Карта (схема) существующего и планируемого развития инженерно-технического обеспечения с. Минеральное М 1:5000 | ГП – 042012.2 | 5 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | 336.5 |
| II-6 | Карта (схема) существующего и планируемого развития инженерно-технического обеспечения с. Рославка М 1:5000 | ГП – 042012.2 | 6 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | 336.6 |
| II-7 | Карта (схема) существующего и планируемого развития транспортной инфраструктуры с. Покровка М 1:5000 | ГП – 042012.2 | 7 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | 336.7 |
| II-8 | Карта (схема) существующего и планируемого развития транспортной инфраструктуры с. Минеральное М 1:5000 | ГП – 042012.2 | 8 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | 336.8 |
| II-9 | Карта (схема) существующего и планируемого развития транспортной инфраструктуры с. Рославка М 1:5000 | ГП – 042012.2 | 9 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | 336.9 |
| II-10 | Карта (схема) комплексной оценки градостроительного потенциала развития территории и принятых градостроительных решений М 1:10000 | ГП – 042012.2 | 1,2,3 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | - |
| II-11 | Карта (схема) территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Покровского сельского поселения М 1:10 000 | ГП – 042012.2 | 10,11,12 | Растровое изображение (*.jpg); Проект в MapInfo 9.5 (*.wor, *.dat, *.id, *.map, *.tab) ДСП | 336.10 |

Авторский коллектив

Главный архитектор проектной мастерской

ООО ПСФ «РАПИД»

Почетный строитель РОССИИ

Член Союза архитекторов РОССИИ	           Редколис В.Н.

Главный архитектор проекта

Член Союза архитекторов РОССИИ	           Мухнуров Т.В.

Главный инженер проекта                                                                               Недопекина И.С.

Руководитель отдела территориального планирования	              Редколис Е.В.

Главный специалист по водоснабжению

и водоотведению                                                                                             Калантарова Н.Б.

Главный специалист по электроснабжению	            Филипчик З.Ф.

Главный специалист по вопросам охраны природы

и землепользования                                                                                          Шульженко С.А.

Инженер-градостроитель

отдела территориального планирования	            Мартова М. А.

Инженер отдела территориального планирования                                       Семенютина Т.В.

Содержание

1. Введение. Общие данные	3

1.1 Административно–территориальное устройство Покровского сельского поселения Яковлевского муниципального района	3

1.2 Картографическое описание границы Покровского сельского поселения	3

1.3 Краткая историческая характеристика	3

2. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	3

2.1 Анализ состояния территории поселения. Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории поселения	3

2.1.1 Климатическая характеристика	3

2.1.2 Рельеф и инженерно-геологические условия	3

2.1.3 Гидрогеологические условия	3

2.1.4 Природно-ресурсный потенциал	3

2.1.4.1 Анализ состояния и использования земель	3

2.1.4.2 Лесные ресурсы	3

2.1.4.3 Рыбная отрасль	3

2.1.4.4 Полезные ископаемые	3

2.1.4.5 Охотопромысловые ресурсы	3

2.1.4.6 Сельское хозяйство	3

2.2 Анализ проблем и направлений комплексного развития территории поселения	3

2.2.1 Производственная сфера	3

2.2.1.1 Лесная промышленность, лесное хозяйство	3

2.2.1.2 Добыча и переработка полезных ископаемых	3

2.2.1.3 Сельское хозяйство	3

2.2.1.4 Охотохозяйственная деятельность. Заготовка и переработка не древесного лесного сырья	3

2.2.2 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	3

2.2.3 Жилищная сфера	3

2.2.4 Социальная сфера	3

2.2.4.1 Учреждения образования	3

2.2.4.2 Учреждения здравоохранения	3

2.2.4.3 Учреждения культурно-развлекательного обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения	3

2.2.4.4 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания	3

2.2.4.5 Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи	3

2.2.4.6 Учреждения жилищно-коммунального обслуживания	3

2.2.5 Рекреация и туризм	3

2.2.6. Особо охраняемые природные территории.	3

2.2.7 Транспортная инфраструктура	3

2.2.7.1 Автомобильный транспорт	3

2.2.7.2 Водный транспорт	3

2.2.7.3 Воздушный транспорт	3

2.2.7.4 Железнодорожный транспорт	3

2.2.7.5 Улично-дорожная сеть	3

2.2.8 Коммунальное обслуживание	3

2.2.8.1 Теплоснабжение	3

2.2.8.2 Газоснабжение	3

2.2.8.3 Электроснабжение	3

2.2.8.4 Связь и информация	3

2.2.8.5 Водоотведение (канализация)	3

2.2.8.6 Водоснабжение	3

2.2.9 Экологическое состояние территории	3

2.2.9.1 Атмосферный воздух	3

2.2.9.2 Поверхностные и подземные воды	3

2.2.9.3 Отходы производства и потребления	3

2.2.9.4 Нарушение режимов зон с особыми условиями использования территории	3

2.3	Перечень основных факторов риска  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	3

2.3.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	3

2.3.2 Чрезвычайные ситуации техногенного  характера	3

2.3.3 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	3

3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	3

4. Перечень мероприятий по территориальному планированию	3

5.	Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	3

5.1 Архитектурно-пространственные решения	3

5.1.1 Жилая зона	3

5.1.2 Общественно-деловая зона	3

5.1.3 Промышленная и коммунально-складская зона	3

5.1.4 Зона транспортной инфраструктуры	3

5.1.5 Зона инженерной инфраструктуры	3

5.1.6 Зона сельскохозяйственного использования	3

5.1.7 Зона специального назначения	3

5.1.8 Рекреационная зона. Благоустройство	3

5.2 Жилищная сфера	3

5.3 Социальная сфера	3

5.3.2  Учреждения здравоохранения	3

5.3.3 Учреждения культурно-развлекательного обеспечения, спортивные и  физкультурно-оздоровительные сооружения	3

5.3.4  Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания	3

5.3.5  Организации и учреждения жилищно – коммунального хозяйства, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи	3

5.3.6  Объекты рекреации и туризма	3

5.4 Производственная сфера	3

5.4.1 Промышленное производство	3

5.4.2 Сфера сельского хозяйства	3

5.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	3

5.5.3  Трубопроводный  транспорт	3

5.6 Инженерная подготовка территории и благоустройство	3

5.6.1  Организация поверхностного стока	3

5.6.4  Канализация	3

5.6.5 Теплоснабжение	3

5.6.6 Электроснабжение	3

5.6.7   Газоснабжение	3

5.7   Охрана окружающей среды	3

5.7.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	3

5.7.2 Водоохранные зоны водных объектов	3

5.7.3  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	3

5.7.4 Охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	3

5.7.5 Санитарная очистка территории	3

6 	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	3

Приложения	3

1. Введение. Общие данные

Генеральный план Покровского сельского поселения, включающего в себя село Покровка, село Рославка, село Минеральное, (далее – поселения) выполняется в соответствии с муниципальным контрактом № 10 от 11.11.2009 г.  и техническим заданием на разработку градостроительной документации Покровского сельского поселения.

Генеральный план выполняется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ от 22.12. 2004г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. № 301-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г, № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №790; введен в действие с 20 мая 2011 г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Схема территориального планирования Приморского края, выполненная институтом РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург в 2009 году;

- Схема территориального планирования Яковлевского муниципального района, Приморского края, выполненная ОАО Приморгражданпроект, Владивосток в 2012 году;

- Закон Приморского края от 06.12.2004 № 188-КЗ «О Яковлевском муниципальном районе», утвержден Законодательным Собранием Приморского края 24.11.2004 г.

- «Региональные    нормативы градостроительного   проектирования   в   Приморском   крае»,  утвержденные Постановлением Администрации Приморского края 21.05.2010 г. №185-па.

Территориальное планирование Приморского края осуществляется в соответствии с целевым сценарием «новая индустриализация», определенным в Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ.

Цель работы – разработки проекта Генерального плана Покровского сельского поселения, Яковлевского муниципального района Приморского края является планирование основных направлений развития территории поселения на основе научного решения существующих здесь проблем, выявления и использования благоприятных предпосылок и условий, необходимых для превращения поселения и отдельных населенных пунктов в экономически развитые муниципальные образования со своими конкурентными преимуществами, высоким качеством жизни населения. Важнейшим условием эффективного развития экономики поселения должно стать рациональное использование в рыночных условиях имеющегося здесь трудового, материально-технического и природно-ресурсного потенциала на базе новых технологий, а также выгодного экономико-географического положения.

Однако в проекте развития Покровского сельского поселения необходимо учитывать не только собственные экономические и социальные интересы, но и стратегические интересы России в целом и Дальневосточного региона, а также задачи, которые возлагаются на район при реализации концепции развития Приморского края. То есть, поселению следует «вписываться» в стратегии развития экономических районов более высокого ранга. В то же время следует исходить из того, что основная цель – повышение собственного социально-экономического потенциала, инвестиционной привлекательности.

В связи с этим, конечной и основной целью развития Покровского сельского поселения должно стать повышение качества жизни местного населения и собственной доходной части бюджета на основе обеспечения устойчивого и расширенного воспроизводства социально-экономического потенциала данной территории с учетом специфики местоположения и создания благоприятных условий для роста инвестиций в хозяйственную сферу, создания новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Основные задачи проекта:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями законодательства: градостроительное зонирование, программы мероприятий реализации генерального плана;

- создание генерального плана электронного формата на основе компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

- 1.1 	Административно–территориальное устройство Покровского сельского поселения Яковлевского муниципального района

В соответствии с Законом Приморского края № 188 - КЗ от 06.12.2004 г. «О Яковлевском муниципальном районе» Покровское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения. Принято Законодательным Собранием Приморского края 24 ноября 2004 года.

Покровское сельское поселение входит в состав территории Яковлевского муниципального района Приморского края.

Общая площадь муниципального образования составляет  около  240 тыс.га.

Территория поселения представлена землями:

- земли, расположенные под водными объектами;

- сельскохозяйственного назначения;

- промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- населенных пунктов.

В сельское поселение входят села: Покровка, Рославка, Минеральное.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью развития поселения и создания благоприятной среды жизнедеятельности поселения являются:

1) 	обеспечение Покровского сельского поселения Яковлевского муниципального района документами, необходимыми для градостроительной деятельности: генеральным планом, правилами землепользования и застройки;

2) 	разработка и утверждение генерального плана Покровского сельского поселения;

3) 	координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана;

4) 	обеспечение контроля реализации генерального плана;

5) 	разработка и утверждение правил землепользования и застройки населенных пунктов поселения;

6) 	подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана;

7) 	разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

8) 	обеспечение территории поселения обновленными топографическими планами.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

1.2 Картографическое описание границы Покровского  сельского поселения

Согласно приложения № 7, к Закону Приморского края № 188-КЗ от 06.12.2004 г. «О Яковлевском муниципальном районе», граница Покровского   сельского  поселения  начинается от стыка границ Покровское сельское поселение - Варфоломеевское сельское поселение - Яковлевское сельское поселение, расположенного на середине русла реки Арсеньевка на расстоянии 1,5 км от автомобильной дороги Варфоломеевка - Спасск-Дальний. Линия границы идет в общем юго-восточном направлении по границе земель СХПК «Прогресс» и СХПК «Нива» по осушительной системе до пересечения с железной дорогой Сибирцево - Новочугуевка, затем, пересекая автомобильную дорогу Достоевка - Покровка, идет по лесной дороге через высоты с отметками 191,0; 205,0, далее - по лесной дороге в общем восточном направлении в сторону высоты с отметкой 319,0, огибая с севера на расстоянии 1,5 км высоту с отметкой 374,0 - вершина горы Нужда, затем - в общем юго-восточном направлении до места впадения реки Малая Покровка в реку Покровка. Далее - по середине русла реки Покровка до железной дороги Сибирцево - Новочугуевка, затем - по железной дороге до границы Яковлевский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район, далее - по водоразделу хребта Восточный Синий в общем северном направлении по границе Яковлевский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район до отметки 710,0 - вершина горы Малая Синюха. Далее - в общем северо-западном направлении до истока реки Малая Речка, далее - по середине ее русла вниз по течению до впадения ее в реку Рославка, затем - по середине русла реки Рославка до впадения ее в реку Арсеньевка; по середине русла реки Арсеньевка вверх по течению в общем южном направлении до стыка границ Покровское сельское поселение - Варфоломеевское сельское поселение - Яковлевское сельское поселение.

Рисунок 1 – Схема прохождения границ Покровского сельского поселения

и населенных пунктов входящих в его состав

1.3 Краткая историческая характеристика

Первые упоминания о переселенцах обосновавшихся на территории нынешнего Яковлевского района датированы концом XIX века.

Село Покровка свое первое название получило от окружающей местности – оно расположилось на холме, отсюда и первое название села – Холмистое. Затем в 1914 г. под праздник Покрова, из Черниговской губернии прибыли новые переселенцы, которые и переименовали село в Покровку.

В окрестностях села Минеральное, названном так от нарзанного источника, расположенного рядом с селом, находится Барсуков ключ. Летом весь в зелени этот ручей притягивает взгляды проезжающих мимо по дороге. Много лет назад стояла в этом месте пасека деда Барсука. Назван ключ в память о нем. Здесь же, близ села Минеральное, проходит так называемая «Царская дорога», продвигаясь по которой вглубь леса, можно подойти к Постоялому ключу (Хитрикову). К этому ключу люди приходят с давних пор, путники могли останавливаться на ночлег у смотрителя постоялого двора Хитрика, где им предоставлялись ночлег и еда. После его смерти постоялый двор закрыли. Сейчас на его месте осталась большая поляна и ключ, который назвали Хитриковым.

Название железнодорожной станции Лимонник связано с обилием растущей в этом районе лианы.

В начале 1920-х годов в стране проходило административно-территориальное устройство страны. 4 января 1926 года декретом ВЦИК существовавшая тогда Дальневосточная область была преобразована в Дальневосточный край, в составе которого предусматривалось 9 округов, объединяющих 76 районов. Территория упразднённой Приморской губернии была разделена на четыре округа:

- Владивостокский

- Николаевский

- Сахалинский

- Хабаровский

В состав Владивостокского округа  входило 14 районов, в том числе Яковлевский район с центром в селе Яковлевка.

постановлением ВЦИК от 22 июля 1934 г.  Яковлевский район вошел в состав Уссурийской области, выделенной из Приморской области.

К 1 апреля 1940 года, в состав Яковлевского района входили следующие сельские Советы: Андреевский, Варфоломеевский, Достоевский, Лукинский, Ново-Сысоевский, Покровский, Рославский, Угодинзинский, Яблоновский, Яковлевский, посёлок Семёновка

1 февраля 1963 года прошла всесоюзная реформа районного деления, в соответствии с которой районы Приморского края были разделены на сельские и промышленные. Яковлевский район вошел в число 13 сельских районов Приморского края.

12 января 1965 года в соответствии с постановлением ноябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС Президиум Верховного Совета РСФСР издал указ «Об изменениях в административно-территориальном делении Приморского края», согласно которому деление Приморского края на промышленные и сельские районы было упразднено.

К 1 января 1968 г. В СОСТАВ Яковлевского района Приморского края входили следующие сельские Советы: Андреевский, Бельцовский, Варфоломеевский, Загорненский, Новосысоевский, Покровский, Яблоновский, Яковлевский.

В 1991 г. деятельность исполкомов  сельских Советов была  прекращена, их  полномочия были переданы сельским администрациям.

Законом  Приморского края № 188-КЗ от 06.12.2004 г. «О Яковлевском муниципальном районе», Покровская сельская администрация была наделена статусом сельского поселения  и определены его границы.

2. 	Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории сельского поселения.

В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории санитарных зон;

- территории санитарно-защитных зон;

- территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

- иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

- Муниципальное образование – Яковлевский район расположен в центральной части Приморского края. Район граничит со Спасским и Анучинским районами на западе и юга-западе, Чугуевским - на востоке, Кировским - на севере. С юга к району примыкает и оказывает влияние на его развитие территория города краевого подчинения - Арсеньева. Расстояние от центра - с. Яковлевка  до г. Владивостока по железной дороге (Владивосток - Новочугуевка) 286 км, по автодорогам - 303 км.

- В административном отношении Яковлевский муниципальный район включает в себя 5 сельских поселений (СП), объединяющие 19 населенных пунктов, в том числе Покровское сельское поселение, состоящее из трех сел.

Покровское сельское поселение расположено в центральной части Яковлевского муниципального района  в пойме реки Абрамовка. С севера территория Покровского  сельского поселения граничит с Яблоневским сельским поселением, на востоке с Чугуевским муниципальным районом, на юге – с Варфоломеевским сельским поселением, на западе по р. Арсеньевка с Яковлевским сельским поселением.

Удаленность  Покровского сельского поселения от районного центра – села Яковлевка составляет  5,5 км. С районным центром поселение связывает автомобильная дорога.

Площадь территории Покровского сельского поселения составляет 40,6 тыс. га.

- Численность  населения Покровского сельского поселения на 01.01.2012 г. составила 834 человек, в том числе:

- в селе Покровка проживает 479 человек;

- в селе Минеральное проживает 350 человек;

- в селе Рославка проживает 5 человек.

Одной из основных задач разработки градостроительной документации территориального планирования является развитие производственной сферы, транспортной и рекреационной инфраструктуры, создание рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития Покровкого сельского поселения  во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию населенных пунктов инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, а рост доходов позволит увеличить расходную часть бюджетов и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер.

Результат вышеперечисленных мероприятий – повышение уровня жизни населения сельского поселения.

2.1 	Анализ состояния территории поселения. Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории поселения

- 2.1.1 Климатическая характеристика

- Климат Яковлевского района характеризуется сравнительно холодной и снежной зимой, и дождливым летом. Территория района расположена во влажной зоне. Средняя температура воздуха в самом теплом месяце – июле +20˚ С, при абсолютном максимуме +38˚ С, а в самом холодном – январе -21,3˚С, при абсолютном минимуме -47˚ С. Годовое количество осадков составляет – 722 мм., из которых около 60% приходится на теплый период. Вегетационный период длится 140-150 дней, а продолжительность безморозного периода 150-160 дней.

- Климат муссонный, что определяет движение воздушных масс:

- зимой – северное и южное, с преобладанием ясной  погоды  и сильным выхолаживанием местности;

- летом – южное,   юго-западное,   с   выпадением   большого   количества осадков.

- Температура воздуха в зимние месяцы:

- днем: -12° –  -18°С,

- ночью: -23° –  -32° С.

- Глубина промерзания грунта до 1,69 метров. Толщина снежного покрова в среднем достигает 28 см, в снежные зимы  до 50 см.

- Температура воздуха в летние месяцы:

- днем: + 25° – +30°С,

- ночью: + 15° – +22° С.

- Период июль-сентябрь сопровождается ливневыми или затяжными дождями с выпадением осадков до 350 мм. Происходит подъем уровня воды в реках до 5 и более метров, реки выходят из берегов и подтапливает низменные места Яковлевского района, прилегающие к руслам рек.

- Яковлевский муниципальный район согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология» и СНиП 2.01-07-85 «Нагрузки и воздействия» характеризуется следующими данными:

- Климатический район – I В;

- Расчетная зимняя температура минус 320 С:

- Ветровой район – III, скоростной напор ветра для данного района - 38 кг/м2;

- Снеговой район – II, расчётная снеговая нагрузка для 2 района - 120 кг/м2.;

- Тип местности – А. Глубина промерзания - 1.8 м;

- 2.1.2 Рельеф и инженерно-геологические условия

- Рельеф Яковлевского района представляет собой преимущественно холмистую местность и в целом определяется как холмисто-увалистый. Он имеет спокойные без резких линий очертания и высоты над уровнем моря от 80 до 120 м.

- Территория Покровского сельского поселения расположена в долине р. Арсеньевка. Долина реки широкая, поверхность плоская, террасирована и осложнена старичными и русловыми формами (косами, пляжами, старицами).

В отложениях низкой поймы преобладает русловая фация, представленная песком, гравием, галькой, валунами, перекрытая с поверхности маломощными отложениями пойменной фации.

Поверхность высокой поймы и первой надпойменной террасы – это чередование старичных понижений и русловых валов. Нередко, сливаясь, старичные понижения образуют обширные болотные массивы. Подстилающие их образования представлены песком, гравием, галькой, перекрытыми глиной, суглинком мощностью 0,5-5,0, реже до 10 м. Вторая надпойменная терраса развита фрагментарно. Ее поверхность часто расчленена овражно-балочной сетью.

Поверхность высокой поймы и террас частично мелиорирована. В настоящее время мелиоративные сооружения заброшены.

Большую опасность представляют наводнения, которые вызывают активизацию речной эрозии.

Территория Покровского сельского поселения относится к II  и III категорией сложности инженерно-геологических  условий.

Поверхность  территории субгоризонтальная, полого-наклонная, поросшая луговой растительностью, кустарником и редкими деревьями, местами переувлажнённая, на отдельных участках мелиорирована. В долинах рек и водоразделах распространены  четвертичных аллювиальных, делювиальных, делювиально-солифлюкционных, пролювиальных, коллювиальных, элювиальных отложений, коренных пород верхнепермского, нижне-верхнемелового, плиоценового возраста.

- Геолого-литологический разрез представлен современными аллювиальными отложениями. Расчётное сопротивление грунтов – от 1,0 до 1,5 и более  кгс/см2.

- При строительстве на данной территории необходимо предусматривать устройство гидроизоляции, дренажа, применение свайных фундаментов глубокого заложения с целью прорезки грунтов с низкой несущей способностью на полную мощность.

- 2.1.3 Гидрогеологические условия

Основными водными артериями Яковлевского муниципального района являются реки Уссури и Арсеньевка.

Река Арсе́ньевка является левым притоком реки Уссури. Длина реки составляет  294 км, площадь бассейна реки— 7 060 км².

Река Арсеньевка берёт начало на юго-западных склонах хребта Сихотэ-Алинь, путём слияния ключей Дальний и Золотой. Течёт преимущественно в северо-восточном направлении по широкой долине, находящейся в зоне тектонической депрессии. Впадает в реку Уссури близ села Бельцово.

Речной бассейн реки Арсеньевка имеет сложное строение. Около 82 % всей площади бассейна занято таёжной лесной растительностью  (кедр, ель, пихта, ильм, орех, клён, берёза, осинаи др.).

Общая заболоченность бассейна около 7,4 %.

Пойма Арсеньевки изменяется в пределах 700—800 м у истока и до 2-4 км в нижнем течении реки. Полоса затопляемой поймы в обычные паводки не превышает 150 м  Преобладающая ширина реки в верховьях составляет 20-40 м, в нижнем течении 50-60 м. Берега обрывистые, песчаные и песчано-гравелистые, местами поросшие кустарником, имеют высоту 2-3 м.

Основными реками Покровского сельского поселения являются реки Рославка и Покровка.

Река Рославка берет начало на западных склонах Восточного Синего хребта на скатах горы синей, впадает в реку Арсеньевка справа, в 58 км от ее устья близ с. Андреевка. Длина реки 35 км, площадь водосбора 255 км², средняя высота его 312 м, общее падение реки 531 м, средний уклон 15,2‰.

Долина реки хорошо развита, в верхнем течении она имеет ширину от 50 м до 0,3-0,9 км, ниже она трапецеидальной формы и более широкая (1,3-2 км). Ее склоны крутые или умеренно крутые, высотой 100-200 м в верхнем течении и 50-80 м в нижнем; они умеренно пересечены долинами малых притоков, распадками и оврагами. На склонах встречаются обнажения скал и каменистые осыпи. Пойма преимущественно двухсторонняя и лишь на отдельных участках и переходит с одного берега на другой; до р. Тимошкиной она поросла лесом, ниже частично заболочена , причем лесные участки чередуются с зарослями кустарника и лугами.

Русло реки Рославка умеренно извилистое, ниже сильноизвилистое, но слабо разветвленное. Плесы и перекаты располагаются через 150-200 м, вдоль берегов русла тянутся песчано-галечные косы. Глубина реки на перекатах не превышает 0,3-0,5 м, на плесах увеличивается до 0,6-0,8 м (наибольшая – 1,2 м), скорости течения воды соответственно изменяются от 1-2 до 0,4-0,7 м/с. В верхнем течении русло засорено упавшими деревьями, карчами, которые нередко образуют заломы. Ширина реки колеблется от 5 до 10 м. Дно реки песчано-галечное или каменистое. Берега русла низкие (0,4-1 м), обрывистые, в паводки размываются; в верхнем течении они сложены песком и галькой, в среднем и нижнем – песком и глинистой. Дно реки песчано-галечное или каменистое. Берега русла низкие (0,5-1 м), обрывистые, в паводки размываются; в верхнем течении они сложены песком галькой, в среднем и нижнем – песком и глиной.

Весеннее половодье начинается в конце марта — начале апреля и заканчивается в середине мая — июня. Таяние снега в горах происходит неравномерно, поэтому гидрограф половодья имеет несколько пиков. Кроме того, на общую волну половодья накладываются дождевые паводки, что придает гидрографу гребенчатый вид. Высота подъема уровня воды в период половодья составляет 2,5-4 м.

Интенсивность подъема уровня воды достигает 2,5 м/сут. Дождевые паводки наблюдаются в течение всего теплого периода, а наиболее часто — в августе и сентябре, иногда имеют многомодальный характер, при этом их продолжительность составляет 30-40 суток. В отдельные годы на реке проходят до 8 паводков; высота их достигает 4-4,5 м над минимальным летним уровнем. Весеннее половодье и дождевые паводки часто вызывают наводнения. Так, за последние 70 лет в долине реки наблюдалось 8 больших наводнений, из которых наиболее катастрофическими были наводнения в 1950, 1989 и 1994 гг. Высота подъема уровня воды в период наводнений достигает 4,8-5,6 м над меженным. Летняя межень имеет кратковременный характер, обычно прерывается дождевыми паводками и наиболее часто наблюдается в июне-июле. Суммарная ее продолжительность составляет в среднем 29-47 дней, в маловодные годы — 100-120 дней. Для зимней межени характерен устойчивый низкий сток. Распределение стока внутри года происходит крайне неравномерно: с апреля по ноябрь по реке проходит около 96 % годового стока, а зимой лишь 4 % его годового объема.

Наиболее высокая температура воды бывает обычно в августе и достигает 26-28 градусов. Осенний ледоход отмечается в начале второй декады ноября и продолжается в течение 7-16 дней. В конце ноября — начале декабря река замерзает. Ледостав в среднем продолжается около 150 дней.

Максимальная толщина льда достигает 0,9 м. Вскрытие реки начинается с образования промоин и закраин. В первой декаде апреля наблюдается весенний ледоход, продолжающийся в среднем 3-4 дня, после чего река очищается ото льда.

Режим реки Покровка схож с режимами рек прилегающей местности. Длинна реки составляет 28 км. Общая площадь водосбора – 241 км2.

Маловодность рек, вплоть до промерзания в зимний период, не дают возможности организации водоснабжения их открытого русла рек. Поэтому для водоснабжения населенных пунктов поселения используется вода из подземных источников.

Глубина залегания подземных вод колеблется от 5 до 72 м. Величина напора составляет 1,0-42,0 м. Режим водоносного слоя не постоянен и зависит от климатических условий.

Качество подземных вод удовлетворяет требованиям, предъявляемым к водам хозяйственно - питьевого и производственно – технического водоснабжения, согласно требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды», за исключением содержания нефтепродуктов, железа общего, которое выше ПДК.

2.1.4 Природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал  Яковлевского муниципального района составляют земли поселений, леса, недревесные биологические ресурсы лесов и болот, полезные ископаемые, рекреационные территории.

Потенциал Покровского  сельского поселения предопределяет развитие традиционных сфер хозяйствования: сельскохозяйственного комплекса, добывающей и перерабатывающей промышленности, а так же туризма.

2.1.4.1 Анализ состояния и использования земель

Анализ использования земель проведен по данным, предоставленным администрацией Яковлевского муниципального района (согласно схемам территориального планирования). Общая площадь территории Покровского сельского поселения на 01.01.20012 г. составила 40720 га.

В границах Покровского сельского поселения имеются следующее распределение земель по категориям:

- земли, расположенные под водными объектами. Площадь в границах муниципального образования – 155,8 га;

- земли сельскохозяйственного назначения. Площадь в границах муниципального образования – 11670 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Площадь в границах муниципального образования – 663,7 га;

- земли лесного фонда  Площадь в границах муниципального образования – 27750 га;

- земли населенных пунктов. Площадь в границах муниципального образования  и пределах функциональных зон  – 480,5  га.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий (земель расположенных под водными объектами, земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель лесного фонда).

Земли населенных пунктов Покровского сельского поселения  представлены следующими функциональными  зонами:

1) жилыми – 167,08 га;

2) общественно-деловыми – 6,19 га;

3) производственными (промышленными и коммунально-складскими) – 4,39га;

4) рекреационная зона – 176,1 га;

5) зона сельскохозяйственного использования – 117,5 га.

6) зона инженерной и транспортной инфраструктуры – 9,24 га.

Проведенная работа по территориальному планированию Покровского сельского поселения определит некоторые изменения существующих границ категорий земель. Это связано перспективным развитием сельского поселения, с уточнением и корректировкой границ населенных пунктов.

Для приведения в соответствие баланса земель по категориям для земель, расположенных под водными объектами предусматривается перевод земель из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» и Земельным кодексом РФ.

2.1.4.2 Лесные ресурсы

На территории Яковлевского муниципального района преобладают  хвойно-широколиственные леса.  Наряду с кедром корейским древостой района формируют  множество других древесных видов: дуб монгольский, липа амурская, липа маньчжурская, ясень маньчжурский, орех маньчжурский, клен мелколистный, бархат амурский, душистый чабушник, сирень амурская, шиповник, маакия амурская и многое другое.

Весь  лесной фонд Яковлевского муниципального района определен к защитным и эксплуатационным лесам. Леса включенные в состав земель других категорий, несут только защитные функции. Площадь эксплуатационных лесов Яковлевского муниципального района составляет около 83% лесов, расположенных на землях лесного фонда.

На территории Яковлевского муниципального района возможны практически все виды использования лесов, регламентированные Лесным кодексом РФ.

Лесохозяйственную деятельность на территории Яковлевского муниципального района ведут два лесничества:

- Арсеньевское лесничество. Общая площадь территории – 145964 га.

- Спасское лесничество. Общая площадь территории – 2255 га.

Учитывая необходимость обеспечения воспроизводства лесов семенным материалом, на территории Арсеньевского лесничества заложены постоянные лесосеменные участки, отнесенные  к категории особо защитным участкам лесов. Один из этих участков расположен на территории Покровского сельского поселения, в районе с. Минеральное.

Помимо заготовки и переработки древесины, на территории Яковлевского муниципального района возможны заготовка недревесных  лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.

2.1.4.3 Рыбная отрасль

В реках Яковлевского района водятся сазан, щука, сом, хариус и др. Обилие проток и старичных озер в поймах р. Арсеньевка, наличие заиленных мелиоративных каналов способствуют нагулу карасей и других рыб частиковых пород.

На территории Покровского сельского поселения возможна организация заготовки и переработки рыбной продукции на уровне предприятий малых форм собственности.

2.1.4.4 Полезные ископаемые

На территории Покровского сельского поселения выявлены следующие месторождения полезных ископаемых:

- Покровский минеральный источник находится в 1,0-1,5 км от с. Минеральное и железнодорожной станции Лимонники, на правом склоне р. Покровка. Месторождение представлено непосредственно самим источником и двумя буровыми скважинами № 1 и №17. Источник восходящий, каптирован металлической трубой диаметром 12 мм. По химическому составу воды источника гидрокарбонатные, кальциево-натриевые углекислые, кремнистые. Содержание железа изменяется в широких пределах и достигает 19 мг/дм3. Ближайшим аналогом по ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые» являются воды типа Арашан (Киргизия) или Саирмс (Грузия). Минеральная вода Покровского месторождения может использоваться при внутреннем применении для профилактики и лечения вне фазы обострения хронических гастритов, не осложненной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических колитов, энтероколитов, хронических заболеваний печени и желчевыводящих путей, хронических панкреатитов, заболеваний мочевыводящих путей. Принимая во внимание повышенное содержание железа, фтора, метакремневой кислоты возможна профилактика и лечение при железодефицитной анемии и нарушении обмена веществ. Лицензия на эксплуатацию месторождения выдана в 1999 г. ООО «Нарзан».

- Рудопроявление горы  Острой. Находится в 10 км. к юго-востоку от с. Покровка, на левобережье р. Покровка. При производстве геологосъемочных работ на склонах горы Острой были выявлены свалы кварца с антимонитом. В 1951 г. Поисковыми работами установлен коренной источник. Среди дробленных и измененных кислых эффузивов дорофеевской свиты вскрыта тонкие кварц - антимонитовые прожилки мощностью3-10 см, размеры вкрапленников 1-2 см. В одной пробе содержание сурьмы составило 0,93. Зона дробления прослежена по простиранию на 200 м, но рудная минерализацияустановлена в 2-х канавах на вершине горы. В делювии встречены кварц – антимонитовые штуфы с содержанием сурьмы 24,83%. После 1951 г. Никаких геологоразведочных работ не проводилось.

- Карьер песчано-гравийной смеси «Рославский» - расположен на высокой пойме правого борта долины р. Рославка, в 1,5-2 км восточнее с. Рославка. По состоянию на 01.01.2009 г. Балансовые запасы месторождения составили 345,4 тыс. м2, забалансовые запасы составили 24 тыс. м2. Лицензия на разработку карьера сроком до 2013 г. Выдана ОАО «Примавтодор».

2.1.4.5 Охотопромысловые ресурсы

Приморский край по разнообразию животного мира является одним из наиболее богатых регионов земного шара и не имеет равных в России. В  крае обитают барсук, росомаха, соболь, харза, ласка, горностай, солонгой, колонок, американская норка и выдра. Обитает семь видов диких парнокопытных животных: благородный олень (изюбрь), амурский горал, дикий пятнистый олень, кабарга, косуля, лось и кабан. Из редких видов животных, обитающих в приморском крае, необходимо отметить: уссурийскую могеру, амурского ежа, гигантскую бурозубку, тигра, леопарда, рысь, дикого кота, амурского горала.

В Яковлевском муниципальном районе имеются значительные охотничьи угодья.  К основным промысловым видам животных, разрешенным к отстрелу на территории района относятся:

Звери: медведь, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, лисица, енотовидная собака, барсук, норка, выдра, ондатра, колонок, заяц, и др.;

Птицы: фазан, гусь, утка, рябчик.

На территории Покровского сельского поселения возможно развитие охотопромысловой деятельности, а так же сбора и переработки  недревесных продуктов леса в промышленных масштабах.

2.1.4.6 Сельское хозяйство

Сельскохозяйственная отрасль Яковлевского муниципального района специализируется в основном на растениеводстве и пчеловодстве.  Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Яковлевского муниципального района составляет – 63 596  га.

На текущий момент приоритетными направлениями развития  производства агропромышленного комплекса Яковлевского района являются:

- Производство сои;

- Увеличение кормовой базы животноводческого комплекса;

- Производство семян сельскохозяйственных культур повышенных репродуктивных качеств.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Покровского сельского поселения составляет 3550 га, в том числе:

- сенокосы – 1209 га;

- пастбища – 648 га;

- пашня – 1693 га.

Общая площадь территории, занятой личными подсобными хозяйствами населения Покровского сельского поселения составляет около 80 га, в том числе:

- с. Покровка – 46 га;

- с. Минеральное – 24 га;

- с. Рославка – 10 га.

Развитие личных подсобных и фермерских  хозяйств является социально - значимым фактором для развития сельскохозяйственной отрасли района.

2.2 Анализ проблем и направлений комплексного развития территории поселения

2.2.1 Производственная сфера

Основу производственной сферы Покровского сельского поселения составляют предприятия сельскохозяйственной отрасли.

2.2.1.1 Лесная промышленность, лесное хозяйство

Лесохозяйственную деятельность на территории Яковлевского муниципального района ведут два лесничества:

- Арсеньевское лесничество, расположенное в г. Арсеньеве. Общая площадь территории Арсеньевского лесничества – 145964 га.

- Спасское лесничество. Общая площадь лесничества на территории Яковлевского муниципального района – 2255 га.

Вывод:

В связи с наличием эксплуатационных запасов леса на территории Покровского сельского поселения, возможна организация малых форм лесоперерабатывающей предприятий.

2.2.1.2 Добыча и переработка полезных ископаемых

На территории Покровского сельского поселения имеются разведанные месторождения сурьмы, ртути, песчано-гравийной смеси и минеральной воды. На текущий момент не одно из месторождений не разрабатывается в промышленных масштабах. На территории Покровского поселения не зарегистрировано предприятий добывающей отрасли.

Вывод:

В перспективе, руководством района и края, запланирована разработка месторождений полезных ископаемых, залегающих на территории Покровского сельского поселения. Возможен так же розлив минеральной воды в промышленных масштабах, а так же использования её для нужд предприятий сферы  рекреации и туризма.

2.2.1.3 Сельское хозяйство

На территории Покровского сельского поселения осуществляет деятельность сельскохозяйственное предприятие СХПК «Нива», администрация предприятия расположена по адресу: с Покровка, ул.Центральная, 12. Основной вид деятельности  предприятия – растениеводство (зерно, соя).

На момент разработки генерального плана, в поселении были зарегистрированы два фермерских хозяйства:

- фермерское хозяйство Ахмедшина, расположено в с. Минеральное, ул. Подгорная,15. основной вид деятельности – молочное производство;

- фермерское хозяйство Бородина, расположено в с. Покровка, ул. Набережная, 1. Основной вид деятельности мясное производство.

Общая площадь  засеянных земель сельскохозяйственного назначения на территории Покровского сельского поселения  составляет около 174,1 га, в том числе:

- пшеница – 10 га;

- овес – 15 га;

- соя – 70 га;

- картофель – 15,6 га;

- овощи открытого грунта – 50,3 га;

- бахчевые – 6,7 га;

- кукуруза на корм – 6,5 га.

Вывод:

В ближайшей перспективе планируется увеличение объемов выращенной продукции,  СХПК «Нива», за счет применения современных технологий в сфере растениеводства, а также освоения выращивания новых культур.

В ходе реализации муниципальных и федеральных  программ  развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов можно решить основную проблему – обеспечения доступности малых форм хозяйствования к рынкам сбыта и снабжения, услугам по переработке продукции, кредитным ресурсам и т.д.

2.2.1.4 Охотохозяйственная деятельность. Заготовка и переработка не древесного лесного сырья

Заготовкой и переработкой не древесного лесного сырья (ягод, грибов, орехов, лекарственных растений, папоротника-орляка, лекарственных растений) на территории поселения занимается непосредственно население для собственных нужд.

Планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов территориальное охотустройство на территории Покровского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края, осуществляется в соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского края.

Вывод:

Актуальность развития этих направлений диктуется не только рациональностью использования лесных ресурсов, но и при существующей ресурсной базе возможностью создания новых рабочих мест в населенных пунктах  и увеличения занятости коренного населения.

- 2.2.2 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Половозрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала того или иного региона.

Цель территориального планирования – создание благоприятных условий жизнедеятельности на территории поселения.

Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения, динамики рождаемости и смертности.

На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего экономического потенциала: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

Численность постоянного населения Покровского сельского поселения на 01. 01. 2012 г. составила 834 человек, в том числе:

с. Покровка – 479 человек;

с. Минеральное – 350 человек;

с. Рославка – 5 человек.

Проектная численность населения

Для оптимизации развития систем расселения планируется проведение активной политики, направленной на улучшение демографической ситуации. Для этого необходимо создание новых производств, предоставляющих населению новые рабочие места; закрепление собственного населения через обеспечение достойного жизненного уровня; селективное привлечение внешних мигрантов.

— ожидаемая численность населения (чел.);

— фактическая численность населения (чел.);

р — коэффициент среднегодового естественного прироста сельского населения;

m — коэффициент среднегодового изменения численности населения в процессе миграции;

t — расчетный период прогноза (число лет).

Схемой территориального планирования Яковлевского муниципального района в срок до 2030 года, предполагается прирост населения района в 1,3 раза.

Динамика изменения численности населения сел Покровского сельского поселения,  приведена в таблицах 3-7.

Таблица 1 – Динамика изменения  численности населения Покровского  сельского поселения, на период 2011 – 2030 гг.

| Прогнозные даты (числен-ность на конец года) | Ожидаемая численность населения, (чел.) | Общая числен-ность безработных (чел.) | Население, старше трудоспособного возраста, (чел.) | Население, трудоспособного возраста, (чел.) | Население, младше трудоспособного возраста, (чел.) | Миграция | Естест-венный прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |  |  | 8 | 7 |
| 2011 | 849 | 38 | 297 | 382 | 170 | -17 | 2 |
| 2012 | 834 | 37 | 299 | 365 | 170 | 0 | 0 |
| 2013 | 834 | 37 | 298 | 365 | 171 | 5 | 0 |
| 2014 | 839 | 37 | 298 | 370 | 171 | 11 | 0 |
| 2015 | 850 | 38 | 297 | 381 | 172 | 13 | 1 |
| 2016 | 864 | 39 | 298 | 394 | 172 | 14 | 2 |
| 2017 | 880 | 41 | 298 | 408 | 174 | 15 | 2 |
| 2018 | 897 | 42 | 299 | 423 | 175 | 17 | 1 |
| 2019 | 915 | 44 | 298 | 440 | 177 | 17 | 1 |
| 2020 | 933 | 46 | 298 | 457 | 178 | 20 | 2 |
| 2021 | 955 | 48 | 298 | 477 | 180 | 18 | 2 |
| 2022 | 975 | 50 | 298 | 495 | 182 | 20 | 2 |
| 2023 | 997 | 52 | 299 | 515 | 183 | 20 | 2 |
| 2024 | 1019 | 54 | 299 | 535 | 185 | 18 | 2 |
| 2025 | 1039 | 55 | 300 | 553 | 186 | 19 | 2 |
| 2026 | 1060 | 57 | 301 | 572 | 187 | 20 | 2 |
| 2027 | 1082 | 59 | 302 | 592 | 188 | 18 | 3 |
| 2028 | 1103 | 61 | 303 | 610 | 190 | 15 | 4 |
| 2029 | 1122 | 63 | 304 | 625 | 193 | 14 | 4 |
| 2030 | 1140 | 64 | 305 | 639 | 196 | 15 | 5 |

Таблица 2 – Динамика изменения  численности населения с. Покровка, на период 2011 – 2030 гг.

| Прогнозные даты (числен-ность на конец года) | Ожидаемая численность населения, (чел.) | Общая числен-ность безработных (чел.) | Население, старше трудоспособного возраста, (чел.) | Население, трудоспособного возраста, (чел.) | Население, младше трудоспособного возраста, (чел.) | Миграция | Естест-венный прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
| 2011 | 487 | 21 | 170 | 205 | 112 | -9 | 1 |
| 2012 | 479 | 20 | 171 | 196 | 112 | 2 | 0 |
| 2013 | 481 | 20 | 170 | 198 | 113 | 5 | -1 |
| 2014 | 485 | 20 | 169 | 203 | 113 | 9 | 0 |
| 2015 | 494 | 21 | 168 | 212 | 114 | 9 | 1 |
| 2016 | 504 | 22 | 169 | 221 | 114 | 8 | 1 |
| 2017 | 513 | 23 | 169 | 229 | 115 | 9 | 1 |
| 2018 | 523 | 24 | 169 | 238 | 116 | 9 | 1 |
| 2019 | 533 | 25 | 169 | 247 | 117 | 9 | 0 |
| 2020 | 542 | 26 | 168 | 256 | 118 | 10 | 2 |
| 2021 | 554 | 27 | 168 | 266 | 120 | 10 | 1 |
| 2022 | 565 | 28 | 168 | 276 | 121 | 12 | 2 |
| 2023 | 579 | 29 | 169 | 288 | 122 | 12 | 1 |
| 2024 | 592 | 30 | 169 | 300 | 123 | 10 | 2 |
| 2025 | 604 | 31 | 170 | 310 | 124 | 10 | 1 |
| 2026 | 615 | 32 | 170 | 320 | 125 | 12 | 2 |
| 2027 | 629 | 33 | 171 | 332 | 126 | 10 | 2 |
| 2028 | 641 | 34 | 172 | 342 | 127 | 8 | 3 |
| 2029 | 652 | 35 | 172 | 350 | 130 | 8 | 3 |
| 2030 | 663 | 36 | 173 | 358 | 132 | 8 | 4 |

Таблица 3 – Динамика  изменения  численности населения с. Минеральное, на период 2011 – 2030 гг.

| Прогнозные даты (числен-ность на конец года) | Ожидаемая численность населения, (чел.) | Общая числен-ность безработных (чел.) | Население, старше трудоспособного возраста, (чел.) | Население, трудоспособного возраста, (чел.) | Население, младше трудоспособного возраста, (чел.) | Миграция | Естест-венный прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |  |  | 4 | 2 |
| 2011 | 357 | 18 | 122 | 177 | 58 | -8 | 1 |
| 2012 | 350 | 17 | 123 | 169 | 58 | -2 | 0 |
| 2013 | 348 | 17 | 123 | 167 | 58 | 0 | 1 |
| 2014 | 349 | 17 | 124 | 167 | 58 | 2 | 0 |
| 2015 | 351 | 17 | 124 | 169 | 58 | 4 | 0 |
| 2016 | 355 | 17 | 124 | 173 | 58 | 6 | 1 |
| 2017 | 362 | 18 | 124 | 179 | 59 | 6 | 1 |
| 2018 | 369 | 19 | 125 | 185 | 59 | 8 | 0 |
| 2019 | 377 | 19 | 124 | 193 | 60 | 8 | 1 |
| 2020 | 386 | 20 | 125 | 201 | 60 | 8 | 0 |
| 2021 | 394 | 21 | 125 | 209 | 60 | 8 | 1 |
| 2022 | 403 | 22 | 125 | 217 | 61 | 8 | 0 |
| 2023 | 411 | 23 | 125 | 225 | 61 | 8 | 1 |
| 2024 | 420 | 23 | 125 | 233 | 62 | 8 | 0 |
| 2025 | 428 | 24 | 125 | 241 | 62 | 9 | 1 |
| 2026 | 438 | 25 | 126 | 250 | 62 | 8 | 0 |
| 2027 | 446 | 26 | 126 | 258 | 62 | 8 | 1 |
| 2028 | 455 | 27 | 126 | 266 | 63 | 7 | 1 |
| 2029 | 463 | 27 | 127 | 273 | 63 | 6 | 1 |
| 2030 | 470 | 28 | 127 | 279 | 64 | 5 | 1 |

Таблица 4 – Динамика  изменения  численности населения  с. Рославка, на период  2011 – 2030 гг.

| Прогнозные даты (числен-ность на конец года) | Ожидаемая численность населения, (чел.) | Общая числен-ность безработных (чел.) | Население, старше трудоспособного возраста, (чел.) | Население, трудоспособного возраста, (чел.) | Население, младше трудоспособного возраста, (чел.) | Миграция | Естест-венный прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |

Рисунок 2 – Прогнозная численность населения Покровского сельского поселения

на период 2011-2030 гг.

Кардинальное улучшение демографической ситуации в районе возможно в следующих случаях:

- В районе будет успешно реализовываться активный вариант социально-экономического развития, который учитывает и ожидающиеся позитивные изменения здесь и созданием новых производственных объектов на территории района на основе собственных природных ресурсов или выгодного транспортно-географического положения, иных возможностей.

- В стране в целом будет успешно реализовываться национальная демографическая программа, и территориями приоритетного развития будут определены стратегически важные регионы Тихоокеанской России.

Вывод:

Учитывая демографическую ситуацию в целом в Яковлевском муниципальном районе, в Покровском сельском поселении следует проводить политику по сохранению и развитию человеческих ресурсов по трем направлениям:

1) 	необходимо остановить миграционный отток местного населения. Сделать это можно, лишь создав условия жизни, соизмеримые с условиями европейской части страны;

2) следующим направлением (и этапом) должно стать максимально возможное увеличение уровня рождаемости местных жителей и сохранение здоровья молодого и зрелого поколения в целях снижения уровня смертности среди постоянного населения;

3) другим направлением должно стать привлечение  в район  специалистов из других районов и регионов, мотивом для приезда которых может стать долгосрочное участие в крупных проектах. Привлечь квалифицированных специалистов можно уникальностью их нового места жительства в сочетании с развитостью инфраструктуры жизнедеятельности, а также недостижимыми в обычных условиях перспективами работы.

- 2.2.3 Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией муниципального образования. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

По данным администрации Яковлевского муниципального района общая площадь жилого фонда Покровского сельского поселения составляет 18,8 тыс. м2, в том числе:

- в многоквартирных жилых домах (40 квартир) – 1,9 тыс. м2;

- в индивидуальных жилых домах (350 квартир) – 16,9 тыс. м2.

Основной жилой фонд Покровского сельского поселения представлен одноэтажными одноквартирными домами усадебного типа.

Средняя обеспеченность населения Покровского сельского поселения  жильем составляет около 19 м2 на человека, что превышает общероссийскую норму, равную 18 м2 на человека на 5,6 %.

На территории Покровского сельского поселения  нарушены требования п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, о недопустимости проживания людей в СЗЗ предприятий промышленности:

В с. Покровка в санитарно-защитную зону от производственной зоны СХПК «Нива» попадают прилегающие к ней жилые дома по улицам: Центральная и Колхозная.

В с. Минеральное в санитарно-защитную зону от котельной попадают два многоквартирных жилых дома, расположенных по ул. Вокзальная. В зону отвода железной дороги попадает одноквартирный жилой дом по ул. Центральной.

В зону прибрежно-защитной полосы притоков реки Покровка попадают участки личных подсобных хозяйств расположенных:

В с. Покровка по улицам: Набережная, Центральная, Овражная, пер. Медицинский;

В с. Минеральное по улицам: Ключевая, Клубная, Подгорная, Центральная, пер. Широкий 1 и Широкий 2.

Вывод:

В результате оценки жилого фонда Покровского сельского поселения по основным характеристикам можно отметить следующие неблагоприятные факторы:

- не достаточное инженерное оснащение жилищного фонда населенных пунктов Покровского  сельского поселения;

- строительство новых жилых домов происходит только собственными силами населения;

- нарушение требований Водного кодекса Российской Федерации о недопустимости ведения сельскохозяйственных работ в прибрежных защитных полосах водоемов;

- нарушение требований  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, о недопустимости проживания людей в СЗЗ предприятий промышленности.

- 2.2.4 Социальная сфера

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум сельских поселений, определена в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сопоставить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составить перечень необходимого строительства объектов.

2.2.4.1 Учреждения образования

В настоящее время сеть образовательных учреждений Покровского сельского поселения  представлена следующими объектами:

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская основная общеобразовательная школа, расположенная по адресу: с. Покровка, ул. Центральная, 34. Здание 1962 года постройки. Здание школы деревянное, одноэтажное.  Проектная мощность учреждения составляет 80 мест, фактическая посещаемость на 2011-2012 учебный год составила 58 учащихся;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Минеральненская начальная общеобразовательная школа, расположенная по адресу: с. Минеральное, ул. Школьная, 1. Здание 1954 года постройки.  Проектная мощность учреждения составляет 60 мест. На текущий момент,  деятельность данного учреждения приостановлена.

Учреждений детского дошкольного воспитания на территории Покровского сельского поселения нет. Необходимая нормативная мощность дошкольных учреждений на существующую численность населения Покровского сельского поселения составляет 99 мест.

Охват территории поселка учреждениями образования по показателю пешеходной доступности отражен на рис. 3.

Специализированных учреждений внешкольной занятости и межшкольных учебных комбинатов на территории Покровского сельского поселения нет.

Вывод:

В ближайшей перспективе в Покровском сельском поселении необходимо строительство детских дошкольных учреждений.

В связи с перспективой роста численности населения необходимо строительство учреждений внешкольной занятости детей и молодежи.

2.2.4.2 Учреждения здравоохранения

К учреждениям здравоохранения Покровского сельского поселения относятся:

- фельдшерский пункт с. Покровка на 8 посещений в смену, расположенный по ул. Центральная, 22. Здание одноэтажное, деревянное. Посещаемость составляет 9 человек в смену;

- фельдшерский пункт с. Минеральное на 6 посещений в смену, расположенный по ул. Вокзальной, 6. Здание одноэтажное, каменное, посещаемость составляет 6 человек в смену.

Услуги скорой медицинской помощи предоставляет структурное подразделение КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница» с. Яковлевка. Время прибытия специализированного автомобиля до населенных пунктов Покровского сельского поселения составляет около 15 мин.

На территории с. Рославка медицинских учреждений нет. Аптечных пунктов на территории Покровского сельского поселения нет.

Вывод:

Схемой территориального планирования Яковлевского муниципального района на первую очередь реализации проекта запланировано строительство фельдшерско - акушерского пункта с пристроенным жилым двухкомнатным домом в с. Покровка.

В с. Покровка и Минеральное Покровского сельского поселения необходима организация аптечных пунктов.

2.2.4.3 	Учреждения культурно-развлекательного обеспечения, спортивные и

физкультурно-оздоровительные сооружения

Из учреждений культуры на территории Покровского сельского поселения действуют:

- Досугово–библиотечный центр с. Покровка на 135 мест, расположенный по ул. Центральная, 36. Здание центра кирпичное, одноэтажное. В центре ведется активная деятельность по организации досуга местного населения.

- Досугово–библиотечный центр с. Минеральное на 130 мест, расположенный по ул. Клубная,4. Здание центра кирпичное, одноэтажное. В настоящий момент действие досугово–библиотечного центра с. Минеральное, приостановлено.

Спортивных залов общего пользования на территории Покровского сельского поселения нет. Школьный спортивный зал, используется для проведения уроков физической культуры для учащихся. В с. Покровка и Минеральное имеются организованные плоскостные спортивные сооружения.

Вывод:

На первую очередь реализации генерального плана, на территории Покровского сельского поселения необходимо возобновление работы досугово-библиотечного центра с. Минеральное и строительство объектов спортивного направления.

2.2.4.4 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

К предприятиям торговли на территории Покровского сельского поселения относятся:

- магазины в с. Покровка, расположены по улице: Центральная, 33 и 44;

- магазины в с. Минеральное, расположены по улицам Школьная,2 и Центральная, 18 и Вокзальная,6.

Из предприятий общественного питания на территории Покровского сельского поселения функционирует «Бар» ИП Базай О.Е. на 15 мест, расположенный в с. Минеральное по ул. Школьная, 2.

Предприятий бытового обслуживания на территории Покровского сельского поселения нет.

Вывод:

В поселении наблюдается необходимость в предприятиях общественного питания и бытового обслуживания. К расчетному сроку необходимо увеличить количество магазинов по продаже товаров первой необходимости.

2.2.4.5 	Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

- Администрация Покровского сельского поселения, расположена по адресу: с. Покровка, ул. Центральная, 36. Здание администрации одноэтажное, кирпичное. Штатная численность служащих составляет 2 человека;

- отделения почтовой связи ФГУП «Почта России» расположены: с. Покровка, ул. Центральная, 36 и с. Минеральное, ул. Вокзальная, 6.

- Автоматические телефонные станция Покровского сельского поселения расположены: с. Покровка, ул. Центральная, 38. и с. Минеральное, ул. Центральная, 9.

Отделений сберегательного банка на территории Покровского сельского поселения нет.

Вывод:

На территории Покровского сельского поселения дополнительных предприятий данного направления не требуется.

2.2.4.6 Учреждения жилищно-коммунального обслуживания

Жилищно-коммунальное обслуживание населенных пунктов Покровского сельского поселения  осуществляется силами и на средства сельской администрации.

Общественных бань, гостиничных учреждений на территории Покровского сельского поселения  нет.

Пожарного депо на территории Покровского сельского поселения  нет. Ближайшее пожарное депо располагается в с. Яковлевка. Время прибытия пожарных расчетов в населенные пункты Покровкого сельского поселения, соответствует требованиям Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В каждом населенном пункте Покровского сельского поселения  имеется кладбище традиционного захоронения:

- в с. Покровка, кладбище расположено на западной стороне села,  площадь его составляет 0,6 га,

- в с. Минеральное кладбище расположено за пределами населенного пункта, в южной стороне от села, площадь его составляет – 0,12 га;

- в с. Рославка кладбище расположено в северо-западной стороне от населенного пункта, площадь его составляет – 0,8 га.

Свалок ТБО на территории Покровского сельского поселения не зарегистрировано.

Вывод:

На первую очередь реализации генерального плана в Покровском сельском поселении необходимо строительство бань общественного пользования, гостиниц. На расчетный срок в поселении необходимо строительство пожарного депо.

Таблица 8 – 	Результаты оценки по фактической обеспеченности населения Покровского сельского поселения объектами социальной сферы на 2012 г.

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Норма проектирования согласно СП 42.13330.2011 | Мощность предприятия на 2012 г. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходимая мощность | Фактическая мощность объектов | Современное использование объектов |  |
| I. Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. Общеобразовательная школа, место | 100 мест на 1 тыс. чел. | 84 | 80 | 58 | Факт. мощность школы с. Покровка |
| 2. Детский сад, место | 100 мест 1 тыс. чел. | 84 | - | - |  |
| 3. Межшкольное УПК, место | 8 % от общего числа школьников | 8 | - | - |  |
| 4. Внешкольные учреждения*, место | 10 % от общего числа школьников | 10 | - | - |  |
| II. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1. Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты | 28 мест на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 13 |  |  |  |
| 4. Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 5 тыс. чел. | - | - | - |  |
| 5. Фельдшерско-акушерский пункт | объект По заданию на проектирование | - | 2 | 2 |  |
| 6. Аптека, объект | по заданию на проектирование | - | - | - |  |
| 7. Территория для физкультурно-оздоровительных занятий | 0,7-0,9 га 1 тыс. чел. | 0,76 | н/д | н./д. |  |
| 8. Спортивный зал общего пользования | 60-80 м2 1 тыс. чел. | 67 | - | - |  |
| 9. Бассейн крытый общественного пользования | 20-25 м2 на 1 тыс. чел. | 21 | - | - |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1. Дом культуры (клуб), место | 200 мест на 1 тыс. чел. (для сельской местности) | 168 | 280 | 150 | Функционирует досуговый центр с. Покровка |
| 2. Библиотека | 6-7,5 тыс. ед. хранения /5-6 чит. Место на 1 тыс. чел. | 5,0/6,3 |  |  |  |
| IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1. Предприятия бытового обслуживания непосредственного обслуживания населения | 7 раб. места на 1 тыс. | 6 | - | - |  |
| 2. Баня | 7 мест на 1 тыс. чел. | 6 | - | - |  |
| 3. Химчистка | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 2,9 | - | - |  |
| 4. Прачечная | 60 кг белья в смену на 1тыс. чел. | 50 | - | - |  |
| 5. Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 34 | - | - |  |
| 6. Магазины смешанных товаров | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 252 | н/д | н/д |  |
| V. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 1. Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 1 | - | - |  |
| VI. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1. Пожарное депо | 2 пожарных автомобиля от 1 до7 тыс. чел. | 1 | - | - |  |
| 2. Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. чел. | 5 | - | - |  |
| 3. Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,20 | 0,72 | 0,72 |  |

Современная обеспеченность населения Покровского сельского поселения по отдельным видам обслуживания отстает от нормативных показателей, рекомендованных СП 18.13330.2011.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать вывод о следующих проблемах:

отсутствие объектов:

- детских дошкольных учреждений (дефицит – 84 мест);

- межшкольных УПК (дефицит –8 мест);

- внешкольные учреждения (дефицит – 10 место);

- дома интернаты для престарелых (дефицит – 13 мест);

- аптечный пункт - (дефицит – 2 объекта);

- выдвижной пункт скорой медицинской помощи (дефицит 1 автомобиль);

- стадион общего пользования (дефицит – около 1 га);

- спортзал общего пользования (дефицит – 67 м2);

- бассейн  общего пользования (дефицит – 21 м2);

- предприятия бытового обслуживания (дефицит – 6 рабочих мест);

- баня (дефицит – 6 помывочных  мест);

- прачечная (дефицит – 50 кг белья в смену);

- химчистка (дефицит – 2,9 кг белья в смену);

- предприятия общественного питания (дефицит – 34 посадочных мест);

- пожарное депо (1 специализированный автомобиль);

- гостиница (дефицит – 5 мест);

Рисунок 3 – Радиусы обслуживания социально значимых объектов

Покровского сельского поселения

2.2.5 Рекреация и туризм

Объектов исторического наследия (памятники, обелиски, памятные знаки т.п.) на территории Покровского сельского поселения нет.

Для организации  летнего досуга детей ближайших населенных пунктов, на территории Покровского сельского поселения действует муниципальное загородное стационарное учреждение отдыха и оздоровления детей «Юность», учреждение расположено в близи села Минеральное, и рассчитано на единовременное обслуживание 80 посетителей.

Вывод:

Схемой территориального планирования Яковлевского муниципального района, до 2020 года предусмотрено строительство туристической базы в с. Минеральное.

На территории Покровского сельского поселения возможна организация отдыха выходного дня и актуального на сегодняшний день сельскохозяйственного туризма.

2.2.6. Особо охраняемые природные территории.

На территории Покровского сельского поселения располагается памятник природы регионального значения «Минеральный источник «Нарзан», утвержденный решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 08.04.1986 года № 276 «Об отнесении уникальных и типичных природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края», и являющийся особо охраняемой природной территорией, в соответствии с п.1 ст.2.ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. 33-ФЗ.

Охранная зона 1х1 км.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

В соответствии с п. 6 ст.2 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории регионального значения являются собственностью субъектов РФ и находятся в ведение органов власти субъектов Российской Федерации.

Государственное управление и контроль в области организации и функционирования ООПТ Краевого значения в Приморском крае относиться к полномочиям департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

Памятник расположен северо-восточнее р. Покровка в 800 м от правого берега, на расстоянии 1,2 км от ж/д станции Лимонник и станции Минеральное.

- 2.2.7 Транспортная инфраструктура

- Основными транспортными магистралями на территории Яковлевского  муниципального района являются:

- Железнодорожная магистраль «Сибирцево - Новочугуевка»;

- Региональные автотрассы: «Осиновка – Рудная пристань», «Спасск - Варфоломеевка»,

- «Кировский – Николо–Михайловка – Яковлевка», «Кировский – Николо–Михайловка – Яковлевка - Покровка», «Достоевка - Покровка - Минеральное», «Кировский – Николо–Михайловка – Яковлевка – Рославка».

- Общая протяженность автомобильных дорог Яковлевского муниципального района составляет около 204км.

Вывод:

- Схемой территориального планирования Приморского края запланировано:

- - реконструкция и строительство автомобильной дороги регионального значения «Кировский – Николо–Михайловка – Яковлевка».

- 2.2.7.1 Автомобильный транспорт

- Через территорию Покровского сельского поселения проходят:

- автотрасса регионального значения «Кировский – Николо–Михайловка – Яковлевка - Покровка». Трасса V технической категории, проходит за пределами селитебных территорий сел Рославка и Покровка. Протяженность в пределах Покровского сельского поселения составляет – 14,02 км.

- автотрасса межмуниципального значения «Достоевка – Покровка - Минеральное». Трасса V технической категории, проходит по территории населенных пунктов. Протяженность в пределах Покровского сельского поселения составляет – 7,6 км.

- Услуги пассажирских автоперевозок оказывают ООО «АТО «Приморье-Арсеньев-3»», ООО «Меркурий» (г. Арсеньев), а так же оказываются услуги легкового такси.

- Автобусное сообщение с населенными пунктами Покровского сельского поселения осуществляя ежедневно по маршрутам: «Арсеньев - Бельцово», «Яковлевка - Минеральное» (понедельник-пятница).

- Вывод:

- В связи с прохождением по территории поселения автодорог регионального значения и перспективой развития туристической отрасли на ее территории актуально развитие придорожной инфраструктуры.

- 2.2.7.2 Водный транспорт

Водного транспорта на территории Покровского сельского поселения нет.

- 2.2.7.3 Воздушный транспорт

Воздушного транспорта на территории Покровского сельского поселения нет.

- 2.2.7.4 Железнодорожный транспорт

Железнодорожная инфраструктура  на территории Яковлевского муниципального района находится в ведении Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

По территории Покровского сельского поселения проходит участок однопутной железнодорожной линии Новочугуевская. Протяженность линии в пределах сельского поселения составляет около 27,6 км. На территории с. Минеральное расположена железнодорожная станция «Лимонник». Здание железнодорожной станции «Лимонник» кирпичное, одноэтажное, в здании предусмотрен зал ожидания площадью 20 м2.

- Вывод:

Схемой территориального планирования Приморского края, в соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения запланировано строительство второго главного пути и электрофикация участка железной дороги Сибирцево-Новочугуевка, проходящей по территории Покровское сельского поселения.

2.2.7.5 Улично-дорожная сеть

Через села Покровка и Минеральное проходит автомобильная дорога межмуниципального значения «Достоевка – Покровка - Минеральное». В границах Покровского сельского поселения дорога асфальтирована полностью.

- Общая протяженность автодорожной сети в населенных пунктах Покровского сельского поселения составляет 21,73 км, в том числе:

- с. Покровка – 10,36 км;

- с. Минеральное – 7,63 км;

- с. Рославка – 3,84 км.

Большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов Покровского сельского  поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение организовано по проезжей части.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, там же осуществляется его ремонт и обслуживание.

Вывод:

Улично-дорожная сеть Покровского сельского поселения находится в неудовлетворительном состоянии.

Проблемой является грунтовое дорожное покрытие дорог, отсутствие организованной пешеходной зоны вдоль автомобильных дорог, отсутствие автостоянок и гаражных боксов для хранения автомобилей.

- На территории населенных пунктов Покровского сельского поселения необходимо приведение улично-дорожной сети в соответствие  требованиям СНиП 2.05.02–85 «Автомобильные дороги».

2.2.8 Коммунальное обслуживание

Предприятий коммунально-бытового обслуживания на территории Покровского сельского поселения нет.

- 2.2.8.1 Теплоснабжение

Централизованной системой теплоснабжения в Покровском сельском поселении обеспечены только объекты социальной сферы и многоквартирные жилые дома.

В с. Покровка функционирует котельная  КГУП ПТЭ № 7, расположена по ул. Центральной. Оборудование котельной состоит из 3 котлов марки «Универсал» номинальной мощностью 0,33 Гкал/час. Топливом котельной является уголь.

В с. Минеральное функционирует котельная  КГУП ПТЭ № 6, расположенная по ул. Вокзальной. Оборудование котельной состоит из 2 котлов марки «КВС-1,0» номинальной мощностью 0,33 Гкал/час. Топливом котельной является уголь.

Общая протяженность централизованных сетей теплоснабжения по территории населенных пунктов Покровского сельского поселения составляет 0,6 км.

Остальные объекты социальной инфраструктуры и жилой фонд Покровского сельского поселения  отапливаются индивидуально, преимущественно печным отоплением.

Вывод:

В связи с перспективой увеличения количества и модернизации  объектов социальной сферы, возникнет необходимость расширения сети теплоснабжения.

Схемой территориального планирования Яковлевского муниципального района запланирована  модернизация и перевод централизованных систем теплоснабжения на использование природного газа в качестве топлива.

- 2.2.8.2 Газоснабжение

- Централизованного газоснабжения на территории Покровского сельского поселения нет.  Жители населенных пунктов поселения используют индивидуальные газовые баллоны.

- Вывод:

- Краевой и районной схемами территориального планирования к расчетному сроку запланирована газификация населенных пунктов Покровского сельского поселения.

- 2.2.8.3 Электроснабжение

Электроснабжение Покровского сельского поселения производится от распределительной понижающей электроподстанции 35/10 кВ., расположенной на территории с. Яковлевка. по ВЛ 10 кВ. По двум фидерам (ф. № 4, ф. №14) электроэнергия распределяется по  трансформаторным подстанциям сел Покровка, Минеральное.

Вывод:

- В Покровском сельском поселении необходима реконструкция сетей электроснабжения, с заменой изношенных деревянных опор на бетонные и применением самонесущего изолированного провода тип (СИП 3).

2.2.8.4 Связь и информация

Фиксированную телефонную  связь на территории Яковлевского муниципального района оказывают:

- местной связи: Приморский филиал ОАО «Ростелеком»;

- зоновой связи: Приморский филиал ОАО «Ростелеком», ОАО «Новая телефонная компания» («НТК»);

- междугородней и международной связи: ОАО "АРКТЕЛ", ЗАО Компания "ТрансТелеКом", ОАО "КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы", ОАО "Межрегиональный Транзит Телеком", ОАО "Ростелеком", ЗАО "Синтерра", ОАО "Вымпел-Коммуникации", ООО "Эквант".

На территории Покровского сельского поселения функционируют следующие автоматические телефонные станции:

- с.Покровка - тип оборудования – HONET, монтированная емкость – 128, использованная емкость – 112, емкость портов к сети Интернет – 64, количество занятых портов Интернет – 63;

- с.Минеральное - Тип оборудования – HONET, монтированная емкость – 128, использованная емкость – 112, емкость портов к сети Интернет – 104, количество занятых портов Интернет – 94.

На территории с. Рославка АТС нет.

На территории Яковлевского муниципального района услуги  подвижной радиотелефонной связи оказывают:

- ОАО "НТК" в стандарте GSM-900/1800;

- ОАО "МТС" в стандарте GSM-900/1800;

- ЗАО "АКОС" в стандарте GSM-1800;

- ЗАО "Мегафон" в стандарте GSM-900/1800, UMTS;

- ОАО "Вымпел - Коммуникации" в стандарте UMTS.

На территории Покровского сельского поселения  зоной уверенного покрытия мобильной связи обеспечено только с. Покровка. В населенных пунктах с. Минеральное, с. Рославка мобильная связь отсутствует.

На территории Яковлевского муниципального района телевизионное и радиовещание осуществляет ФГУП РТРС Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр. Ретрансляторы телевизионного вещания установлены на г. Обзорная. Существующие мощности обеспечивают 90% покрытия телевизионного вещания программами « Первый канал», «Россия 1». Радиовещание обеспечивается на всей территории района «Радио России» (810 Кгц), «Радио Маяк» (549 Кгц). Вещание ведется из передающего центра пгт.Тавричанка Надеждинского муниципального района.

Прием остальных общероссийских ТВ программ в Яковлевском муниципальном районе осуществляется посредством спутниковых антенн индивидуального приема.

Вывод:

Анализируя современное состояние системы связи сельского поселения выявлено следующее:

- наличие постоянно растущего спроса на услуги отрасли;

- существует техническая возможность предоставления услуг интернет по технологии ADSL и Dial-up;

- в перспективе необходима модернизация АТС населенных пунктов, связанная с увеличением номерной емкости и заменой оборудования, а так же развитие межстанционных волокнисто-оптических линий связи (ВОЛС)

- 2.2.8.5 Водоотведение (канализация)

По данным схемы территориального планирования Яковлевского муниципального района, населенные пункты Покровского сельского поселения не имеют канализационных очистных сооружений.

Жилой фонд, объекты социально-культурной и бытовой сферы, поселения, используют туалеты-выгребы. Сброс сточных вод, осуществляется без должной очистки на рельеф.

Вывод:

В связи с перспективой строительства новых предприятий социально – бытового обслуживания и внедрение системы централизованного водоснабжения на территории Покровского сельского поселения, необходима организация централизованной системы водоотведения  с применением современных технологий и оборудования для очистки сточных вод.

- 2.2.8.6 Водоснабжение

Водоснабжение сел Покровского поселения осуществляется из децентрализованных источников – шахтных колодцев. За техническим состоянием колодцев население следит самостоятельно.

Вывод:

В связи с перспективой строительства новых предприятий социально – бытового обслуживания на территории Покровского сельского поселения, необходима организация централизованной системы водоснабжения с применением современных технологий и оборудования.

2.2.9 Экологическое состояние территории

Целью разработки данного раздела в проекте генерального плана Покровского сельского поселения является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

К основным источникам оказывающим негативные воздействия на окружающую среду территории относятся:

- Промышленные предприятия являются основными загрязнителями окружающей природной среды, в частности, воздуха.

- Развитая транспортная инфраструктура и линии электропередач также оказывают значительную нагрузку на природную среду (прямая опасность для жизни людей, значительные потоки загрязняющих веществ, значительные площади земель, занятых объектами этой группы и т. П.). В почвах вдоль дорог с грунтовым покрытием накапливается As, Sr, Cd, V, Zr, Co, Pb, Hg, Ti, P, Ag, Cu, Zn, Cr, а вдоль асфальтовых – As, Co, Cu, V, Zr.

- Фермы крупного рогатого скота, поголовье домашнего скота в частных хозяйствах, тоже является следствием дополнительных источников загрязнения в населенных пунктах.

- Несанкционированные свалки, не отвечающие санитарным требованиям.

- Склады ГСМ, автозаправочные станции, кладбища.

- Предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

## Источники и уровни физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и тионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах проектируемой территории являются участки автодорог.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30- 50 м от кромки дорожного полотна.

Автомобильные трассы регионального значения. Нормативные санитарные разрывы до объектов застройки для них составляет 50 м.

Ширина санитарно – защитной зоны от железной дороги,  принята нормативно - 100 метров от железнодорожного полотна.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Предприятия и организации, имеющие источники ионизирующих излучений и радиоактивные вещества не выявлены.

При решении вопросов использования территории для нужд градостроительства, развития социальной сферы и иных вопросов развития сельского поселения, необходимо учитывать все требования по охране окружающей среды и обеспечения безопасной жизнедеятельности населения.

Такими требованиями в сельском поселении являются:

- Обеспечение очистки сточных вод;

- Охрана атмосферного воздуха;

- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора и охрана земель от загрязнения отходами;

- Соблюдение режима использования территорий ограниченных в пользовании: водоохранных и прибрежных защитных полос, санитарно-защитных зон, иных зон ограничений;

- Соблюдение санитарных правил.

Несмотря на то, что экологическая ситуация Яковлевского муниципального района характеризуется относительной стабильностью, острыми остаются проблемы загрязнения атмосферы и обращения с отходами.

Основными предприятиями, осуществляющими наиболее значительное негативное воздействие на окружающую среду, являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Одним из направлений в работе  по сохранению чистоты воздушного бассейна  и установлению санитарно защитных зон, с превышением приземных концентраций  загрязняющих веществ вокруг источников выбросов, организация работы по проведению  инвентаризации источников выбросов и оформления проектов ПДВ.

2.2.9.1 Атмосферный воздух

Источниками загрязнения воздушного бассейна на территории Покровского сельского поселения является котельные, работающие на твердом топливе, печное отопление жилых домов, автомобильный транспорт.

Объемы выбросов для  котельных и  иных установок по сжиганию дров необходимо рассчитывать в соответствии «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утвержденному Госкомэкологией России 09.07.1999 г.

Воздух  населенных пунктов Покровского сельского поселения загрязняется различными примесями в виде пыли, дыма, сажи, и др. Большая часть выбросов приходится на оксид углерода и летучие органические соединения.

В связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети в населенных пунктах Покровского сельского поселения, в летнее время в придорожных зонах наблюдается сильное запыление атмосферного воздуха.

Отсутствие статистических данных по территориальной единице – Покровское сельское поселение – не позволяет произвести  более глубокий анализ  состояния воздушного бассейна.

Вывод:

При размещении и строительстве новых промышленных объектов в Покровском сельском поселении, необходимо учитывать класс вредности производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Необходимо рациональное размещение новых промышленных предприятий с учетом розы ветров, с учетом микроклиматических особенностей территории — по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам.

Для улучшения экологической ситуации на территории Покровского сельского поселения, необходим перевод местных источников теплоснабжения на использование в качестве топлива природного газа, а так же, обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов Покровского сельского поселения,  согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

2.2.9.2 Поверхностные и подземные воды

Одной из важных проблем территории Покровского сельского поселения является отсутствие единой системы водоотведения и канализационных очистных сооружений.

Отходы жизнедеятельности населения сел, производственных и сельскохозяйственных предприятий без очистки попадают в ближайший водоем, которым является река Покровка.

Вывод:

На ближайшую перспективу, во всех населенных пунктах Покровского сельского поселения необходимо строительство канализационных сооружений, что позволит улучшить экологическую обстановку на данной территории.

2.2.9.3 Отходы производства и потребления

Одним из главных факторов антропогенного воздействия на окружающую среду является образование отходов производства и потребления.

На территории района существует ряд проблем по сбору ТБО.

Промышленные отходы и ТБО поселения  не поступают на переработку. В частности, не осуществляется селективный сбор отходов потребления, в большинстве населенных пунктов количество контейнеров и контейнерных площадок не соответствует нормативным требованиям. Инфраструктура переработки отходов не развита. В связи с отсутствием в поселении мощностей по переработке отходов, все ежегодно образующиеся промышленные отходы размещаются на территории предприятий или направляются на захоронение. Основная часть образовавшихся бытовых отходов  направляется на несанкционированную свалку ТБО.

На территории Покровского сельского поселения отсутствуют санкционированные свалки.

Вывод:

На территории Покровского сельского поселения необходимо организовать пункт по  сортировки и первичной переработки мусора, для дальнейшего распределения по перерабатывающим предприятиям  края.

Разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления. Организация своевременного вывоза твердых бытовых отходов с территорий населенных пунктов Покровского сельского поселения.

Поэтапная рекультивация несанкционированных свалок.

2.2.9.4 Нарушение режимов зон с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами прибрежно-защитных полос;

- охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

- зона охраняемых объектов

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние.

В с. Покровка в санитарно-защитную зону от производственной зоны СХПК «Нива» попадают прилегающие к ней жилые дома по улицам: Центральная и Колхозная.

В с. Минеральное в санитарно-защитную зону от котельной попадают два многоквартирных жилых дома, расположенных по ул. Вокзальная. В зону отвода железной дороги попадает одноквартирный жилой дом по ул. Центральной.

Вывод:

В результате реализации запланированных планировочных, организационно – технических, инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока Генерального плана:

Генеральным планом предусмотрены следующие стратегические планировочные, инженерно-экологические решения:

- разработка и проведение эффективных природоохранных мероприятий на предприятиях для улучшения экологической обстановки и сокращения числа населения, проживающего в пределах санитарно-защитных зон предприятий;

- приоритетное решение проблемы ликвидации источников экологической вредности на предприятиях, расположенных вблизи жилой застройки путем перепрофилирования, модернизации, выноса вредного производства;

- приоритетное размещение новых производств высоких технологий, наукоемких производств без экологической вредности;

- внедрение новых форм природопользования с учетом экологических требований (уменьшение объемов образования отходов и т.д.);

- приоритетное развитие транспортной инфраструктуры с целью улучшения экологической обстановки;

- повышение надежности и модернизации инженерных систем, введение ресурсосберегающих технологий;

- развитие инфраструктуры по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов.

#### 2.3	Перечень основных факторов риска  возникновения

#### чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

#### характера

Источники возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселений подразделяются на следующие категории:

- Источники чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на территорию в границах поселения;

- Источники чрезвычайных ситуаций техногенного  характера, которые могут оказать воздействие на территорию в границах поселения, а так же прилегаемую местность за её пределами;

- Источники чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, на территории в границах поселения, а так же прилегаемую местность за её пределами (при наличии данных источников чрезвычайных ситуаций).

2.3.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

К категории источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на территорию в границах поселения,  относятся:

- Опасные геологические процессы:

- Опасные гидрологические явления и  процессы;

- Опасные метеорологические явления и  процессы;

- Природные пожары.

Таблица 9 – Анализ возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций природного характера

на территории  Покровского сельского поселения

| Источник природной чрезвычайной ситуации | Характер действия, проявления поражающего фактора источника чрезвычайной ситуации | Возможность возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Опасные геологические процессы |  |  |
| Землетрясение | - сейсмический удар; - деформация горных пород; - взрывная волна; - извержение вулкана; - нагон волн (цунами); - гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; - затопление поверхностными водами; - деформация речных русел. | Покровское сельское поселение расположено на территории с сейсмичностью 6 - 7 баллов, что не исключает возникновения опасных природных процессов. |
| Вулканическое извержение | - сотрясение земной поверхности; - деформация земной поверхности; - выброс, выпадение продуктов извержения; - движение лавы, грязевых, каменных потоков; - гравитационное смещение горных пород; - палящая туча; - извержение лавы, тефра, пара, газов; - загрязнение атмосферы, почв, грунтов, гидросферы; - грозовые разряды. | На территории Покровского сельского поселения вулканических образований нет. |
| Оползень. Обвал | - смещение (движение) горных пород; - сотрясение земной поверхности; - динамическое, механическое давление смещенных масс; - удар. | На территории Покровского сельского поселения угрозы оползней не зарегистрировано. |
| Карст (карстово-суффозионный процесс) | - растворение горных пород; - разрушение структуры пород; - перемещение (вымывание) частиц породы; - смещение (обрушение) пород; - деформация земной поверхности. | На территории Покровского сельского поселения угрозы карстовых процессов возможны. |
| Просадка в лесовых грунтах | - деформация земной поверхности; - деформация грунтов. | На территории Покровского сельского поселения угрозы просадки в лессовых грунтах не зарегистрировано. |
| Переработка берегов | - удар волны; - размывание (разрушение) грунтов; - перенос (переотложение) частиц грунта; - смещение (обрушение) пород в береговой части. | В связи с ежегодными сезонными разливами рек Рославка и Покровка, на территории Покровского сельского поселения возможны случаи переработки берегов. |
| - Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| Подтопление | - повышение уровня грунтовых вод; - гидродинамическое давление потока грунтовых вод; - загрязнение (засоление) почв, грунтов; - коррозия подземных металлических конструкций. | В период весеннего половодья и прохождения паводков на реках Рославка и Покровка обычно, с марта по июнь, затапливаются большие территории. Высота уровня их достигает 4-4,5 м над минимальным летним уровнем. |
| Русловая эрозия | - гидродинамическое давление потока воды; - деформация речного русла. | На территории Покровского сельского поселения уровень процесса русловой эрозии - умеренно опасный, со скоростью развития 0,1 – 1 м/год. |
| Цунами. Штормовой нагон воды | - удар волны; - гидродинамическое давление потока воды; - размывание грунтов; - затопление территории; - подпор воды в реках. | На территории Покровского сельского поселения угрозы цунами и штормового нагона воды нет. |
| Сель | - смещение (движение) горных пород; - удар; - механическое давление селевой массы; - гидродинамическое давление селевого потока; - ударная волна. | На территории Покровского сельского поселения угрозы схода селей нет. |
| Наводнение Половодье Паводок Катастрофический паводок | - поток (течение) воды; - загрязнение гидросферы, почв, грунтов. | В период весеннего половодья и прохождения паводков на реках Рославка и Покровка обычно, с марта по июнь, затапливаются большие территории. Высота уровня их достигает 4-4,5 м над минимальным летним уровнем. |
| Затор Зажор | - подъем уровня воды; - гидродинамическое давление воды. | На реках Рославка и Покровка на территории Покровского сельского поселения, угроза возникновения заторов возможна |
| Лавина снежная | - смещение (движение) снежных масс; - удар; - давление смещенных масс снега; - ударная (воздушная) волна; - звуковой удар. | На территории Покровского сельского поселения угрозы схода снежных лавин не зарегистрировано. |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| Сильный ветер Шторм Шквал Ураган | - ветровой поток; - ветровая нагрузка; - аэродинамическое давление; - вибрация. | На территории Покровского сельского поселения возможны чрезвычайные ситуации, связанные со штормовыми, шквальными и ураганными ветрами. |
| Смерч Вихрь | - сильное разряжение воздуха; - вихревой восходящий поток; - ветровая нагрузка. | На территории Покровского сельского поселения угрозы возникновения смерчей и вихревых потоков не зарегистрировано. |
| Пыльная буря | - выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов. | На территории Покровского сельского поселения угрозы возникновения пыльных бурь не зарегистрировано. |
| Продолжительный дождь (ливень) | - поток (течение) воды; - затопление территории. | На территории Покровского сельского поселения возможна угроза прохождения продолжительных ливней. |
| Сильный снегопад | - снеговая нагрузка; - снежные заносы. | На территории Покровского сельского поселения возможна угроза выпадения сильных снегопадов. |
| Сильная метель | - снеговая нагрузка; - ветровая нагрузка; - снежные заносы. | На территории Покровского сельского поселения возможна угроза сильных метелей. |
| Гололед | - гололедная нагрузка. | На территории Покровского сельского поселения возможна угроза гололеда. |
| Град | - вибрация; - удар. | На территории Покровского сельского поселения возможна угроза выпадения града. |
| Туман | - снижение видимости (помутнение воздуха). | На территории Покровского сельского поселения угроза возникновения густых туманов возможна. |
| Заморозок | - охлаждение почвы, воздуха. | На территории Покровского сельского поселения угроза возникновения заморозков возможна. |
| Засуха | - нагревание почвы, воздуха. | На территории Покровского сельского поселения угроза возникновения засухи возможна. |
| Гроза | - электрические разряды. | На территории Покровского сельского поселения угроза грозовых явлений возможна. |
| - Природные пожары |  |  |
| Пожар ландшафтный, степной, лесной | - пламя; - нагрев тепловым потоком; - тепловой удар; - помутнение воздуха; - опасные дымы; - загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. | На территории Покровского сельского поселения угроза ландшафтных и лесных пожаров возможна. |

2.3.2 Чрезвычайные ситуации техногенного  характера

К категории источников  чрезвычайных ситуаций техногенного  характера относятся аварии на потенциально опасных объектах, а так же аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут быть:

- Химически опасные объекты, расположенные на территории поселения, в связи с угрозой  выброса аварийно – химически опасных веществ (АХОВ);

- Пожаровзрывоопасные объекты, в связи с риском возникновения пожаров и взрывов;

- Радиационно-опасные объекты, в связи с возможностью возникновения аварий с угрозой выброса радиоактивных веществ;

- Гидродинамически опасные объекты, в связи с возможностью возникновения аварий связанных с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.) образованием волны прорыва и зоны катострофического затопления;

- Транспортные происшествия при перевозке опасных грузов возможны:

- на автомобильном транспорте;

- на железнодорожном транспорте;

- на водном транспорте (речном, морском);

- на трубопроводном транспорте.

Таблица 10 – 	Анализ возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера

на территории сельского Покровского сельского поселения  .

| Источник чрезвычайной ситуации | Характер действия, проявления поражающего фактора источника чрезвычайной ситуации | Возможность возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Химически опасные объекты | - химическое заражение территории; - выбросы опасных химических веществ; - выбросы опасных химических веществ; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | На территории Покровского сельского возможны выбросы и розливы химически опасных веществ, используемых на сельскохозяйственных угодьях. |
| Пожаровзрывоопасные объекты | - ударная волна; - пламя; - нагрев тепловым потоком; - тепловой удар; - помутнение воздуха; - опасные дымы; - загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб; | На территории Покровского сельского поселения пожаровзрывоопасными опасными объектами являются: гаражи, коммунально-бытовые здания и сооружения, а также жилые дома, расположенные на территории поселения (жилые дома, частные бани и гаражи). |
| Радиационно-опасные объекты | - Загрязнение поверхности Земли, атмосферы, воды либо продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | На территории Покровского сельского поселения радиационно - опасных объектов нет. |
| Гидродинамически опасные объекты | - удар волны; - гидродинамическое давление потока воды; - размывание грунтов; - затопление территории; подпор воды в реках; - социальный ущерб; - экономический ущерб; экологический ущерб | Гидротехнических сооружений на территории Покровского сельского поселения нет. |
| Транспортные происшествия при перевозке опасных грузов |  |  |
| ЧС на автомобильном транспорте | - Транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб; - распространение опасных веществ в окружающую среду; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | На территории Покровского сельского поселения угроза возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте возможна. |
| ЧС на железнодорожном транспорте | - Авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время; - распространение опасных веществ в окружающую среду; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | На территории Покровского сельского поселения угроза возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте возможна. |
| ЧС на водном транспорте (речном, морском) | - Авария на водном транспорте, повлекшая за собой повреждение судна до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести; - распространение опасных веществ в окружающую среду; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | На территории Покровского сельского поселения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на водном транспорте нет. |
| ЧС на трубопроводном транспорте | - авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации; - распространение опасных веществ в окружающую среду; - социальный ущерб; - экономический ущерб; - экологический ущерб. | В связи с отсутствием газопровода, угрозы возникновения аварийных ситуаций на трубопроводном транспорте в границах Покровского сельского поселения нет. |

2.3.3 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

К категории источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера относятся биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари), а так же природные очаги инфекционных болезней.

Таблица 5 – 	Анализ возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций биолого-социального  характера

на территории Покровского  сельского поселения

| Источник чрезвычайной ситуации | Характер действия, проявления поражающего фактора источника чрезвычайной ситуации | Возможность возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Биологически – опасные объекты | - распространение биологически опасных веществ; - заражение окружающей среды биологически опасными веществами. | нет |
| Природные очаги инфекционных болезней | - распространение инфекционных болезней людей и животных; - возникновение эпидемических и эпизоотических очагов инфекционных болезней. | Предприятия и организации, предполагающие большое скопление людей (школа, дом культуры и т.п.); Объекты, предназначенные для содержания и разведения животных (фермы, личные подсобные хозяйства). |

3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Комплексный анализ современного использования территории Покровского сельского поселения показал, что ресурсный потенциал поселения достаточно разнообразен. Имеются факторы, которые могут позитивно и достаточно существенно повлиять на экономику поселения, но они до сих пор используются недостаточно. При этом населенные пункты Покровского сельского поселения отличаются рядом проблем, сдерживающих возможности и темпы их развития.

К положительным факторам развития поселения относятся:

- Выгодное экономико-географическое положение;

- Наличие разнообразных ландшафтов, большое количество лесных массивов, рек, озер, горные отроги, невысокие возвышенности; сравнительное экологическое благополучие района (удовлетворительное состояние воздушного бассейна и почв);

- Значительный запас водных ресурсов;

- Климатические условия, позволяющие выращивание многих овощных культур;

- Наличие природных ресурсов, способствующих укреплению экономики поселения  (полезные ископаемые, лес, не древесное сырье и др.);

- Значительные территориальные ресурсы, пригодные для размещения новых промышленных и иных объектов (преимущественно рекреационных) краевого и общероссийского значения;

Все эти весьма разнообразные возможности, богатейший природный потенциал в настоящее время используются далеко не полностью по разным причинам и, главным образом, потому, что поселение  имеет немало отрицательных факторов:

- Крайняя нехватка инвестиций почти во всех хозяйственных и, тем более, в социальных сферах в муниципальном секторе и секторе малого бизнеса;

- Отсутствие муниципальных сельхозпредприятий. Сокращение сельскохозяйственных угодий, которые на сегодняшний день заболачиваются, зарастают лесом и т.п. Существенное сокращение поголовья скота. Отсутствие в районе производств по переработке сельхозпродукции делает её сбыт весьма проблематичным;

- Недостаток объектов социальной сферы: дефицит предприятий бытового обслуживания, объектов общественного питания и здравоохранения;

- Жилищный фонд отличается высокой степенью износа и нуждается в капитальном ремонте или полной замене;

- Слабое развитие инженерной инфраструктуры: отсутствие централизованного водоснабжения, централизованной канализации, отсутствие очистных сооружений, централизованным теплоснабжением обеспечены только объекты соцкультбыта и часть многоквартирных жилых домов, отсутствие газоснабжения поселения;

- Очень слабое использование рекреационно-туристического потенциала, что в целом ослабляет целый сектор экономики, который мог бы заявить о себе гораздо более эффективно.

На данном этапе приоритетными направлениями развития Покровского сельского поселения являются:

- строительство новых перерабатывающих производств в разных отраслях промышленности (лесной, рыбодобывающей,  сельскохозяйственной);

- развитие социально-бытовой инфраструктуры;

- улучшение условий жизни населения;

- развитие туристической отрасли;

- развитие транспортной инфраструктуры.

Комплексное решение первоочередных проблем поможет частично решить проблемы социального характера. Создание новых перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий приведет к увеличению рабочих мест, соответственно к снижению уровня безработицы и привлечению новых трудовых ресурсов.

Стабилизация всех производств, приведет к увеличению сельского бюджета, следовательно, можно будет выделить больше средств на социальное развитие района (образование, медицину, развитие инфраструктуры населенных пунктов).

# 4.  Перечень мероприятий по территориальному планированию

Мероприятия территориального планирования направлены на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных статьей 12 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Таблица 12 – 	Мероприятия территориального планирования, предусмотренные проектом генерального плана Покровского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Мероприятия по вопросам ведения в области градостроительной деятельности |
| 1.1 | Утверждение правил землепользования и застройки Покровского сельского поселения |
| 1.2 | Утверждение порядка планировки участков |
| 2 | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения |
| 2.1 | Установление границ населенных пунктов, входящих в состав Покровского сельского поселения. Перевод иных земель, в земли населенных пунктов в соответствии с установленной проектом границ. |
| 2.2 | Утверждение порядка предоставления земельных участков для нужд строительства и иных целей. |
| 2.3 | Инвентаризация земель поселения |
| 2.4 | Планирование использования земель, находящихся в ведении сельского поселения. |
| 3 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |
| 3.1 | Электроснабжение |
| 3.1.1 | Установление системы уличного освещения |
| 3.1.2 | Реконструкция существующих высоковольтных ЛЭП. |
| 3.1.3 | Реконструкция существующих низковольтных ЛЭП. |
| 3.1.4 | Строительство новых низковольтных ЛЭП |
| 3.1.5 | Увеличение мощностей существующих трансформаторных подстанций |
| 3.2 | Теплоснабжение |
| 3.2.1 | Перевод существующих котельных на природный газ |
| 3.2.2 | Реконструкция существующей системы теплоснабжения |
| 3.2.3 | Строительство дополнительных тепловых сетей к общественным зданиям |
| 3.3 | Водоснабжение |
| 3.3.1 | Реконструкция существующих водопроводных сетей |
| 3.3.2 | Строительство дополнительных водопроводных сетей к общественным и жилым зданиям |
| 3.3.3 | Строительство водозаборных сооружений |
| 3.3.4 | Обеспечение жилых кварталов пожарными резервуарами |
| 3.4 | Водоотведение |
| 3.4.1 | Строительство канализационных очистных сооружений с. Покровка |
| 3.4.2 | Строительство канализационных очистных сооружений с. Минеральное |
| 3.4.5 | Строительство КНС |
| 3.5 | Газоснабжение |
| 3.5.1 | Строительство газопровода-отвода |
| 3.5.2 | Строительство ГРС |
| 3.5.3 | Установка ГРПШ |
| 3.5.4 | Строительство газопровода высокого давления |
| 3.5.5 | Строительство газопровода низкого давления |
| 4 | Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского поселения |
| 4.1 | Ремонт и содержание дорог населенных пунктов в летний и зимний период |
| 4.2 | Устройство внутрипоселковых дорог согласно проекту генерального плана |
| 4.3 | Реконструкции и строительство региональной дороги «Кировский - Николо-Михайловка – Яковлевка». |
| 5 | Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |
| 5.1 | Капитальный ремонт ветхого жилья |
| 5.2 | Ликвидация аварийного жилья. |
| 5.3 | Строительство нового жилого фонда. |
| 6 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения |
| 6.1 | Автомобильный транспорт |
| 6.1.1 | Строительство комплекса автосервиса, в составе: автозаправочная станция, авторемонтная мастерская, мотель, закусочная. |
| 6.1.2 | Строительство шиномонтажной мастерской в с. Рославка. |
| 6.1.3 | Оборудование автобусных остановок в населенных пунктах Покровского сельского поселения. |
| 7 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |
| 7.1 | Строительство пожарного депо |
| 7.2 | Содержание службы пожарной охраны |
| 7.3 | Обеспечение наружного пожаротушения путем установления пожарных гидрантов |
| 7.4 | Обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос |
| 7.5 | Содержание и обслуживание пожарных резервуаров |
| 8 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| 8.1 | Строительство комбината бытового обслуживания с. Покровка |
| 8.2 | Строительство комплекса мастерских бытовых услуг с. Минеральное |
| 8.3 | Строительство кафе с. Покровка |
| 8.4 | Строительство кафе с. Минеральное |
| 8.5 | Строительство закусочной с. Рославка |
| 8.6 | Строительство банно-прачечного комбината в составе: баня, химчистка, прачечная с. Покровка |
| 8.7 | Строительство бани с. Минеральное. |
| 8.8 | Строительство магазинов по продаже товаров первой необходимости |
| 8.9 | Строительство гостиницы с. Покровка |
| 8.10 | Строительство гостиницы с. Минеральное. |
| 9 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |
| 9.1 | Строительство православной церкви в с.Покровка. |
| 9.2 | Обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта. |
| 9.2.1 | Организация спортивного ядра с. Покровка |
| 9.2.2 | Организация спортивного ядра с. Минеральное |
| 9.2.3 | Строительство спортивного центра с бассейном с. Покровка |
| 9.2.4 | Строительство спортивного центра с. Минеральное |
| 9.2.5 | Устройство плоскостных спортивных сооружений (футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки и т.д.) |
| 9.3 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |
| 9.3.1 | Реконструкция существующего здания досугово-библиотечного центра с. Покровка с организацией в нем кинотеатра и студий народного творчества |
| 9.3.2 | Реконструкция существующего здания досугово-библиотечного центра с. Минеральное с организацией в нем кинотеатра и студий народного творчества |
| 9.3.3 | Разработка проекта и обустройство сельских парков, как зоны массового отдыха жителей населенных пунктов Покровского сельского поселения |
| 9.3.4 | Строительство туристической базы |
| 9.3.5 | Организация детско – юношеского лагеря разного рода направлений |
| 9.3.6 | Организация пляжных зон |
| 10 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| 10.1 | Содержание и благоустройство существующих кладбищ |
| 11 | Мероприятия по охране окружающей среды |
| 11.1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
| 11.1.1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
| 11.1.2 | Очистка территорий населенных пунктов от разрушенных бесхозных общественных и аварийных подлежащих сносу жилых и общественных зданий |
| 11.2 | Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения |
| 11.2.1 | Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения |
| 11.2.2 | Установка детских игровых площадок |
| 11.2.3 | Обеспечение очистки сточных вод |
| 11.2.4 | Охрана атмосферного воздуха |
| 11.2.5 | Охрана земель от загрязнения отходами |
| 11.2.6 | Соблюдение режима использования территорий ограниченных в пользовании: водоохранных и прибрежных защитных полос, санитарно – защитных зон, иных зон ограничений |
| 12 | Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| 12.1 | Надзор за состоянием основных производственных объектов, инженерных сооружений в населенных пунктах и природных объектов. |
| 12.2 | Взаимодействие с органами лесного хозяйства при тушении лесных пожаров |
| 12.3 | Развитие и совершенствование системы центрального оповещения населения. |
| 12.4 | Разработка для всех предприятий и организаций планов действий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 13 | Мероприятия по вопросам, не отнесенным к компетенции и вопросам ведения сельского поселения |
| 13.1 | Организация предоставления общедоступного образования |
| 13.1.1 | Реконструкция действующей школы с. Покровское с пристройками под детский сад на 40 мест и плавательный бассейн |
| 13.1.2 | Реконструкция существующей школы с. Минеральное с пристройками под детский сад на 50 мест и плавательный бассейн |
| 13.1.4 | Строительство детского сада на 30 мест в с. Покровка |
| 13.2 | Организация оказания скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно - поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
| 13.2.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта с пристроенным жилым двухкомнатным домом |
| 13.2.2 | Реконструкция и расширение здания ФАП с. Минеральное, для организации в нем медицинского центра в составе: ФАП, аптека |
| 13.2.3 | Организация аптечного пункта в здании КБО с. Покровка |
| 13.2 | Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности региона |
| 13.3.1 | Содействие строительству животноводческих ферм |
| 13.3.2 | Строительство ветеринарной лечебницы |
| 13.3.3 | Строительство сельскохозяйственного комплекса, включающего в себя, ферму крупного рогатого скота на 200 голов, свиноферму на 100 голов, цех по первичной переработке и расфасовке мясомолочной продукции |
| 13.3 | Мероприятия по развитию промышленного комплекса муниципального образования |
| 13.4.1 | Строительство деревообрабатывающего цеха по производству строительных материалов и мебели |
| 13.4.2 | Строительство заготовительной конторы с цехом первичной переработки и расфасовке сельскохозяйственной продукции и не древесных, пищевых и лекарственных ресурсов леса |
| 13.4.3 | Восстановление базы механизаторов |

# Обоснование предложений по территориальному

# планированию, этапы их реализации

#### 5.1 Архитектурно-пространственные решения

По результатам анализа современного состояния территории сельского поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, основных направлений развития населенного пункта и сельского поселения, выявлены основные факторы, которые нашли свое отражение в архитектурно-планировочном решение.

Основным направлением территориального развития селитебных территорий является:

- Строительство новых градообразующих предприятий, в том числе:

- строительство предприятия  деревообрабатывающей промышленности;

- строительство пункта по сбору и переработке дикоросов;

- организация  сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств;

- Эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности, строительства современных жилых домов в соответствии с проектами планировки;

- Совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития селитебных территорий;

- Упорядочение существующего общественного центра, его развитие и наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

- Формирование зон отдыха населения;

- Разработка мероприятий по благоустройству территории села: организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение улиц и мест отдыха общего пользования;

- Полное инженерное обеспечение жилой застройки с учетом реконструкции существующих сетей и строительством новых.

Основная градостроительная идея функционального зонирования состоит в логическом разделе территории строительства населенного пункта на отдельные составные части, в обеспечении кратчайших удобных связей между ними, при которых село представляет единый комплекс зданий, построек и сооружений, создающий наиболее благоприятные условия для жизни, работы и отдыха людей.

Покровское сельское поселение расположено в центральной части Яковлевского муниципального района  в пойме реки Абрамовка. С севера территория Покровского  сельского поселения граничит с Яблоневским сельским поселением, на востоке с Чугуевским муниципальным районом, на юге – с Варфоломеевским сельским поселением, на западе по р. Арсеньевка с Яковлевским сельским поселением.

Удаленность  Покровского сельского поселения от районного центра – села Яковлевка составляет 10 км. С районным центром поселение связывает автомобильная дорога.

Площадь территории Покровского сельского поселения составляет 41,0 тыс. га.

Архитектурно-планировочное решение Покровского сельского поселения принято с учетом инженерно-геологических характеристик территории, экологических ограничений санитарно-защитных зон, прилегающих производственных территорий, существующего рельефа.

Настоящим проектом установлены границы населенных пунктов для развития их до 2030 г. Учитывая данные комплексной оценки, ресурсного потенциала территории, прогнозируемое увеличение численности населения были скорректированы границы населенных пунктов с учетом их дальнейшего развития.

- Планируемые границы населенных пунктов

Проектом предлагается изменить границы следующих населенных пунктов:

- В границу населенного пункта с. Покровка включаются земли сельскохозяйственного назначения площадью 28,39 га, на данной территории земельные участки не сформированы.

- В границу населенного пункта с. Минеральное включаются земли лесного фонда площадью 7,94 га, на данной территории земельные участки не сформированы.

Сложившаяся структура функционального зонирования территории в целом сохраняется на перспективу с повсеместным значительным развитием всех опорных элементов современной организации территории, с учётом максимального использования природных ресурсов и особенностей поселения и необходимости дальнейшего экономичного развития.

Освоение зон предполагается постепенным, в зависимости от возможностей обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, от реальной потребности в данных территориях и интересов к ним со стороны инвесторов. Границы зон определены сугубо ориентировочно в соответствии с масштабом проектирования и требуют уточнения на следующих стадиях проектирования. В категории земель «земли населенных пунктов» выделены следующие территориальные зоны:

- жилые;

- общественно – деловые;

- производственные;

- коммунально-складские;

- рекреационные;

- инженерно-транспортной инфраструктуры;

- внешнего транспорта.

с. Покровка

Главный въезд в с. Покровка по ул. Центральная сохранен. Главными улицами населенного пункта остаются  существующие улицы:  Центральная и Набережная.

Планировочная схема села имеет продольные оси – главные улицы, к которым примыкают основные структурные элементы.  Согласно проекту генерального плана сохраняется направление основных транспортных связей внутри селитебной территории. Остаются без изменений и внешние связи села.

В с. Покровка предусматривается формирование функциональных зон и планировочной структуры с учетом сложившейся застройки, существующей сети улиц и проездов, территориального развития селитебной зоны. К расчетному сроку предполагается формирование нескольких общественных  центров, включающего в себя объекты образования, медицины, культуры, спорта, и бытовые предприятия.

с. Минеральное

В с. Минеральное планировочная структура населенного пункта так же кардинально не изменится.  Главный въезд в село остается по ул. Центральная и от неё по основным продольным осям населенно пункта – улицам Широкая, Подгорная и Школьная.

Общественные центры села будут сосредоточены вдоль улицы Центральная.

Планируемые производственные предприятия выведены за пределы селитебной зоны.

с. Рославка

Территорию села Рославка проектом предлагается задействовать под развитие производственных предприятий сельскохозяйственной сферы. Здесь предлагается организовать крупные животноводческие комплексы и перерабатывающие предприятия. В связи с этим, жилищное строительство на территории данного населенного пункта возможно только для обслуживающего персонала животноводческого комплекса.

Рисунок 4 – Проектные границы Покровского сельского поселения и населенных пунктов,

входящих в его состав

5.1.1 Жилая зона

Проектом генерального плана Покровского сельского поселения предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности и улучшения условий проживания граждан.

При формировании перспективного жилищного фонда в проекте были поставлены следующие задачи:

- создание современной комфортной урбанизированной среды в населенном пункте путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания многофункционального центра обслуживания населения;

- создание компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, ее уплотнения;

- создание компактной, психологически комфортной и пространственно разнообразной среды;

- повышение качества жилого фонда: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

- планомерный снос неблагополучного жилищного фонда;

- соблюдение средней жилищной обеспеченности до 18 кв.м. на человека;

- рациональное распределение объемов строительства жилфонда в течение расчетного срока.

Для сохранения целостности жилой зоны, а так же дальнейшего развития и увеличения жилого фонда поселения, необходимо вести активное освоение пустующих территорий в каждом населенном пункте Покровского сельского поселения, в связи с чем, в первую очередь проектом предусмотрено уплотнение и упорядочение существующих участков при индивидуальных жилых домах.

с. Покровка

Первоочередное строительство нового жилого фонда с. Покровка предлагается вести на свободных от жилой застройки территориях  в центральной части села.

Формирование дополнительных кварталов жилой застройки предполагается в продолжении  улиц Кооперативная, Овражная и переулка Медицинского.

Весь перспективный  жилой фонд села проектом предлагается выполнить одноэтажными жилыми домами усадебного типа.

с. Минеральное

Первоочередной перспективный жилой фонд с. Минеральное предложено разместить в зоне существующей жилой застройки вдоль улиц: Подгорная, Ключевая.

На расчетный срок предполагается продолжение застройки ул. Подгорная.

с. Рославка

В с. Рославка развитие перспективных жилых зон проектом не предусматривается.

5.1.2 Общественно-деловая зона

Проектируя современный населенный пункт, особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека.

Одно из первостепенных значений имеет создание системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества.

Для обеспечения социального и культурно-бытового обслуживания в условиях современного развития, необходимо особо рассмотреть отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом.

Вместимость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенного пункта в учреждениях различных видов обслуживания.

с. Покровка

Существующий  общественно-деловой  центр с. Покровка на перспективу будет сохранен. На перспективу проектом предусмотрена реконструкция и расширение существующих общественных объектов.

Для расширения сферы услуг, проектом предлагается дополнить существующий общественный центр следующими предприятиями: православным храмом, КБО, банно-прачечным комбинатом гостиницей, кафе.

Вдоль улицы Набережная планируется организация спортивного ядра общего пользования.

При размещении объектов социально-бытового обслуживания на территории села Покровка   решалась задача наибольшей компактности, взаимосвязи между существующими и проектируемыми  зданиями.

с. Минеральное

Исторически сложившийся между  улиц Центральная и Набережная общественный центр с. Минеральное, проектом предлагается дополнить объектами  социально бытовой сферы: детским садом и спортивным ядром общего пользования.

По улице вокзальная намечено строительство гостиницы, кафе, и КБО.

с. Рославка

На территории с. Рославка формирования общественных центров не предусматривается.

5.1.3 Промышленная и коммунально-складская зона

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство сложившихся территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

На сегодняшний день обязательным условием современного промышленного проектирования является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферу, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

Строительство крупных производственных предприятий на территории Покровского сельского поселения, проектом генерального плана не планируется.

с. Покровка

в селе Покровка проектом сохранены все производственные зоны, расположенные на территории населенного пункта. Кроме этого, по ул. Колхозная выделена дополнительная зона под строительство деревообрабатывающего цеха по производству строительных материалов и мебели.

с. Минеральное

При въезде в село Минеральное по улице Центральная, проектом предлагается формирование производственной зоны под строительство заготовительной конторы с цехом первичной переработки и расфасовке сельскохозяйственной продукции и не древесных, пищевых и лекарственных ресурсов леса.

с. Рославка

На территории с. Рославка запланирована организация единой производственной зоны сельскохозяйственной сферы. Дальнейшая планировка данной территории должна производиться при разработке проекта сельскохозяйственного комплекса.

5.1.4 Зона транспортной инфраструктуры

Ведущую роль  в развитии Покровского сельского поселения,  играет проходящая через всю  территорию  автомобильная трасса регионального значения, благодаря чему   имеется возможность развития производственных и сельскохозяйственных предприятий в  населенных пунктах поселения. Трасса проходит  рядом с территориями сел Покровка и Рославка.

Проектом генерального плана предлагается организация зон придорожного сервиса рядом с селами Покровка и Рославка.

На перспективу функциональные, транспортные и пешеходные связи производственных комплексов и жилой зоны населенных пунктов Покровского сельского поселения решены удобно и функционально оптимально.

Проектом  генерального плана предусмотрено  размещение парковок около  общественных зданий для временного хранения транспорта.

С целью развития пассажирского обслуживания населения проектом предлагается сохранить существующие автобусные остановки, оснастив их крытыми павильонами и  разворотными площадками.

5.1.5 Зона инженерной инфраструктуры

Для развития инженерной инфраструктуры Покровского сельского поселения, проектом выделены новые площади под размещение инженерных сооружений различного направления.

Для обеспечения централизованного  водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения, в каждом селе предполагается реконструкция существующих и строительство новых водонасосных  станций.

Канализационные очистные сооружения (КОС) во всех селах поселения, проектом вынесены за пределы селитебной зоны с целью соблюдения нормативной  санитарно-защитной зоны.  В связи со специфичным рельефом, на территории сел необходима установка нескольких канализационных насосных станций.

Централизованной системой теплоснабжения проектом предлагается охватить только социально-значимые объекты  сел Покровского сельского поселения. С этой целью намечена реконструкция и увеличение мощностей действующих котельных.

Направления  разводки линий электропередач по Покровскому  сельскому поселению  остаются без изменений.  В связи со строительством перспективных объектов инфраструктуры и жилья, потребуется увеличение мощностей существующих трансформаторных подстанций.

5.1.6 Зона сельскохозяйственного использования

На расчетный срок проектом генерального плана Покровского сельского поселения предусматривается сохранение существующих площадей сельскохозяйственного назначения во всех населенных пунктах поселения.

Земельные участки,  находящиеся в частной собственности, предлагается использовать,  как личные подсобные хозяйства либо для ведения фермерского хозяйства.

Село Рославка проектом предусмотрено реорганизовать под зону сельскохозяйственного назначения. На расчетный срок запланировано переселение зарегистрированных в селе жителей в села Покровка и Минеральное. Земельные участки,  находящиеся в частной собственности, собственникам предлагается использовать,  как садово-огородные либо для ведения фермерского хозяйства.

На остальной территории с. Рославка предполагается разместить  сельскохозяйственный комплекс.

5.1.7 Зона специального назначения

Существующие кладбища  населенных пунктов Покровского сельского поселения располагаются согласно санитарных и градостроительных норм и имеют резервные территории.

5.1.8 Рекреационная зона. Благоустройство

Важным элементом экологического благополучия населенного пункта является озеленение.  Проектом предусмотрено максимальное сохранение и расширение  зеленых насаждений в населенных пунктах Покровского сельского поселения.

Существующие деревья и кустарники следует максимально сохранить.

Предлагается непрерывная система озеленения территории: от озеленения улиц, территорий общего пользования, площадок для отдыха, территорий детских садов, рекреационных зон, предназначенных для организации мест отдыха населения до обустройства буферных зон – зелёных насаждений вдоль основных автодорог, по периметру промышленных предприятий.

Ассортимент деревьев и кустарников местных пород, рекомендуемый для посадки:

- деревья – берёза пушистая, ива русская, рябина сибирская, ольха, осина обыкновенная, черёмуха обыкновенная, сирень обыкновенная, ель сибирская;

- кустарники – боярышник кроваво-красный, шиповник иглистый, спирея средняя.

При устройстве газона и травяного покрова рекомендуется:

- посев семян многолетних трав;

- использование «Канадского газона»;

- организация цветников.

Проектом предлагается предусмотреть:

- организацию полива всех видов зеленых насаждений, в целях их сохранения;

- освещение внутриквартальных проездов, пешеходной сети, парковок;

- подсветку фасадов зданий общественного назначения в тёмное время суток.

Существующая планировочная структура населенных пунктов поселения  в целом проектом генерального плана сохраняется. Предлагается ее упорядочение путем рациональной организации среды жизнедеятельности, а также структуризации улично-дорожной сети, что обеспечит последовательное создание целостного жилого образования и формирования комплексной системы культурно-бытового обслуживания, инженерной инфраструктуры и благоустройства.

Новые рекреационные зоны проектом предлагается разбить  вдоль береговых зон в селах Покровка и Минеральное.

На территории существующего муниципального загородного стационарного учреждения отдыха и оздоровления детей  «Юность», проектом предлагается организация  детско – юношеского лагеря разного рода направлений.

Так же проектом выделена территория рядом с территорией минерального источника под строительство туристической базы.

#### 5.2 Жилищная сфера

Первоочередной задачей административных органов является максимальное сохранение существующего жилого фонда, для чего необходима  ежегодная  оценка состояния домов находящихся в муниципальной собственности и своевременный  капитальный ремонт зданий с износом более 50%.

Исходя из прогноза численности населения, составленного на основе статистических данных, предоставленных администрацией Яковлевского муниципального района с учетом перспектив районного территориального планирования,  на расчетный 2030 год, общая  численность населения должна составить 1140 человек. В этом случае прирост к существующей численности населения составит 151 человек.

Необходимое количество жилья на расчетный срок, при сложившемся приросте численности и средней нормативной обеспеченности населения жильем 18 м2 на человека, составит 2718 м².

На сегодня средняя обеспеченность населения Покровского сельского поселения  жильем составляет 19 м2 на человека, что превышает общероссийскую норму, равную 18 м2 на человека на 5,6 %. В этом случае недостатка жилого фонда на текущий период не наблюдается.

При  коэффициенте семейственности равном 3,5, получаем необходимое количество квартир на предполагаемый прирост населения:

N = 151/3,5 = 43 квартиры.

Возмещение ветхого и аварийного жилого фона предлагается на местах сносимых домов силами застройщика, в случае частного жилья и при поддержке административных органов,  если жилье находилось в муниципальной собственности.

Всего на расчетный срок необходимо построить 43 квартир.

С целью планомерного распределения объёмов сносимого и проектируемого к строительству жилищного фонда в генеральном плане выделено две очереди реализации:

1 очередь……………..2012-2020 гг.

2 очередь……………..2020-2030 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реорганизацию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета, необходимо более детализировано определять объёмы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Соотношение объемов общей площади жилья по очередям строительства:

- Первая очередь – 33% – 864 м2.(14 квартир);

- Расчетный срок – 67 % – 1854 м2.(29 квартир).

Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

По типу вводимого жилья проектом генерального плана предлагаются застройка одноквартирными домами усадебного типа с выделением приусадебного участка размером до 0,2 га;

При проектировании домов усадебного типа на участке до 0,2 га предусматриваются хозяйственные постройки, место для гаража, огород, сад.

Общий объем жилищного фонда Покровского сельского поселения на расчетный срок составит 21518 м².

Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека при проектной численности населения  1140  человек составит 18,8 м2 на человека. Проблему с нехваткой площадей на душу населения (по общероссийским нормам 18 м2 на человека в существующей застройке, проектом предлагается решать в частном порядке, путем расширения существующего жилья на отведенном земельном участке.

Для строительства жилых домов усадебного типа проектом генерального плана предлагается применение каркасного домостроения. Чтобы обеспечить быстроту строительства и относительную дешевизну, в предлагаемой технологии существует  распределение несущей, ограждающей и изолирующей функции между разными материалами. В качестве несущей конструкции выступает деревянный каркас, ограждением служат древесно-стружечные плиты или многослойная фанера, как утеплитель применяется  минеральная вата либо пенополистирол. Одним из плюсов каркасного дома стал его небольшой вес: он в несколько раз легче кирпичного и намного легче деревянного. Отсюда снижение затрат на фундамент и скорость строительства. При этом фундамент может быть как ленточным, так и столбчатым.  Каркасные дома не подвержены усадке, поэтому отделываться могут сразу же после установки стен. Об экономии в части затрат материалов говорит тот факт, что на каркасный дом уходит в два раза меньше дерева, чем на бревенчатый или брусовый. С внешней стороны каркасного дома производится отделка стен. В зависимости от пожелания заказчика для нее могут быть использованы любые современные отделочные материалы (сайдинг, отделочный кирпич, облицовочная плитка – клинкер, фасадная штукатурка). В последнее время большую популярность приобретает отделка вагонкой, имитирующая брусовый или бревенчатый дом. Специально для строительства каркасных домов разработана эффективная воздушная система отопления, вентиляции и кондиционирования, позволяющая регулировать микроклимат в каждом помещении - зимой нагревать, летом охлаждать, а также очищать поступающий воздух.

Возможно применение современной технологии монолитного строительства. Эта технология не только позволяет воплощать в жизнь  самые смелые замыслы при планировке внутреннего пространства  помещения, но и дает возможность увеличить срок эксплуатации  здания, снизить себестоимость и сроки строительства. Применение  современных опалубочных систем при монолитном строительстве  значительно повышает его технологичность. Сроки, качество  возведения конструкций во многом определяет применяемая опалубка.

Технология монолитного домостроения имеет ряд преимуществ по сравнению с технологией панельного домостроения. К этим преимуществам чаще всего относят следующие:

- Срок службы дома составляет порядка 300 лет, а его конструктивные особенности дают возможность выдержать землетрясение силой до 8 баллов;

- Конструктивная жесткость и прочность дома (как следствие - равномерная осадка всего дома) дают возможность проведения качественных отделочных работ практически сразу же после возведения дома;

- Индивидуальность фасада каждого дома (наружные стены могут быть любыми - кирпичными или навесными;

- Дома можно строить в любых стесненных условиях;

- Свободная планировка квартир, объединение нескольких квартир;

- Монолитные дома легче реконструировать для продления их жизненного цикла.

При выборе строительных материалов для проектирования и строительства нового жилищного фонда Покровского сельского поселения, приоритетным, предлагается использование материалов производимых на территории Приморского края.

#### 5.3 Социальная сфера

При решении проблемы совершенствования одной из важнейших функций – обеспечения социального и культурно-бытового обслуживания в условиях современного развития, необходимо особо рассмотреть отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом.

Вместимость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенного пункта в учреждениях различных видов обслуживания.

Потребность населения (с учетом роста численности) в объектах социальной сферы рассчитана по двум очередям реализации генерального плана и приведена в таблице 14

К проектированию предложены объекты мощностью, соответствующей потребности на 2020 или 2030 гг. (численность населения соответственно 933 и 1140 человек).

Новое строительство объектов социально-бытовой сферы  запланировано в два этапа, аналогично очередям строительства жилищного фонда.

Таблица 14 – 	Перечень объектов социально-бытового обслуживания, предложенных к строительству проектными решениями генерального плана Покровского сельского поселения.

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Норма проектирования согласно СП 42.13330.2011 | Фактическое количество мест | Расчетные показатели на первую очередь (до 2020 г.) |  | Расчетные показатели на расчетный срок (до 2030 г.) |  | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемая мощность на конец периода | Проектируемая дополнительно мощность | Требуемая мощность на конец периода | Проектируемая дополнительно мощность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная школа | 100 мест 1 тыс. чел. | 80 | 94 | 60 | 114 |  | Реконструкция школ с. Покровка и Минеральное |
| Детский сад | 100 мест 1 тыс. чел. | - | 94 | 90 | 114 | 30 | Пристройки к существующим школам и строительство дополнительного детского сада в с. Покровка |
| Межшкольное УПК | 8 % от общего числа школьников | - | 8 | - | 9 | - | В ближайших муниципальных образованиях |
| Внешкольные учреждения | 10 % от общего числа школьников/ 75 м2 на 1 чел. | - | 10 | - | 11 | - | Организация в досугово-библиотечных центрах. |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле | - | 1 | - | 1 | - | Скорая в с. Яковлевка |
| Учреждения культурно-развлекательного обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры (клуб) | 200 мест 1 тыс. чел. (для сельской местности) | 150 | 190 | 230 | 228 | - | Реконструкция существующих досугово-библиотечных центров |
| Стадион | 0,7-0,9 га. 1 тыс. чел. | - | 0,9 | 3 | 1,026 | - | Организация спортивного ядра в сс. Покровка и Минеральное. |
| Спортивный зал общего пользования | 60-80 м2 1 тыс. чел. | - | 83 | - | 91,2 | 755 | Строительство спортивных центров в сс. Покровка и Минеральное |
| Бассейн крытый общественного пользования | 20-25 м2 1 тыс. чел. | - | 26 | - | 28,5 |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. | - | 7 | 15 | 8 | - | Строительство КБО в сс.Покровка и Минеральное |
| Баня | 7 мест на 1 тыс. чел. | - | 7 | 15 | 8 | - | Строительство банно - прачечного комбината в с. Покровка и бани в с. Минеральное |
| Прачечная | 20 кг белья в смену на 1тыс. чел. | - | 21 | 20 | 23 | - |  |
| Химчистка | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | - | 3,6 | 3,6 | 4 | - |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины смешанных товаров | 300 м2 на 1 тыс. чел. | 134 | 282 |  | 342 |  | Строительство магазинов по продаже товаров первой необходимости во всех населенных пунктов. |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 25 | 38 | 20 | 46 | 30 | Строительство двух кафе и закусочной. |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. чел. | - | 5 | 5 | 7 | 5 | Строительство двух гостиниц и придорожного мотеля. |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль до 1 тыс. чел. | - | 1 | - | 1 | 1 | Строительство пожарного депо в с. Покровка |

Таблица 15 – Объекты, запланированные к строительству в Покровском сельском поселении

| № п/п | Наименование | Единицы измерения мощности | Мощность проектная | Площадь застройки, м2 | Кол-во объектов | Очередь строительства | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Покровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция действующей школы с пристройками под детский сад и плавательный бассейн | место | 40 | 1530 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 2 | Детский сад | место | 30 | 400 | 1 | Расчетный срок | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт, с пристроенным жилым двухкомнатным домом | место | по заданию на проектирование | 170 | 1 | Первая очередь | Схема территориального планирования Яковлевского муниципального района |
| 4 | Аптечный пункт в здании КБО с. Покровка | место | по заданию на проектирование | 100 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 5 | Реконструкция существующего здания досугово-библиотечного центра с. Покровка с организацией в нем кинотеатра и студий народного творчества | место | 130 | 950 | 1 | Первая очередь | Схема территориального планирования Яковлевского муниципального района |
| 6 | Обустройство сельских парков, как зоны массового отдыха жителей | га | 1,37 | 1,37 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 7 | Православная церковь | место | 100 | 270 | 1 | Расчетный срок | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 8 | Организация спортивного ядра | га | 1,5 | 1,5 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 9 | Спортивный центр с бассейном | м2 | 440 | 440 | 1 | Расчетный срок | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 10 | Комбинат бытового обслуживания | рабочих мест | 10 | 100 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 11 | Кафе | место | 20 | 120 | 1 | Расчетный срок | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 12 | Банно-прачечный комбинат | место | 10 | 190 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 13 | Магазины по продаже товаров первой необходимости | м2 | По заданию на проектирование | 72 | 1 | Расчетный срок | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 14 | Гостиница | место | 5 | 70 | 1 | Расчетный срок | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 15 | Комплексавтосервиса,в составе: автозаправочная станция, авторемонтная мастерская, мотель, закусочная. | место | мотель - 5 закусочная - 20 | 270 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 16 | Пожарное депо | спец. автомобиль | 1 | 350 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| с. Минеральное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция существующей школы с. Минеральное с пристройками под детский сад и плавательный бассейн | место | 50 | 925 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 2 | Реконструкция и расширение здания ФАП с. Минеральное, для организации в нем медицинского центра в составе: ФАП,аптека | место | По заданию на проектирование | 450 | 1 | Расчетный срок | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 3 | Реконструкция существующего здания досугово-библиотечного центра с. Минеральное с организацией в нем кинотеатра и студий народного творчества | место | 100 | 475 | 1 | Первая очередь | Схема территориального планирования Яковлевского муниципального района |
| 4 | Обустройство сельских парков, как зоны массового отдыха жителей | га | 1,28 | 1,28 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 5 | Туристическая база | место | По заданию на проектирование | 5 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 6 | Организация детско – юношеского лагеря разного рода направлений | место | По заданию на проектирование | 440000 | 1 | Расчетный срок | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 7 | Организация спортивного ядра | га | 1,6 | 1,6 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 8 | Спортивный центр | м2 | 306 | 306 | 1 | Расчетный срок | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1984 | 1984 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 10 | Комплекс мастерских бытовых услуг | рабочих мест | 5 | 171 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 11 | Кафе | место | 20 | 100 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 12 | Баня | место | 5 | 100 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 13 | Магазины по продаже товаров первой необходимости | м2 | По заданию на проектирование | 50 | 1 | Расчетный срок | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 14 | Гостиница | место | 5 | 120 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| с. Рославка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин товаров первой необходимости | м2 | По заданию на проектирование | 48 | 1 | Первая очередь | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 2 | Строительство закусочной | место | 10 | 44 | 1 | Расчетный срок | СП 42.13330.2011, Проект генерального плана Покровского сельского поселения |

5.3.1 Образовательные  учреждения

Схемой территориального планирования Приморского края в срок до 2030 года предусмотрено проведение работ по реконструкции и модернизации существующих объектов недвижимости, занимаемых учреждениями образования, с повышением их технической оснащенности и строительством новых таких объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам, с учетом особенностей демографической структуры населения Приморского края и его расселения.

В связи с этим и учитывая недостаточную оснащенность Покровского сельского поселения учреждениями образования, проектом генерального плана намечены следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г.)

- Реконструкция действующей школы с. Покровское с пристройками под детский сад на 40 мест и плавательный бассейн;

- Реконструкция существующей школы с. Минеральное с пристройками под детский сад на 50 мест и плавательный бассейн;

На расчетный срок (до 2030 г.)

- Строительство детского сада на 30 мест в с. Покровка  по ул. Набережная.

Недостаточность мест учреждений внешкольной занятости учащихся предлагается компенсировать организацией кружковой деятельности при досугово - библиотечных центрах Покровского сельского поселения.

5.3.2  Учреждения здравоохранения

Схемой территориального планирования Приморского края в срок до 2030 года предусмотрено расширение сети учреждений здравоохранения и повышение качества и количества предоставляемых ими медицинских услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизация существующих и строительству новых объектов здравоохранения (в том числе новых типов учреждений здравоохранения) в объемах, соответствующих действующим нормативам.

Схемой территориального планирования Яковлевского муниципального района на первую очередь реализации проекта намечено строительство фельдшерско-акушерского пункта с пристроенным жилым двухкомнатным домом в с. Покровка. Проектом предлагается фельдшерско-акушерский пункт расположить по ул. Центральная.

Проектом генерального плана Покровского сельского поселения намечены следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г.)

- Реконструкция и расширение здания ФАП с. Минеральное, для организации в нем медицинского центра в составе: ФАП, аптека.

- Организация аптечного пункта в здании КБО с. Покровка по ул. Набережная.

5.3.3 	Учреждения культурно-развлекательного обеспечения,

спортивные и  физкультурно-оздоровительные сооружения

С целью духовного развития населения Покровского сельского поселения, в с. Покровка по пер. Медицинскому, запланировано строительство православной церкви.

Краевой Схемой территориального планирования запланировано увеличение объемов реконструкции и модернизации существующих объектов, в которых расположены учреждения культуры и искусства с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов культуры и искусства, в том числе новых типов учреждений, таких как многопрофильные центры культурно - досугового назначения.

Учитывая краевые и районные направления развития учреждений культурно - досугового назначения, проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г.)

- Реконструкция существующего здания досугово-библиотечного центра с. Покровка с организацией в нем кинотеатра на 130 мест и студий народного творчества;

- Реконструкция существующего здания досугово-библиотечного центра с. Минеральное с организацией в нем кинотеатра на 100 мест и студий народного творчества.

Для формирования зон  массового отдыха местного населения и приезжих туристов, проектом планируется обустройство парков рядом со зданиями досугово-библиотечных центров в населенных пунктах Покровского  сельского поселения.

Для осуществления социальных краевых программ  по формированию здорового образа жизни населения и в соответствии мероприятиям краевой и районной Схем территориального планирования, проект генплана Покровского сельского поселения предусматривает мероприятия по строительству плоскостных спортивных сооружений (баскетбольную и волейбольную площадки, хоккейную коробку и т.д.) в селах Покровка и Минеральное Покровского сельского поселения.

Кроме этого проектом предлагается:

На первую очередь (до 2020 г.)

- Организация спортивного ядра общей площадью 1,5 га. в с. Покровка по ул. Набережная;

- Организация спортивного ядра общей площадью 1,5 га, в с. Минеральное на пересечении ул. Школьная и Набережная.

На расчетный срок (до 2030 г.)

- Строительство спортивного центра общего пользования, включающего в себя спортивные, тренажерные залы и бассейн общего пользования в с. Покровка. Спортивный центр предполагается разместить по ул. Набережная.

- Строительство спортивного центра общего пользования, включающего в себя спортивные и тренажерные залы общего пользования в с. Минеральное на пересечении ул. Школьная и Набережная.

Рисунок 5 – Схема радиусов обслуживания социально-значимых объектов Покровского сельского поселения на расчетный срок

5.3.4  	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Для организации бытового обслуживания и общественного питания на территории Покровского сельского поселения, проектом генерального плана намечено строительство следующих учреждений данного профиля:

На первую очередь (до 2020 г.)

- Строительство комбината бытового обслуживания (далее КБО) на 10 рабочих мест в с. Покровка, на пересечении ул. Набережная и Кооперативная

- Строительство мастерских бытовых услуг на 5 рабочих мест в с. Минеральное, по ул. Вокзальная. Мастерские  бытового обслуживания, предлагается сблокировать для   возможности поэтапного строительства, что актуально для мелкого и среднего бизнеса.

- Строительство кафе на 20 мест в с. Минеральное по ул. Вокзальная;

- Строительство банно-прачечного комбината в составе: баня на 10 помывочных мест, химчистка на 3,6 кг. вещей в смену и прачечной на 20 кг. белья в смену. Комбинат предлагается разместить в с. Покровка на пересечении ул. Набережная и Молодежная. В комплексе мастерских бытовых услуг с. Минеральное необходимо предусмотреть пункты приема химчистки и прачечной.

- Строительство бани на 5 помывочных мест в с. Минеральное на пересечении ул. Центральная и Вокзальная.

На расчетный срок (до 2030 г.)

- Строительство кафе на 20 мест в с. Покровка ул. Набережная.

Для обеспечения нормативного количества торговых площадей на территории Покровского сельского поселения проектом предусматривается строительство магазинов по продаже товаров первой необходимости в каждом населенном пункте поселения.

5.3.5  	Организации и учреждения жилищно – коммунального хозяйства, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В связи с отсутствием на территории Покровского сельского поселения специализированных объектов временного проживания, генеральным планом предлагается строительство гостиницы на 5 мест в с. Покровка на пересечении ул. Набережная и Кооперативная и гостиницы на 5 мест в с. Минеральное по ул. Вокзальная

В связи с ненормативной отдаленностью ближайшей пожарной части от населенных пунктов Покровского сельского поселения и согласно нормам СП 42.13330.2011, проектом генерального плана предлагается строительство пожарного депо на 1 специализированный автомобиль в с. Покровка Центральная  и пер. Медицинский.

5.3.6  Объекты рекреации и туризма

Схемой территориального планирования Яковлевского муниципального района в срок до 2020 г. запланировано строительство туристической базы в с. Минеральное. Проектом генерального плана предлагается разместить данную туристическую базу рядом с территорией минерального источника, что позволит объединить разные направления туризма  и расширить спектр предлагаемых услуг. На территории туристической базы возможна организация бальнеологического, экологического, охотничьего видов туризма, а так же возможна организация отдыха выходного дня.

Для организации отдыха подрастающего поколения проектом генерального плана предлагается организация детско – юношеского лагеря разного рода направлений, на базе функционирующего муниципального загородного стационарного учреждения отдыха и оздоровления детей  «Юность». Для расширения возможностей и улучшения условий детского отдыха, на территории лагеря возможна организация следующих направлений туризма:

- Спортивно-оздоровительного: создание условий для тренировок спортивных команд: тренажерные залы, беговые и велосипедные дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, и т.д.;

- Военно-патриотического: по принципу «скаутского движения» организация школы выживания: полоса препятствий,  стрелковый комплекс, стратегические игры.

- Эколого-биологического: привлечение молодежи к проблемам экологического состояния планеты: организация тематических конференций, исследовательских работ, экологических экспедиций и т.д.;

- Лечебно-профилактического: все вышеперечисленные направления отдыха необходимо совместить с профилактическим лечением водой из «Покровского» минерального источника.

Лагерь предлагается к реконструкции к расчетному сроку реализации проекта генерального плана Покровского сельского поселения.

- С целью организации отдыха местного населения проектом Генерального плана предлагается обустройство сельских парковых зон в населенных пунктах Покровка и Минеральное Покровского сельского  поселения. Сельские скверы предлагается разбить вокруг основных объектов культуры и спорта, объединив эти зоны сетью пешеходных и велосипедных дорожек.

Для организации активного отдыха жителей поселения в летний период проектом генерального плана предусматривается организация пляжных зон отдыха, в береговых зонах  сс. Покровка и Минеральное.

На первую очередь реализации проекта, для организации досуга детей дошкольного возраста, намечено строительство современных детских площадок:

- с. Покровка: ул. Кооперативная,

- с. Минеральное  ул. Клубная.

5.4 Производственная сфера

Развитие производственной сферы Покровского сельского поселения в первую очередь связано с развитием  сельскохозяйственных предприятий.

5.4.1 Промышленное производство

Проектом генерального плана, на территории Покровского сельского поселения предлагается строительство деревообрабатывающего цеха по производству строительных материалов и мебели.

С целью упрощения сбыта сельскохозяйственной продукции фермерских и личных подсобных хозяйств генеральным планом предлагается строительство заготовительной конторы с цехом первичной переработки и расфасовке сельскохозяйственной продукции и не древесных, пищевых и лекарственных ресурсов леса селе Минеральное.

В связи с перспективой развития сельскохозяйственной отрасли на территории Покровского сельского поселения, проектом генерального плана намечено восстановление базы механизаторов в с. Покровка.

Таблица 16 – 	Основные характеристики проектируемых производственных объектов Покровского   сельского поселения

| №п/п п | Наименование | Мощность проектная | Очередь строительства | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство деревообрабатывающего цеха по производству строительных материалов и мебели | Мощность по заданию на проектирование | Первая очередь 2012-2020 гг. | Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 2 | Строительство заготовительной конторы с цехом первичной переработки и расфасовке сельскохозяйственной продукции и не древесных, пищевых и лекарственных ресурсов леса | Мощность по заданию на проектирование | Первая очередь 2012-2020 гг. | Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 3 | Восстановление базы механизаторов | Параметры предприятия уточняются проектом | Расчетный срок | Проект генерального плана Покровского сельского поселения |

5.4.2 Сфера сельского хозяйства

В проекте генерального плана Покровского сельского поселения учтены краевая целевая программа по развитию «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения  Приморского  края  на  2013-2020 годы» от 7 декабря 2012 г. № 392-па, Схемы территориального планирования Приморского края и Яковлевского муниципального района.

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются: восстановление, стабилизация и выход из кризиса, возобновление роста производства, создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

В перспективе, для развития сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе  необходимо выполнить следующие задачи:

- полное обеспечение потребностей населения района продуктами питания местного производства, повышение качества продукции;

- повышение роли района на общероссийском рынке технических культур, овощей, картофеля и продукции их переработки;

- производство экологически чистой продукции;

- стимулирование рационального использования земель;

- переход к инновационному типу развития в отрасли (технологии, система земледелия и животноводства, все научные достижения в отрасли, техника, оборудование и пр.);

- расширение ассортимента и производства продукции с длительными сроками хранения, выпуск конкурентоспособной, качественной продукции, создание благоприятного инвестиционного климата.

- стимулирование развития фермерских хозяйств.

- стимулирование привлечения частных инвестиций в перерабатывающую промышленность.

Необходимо выполнение намеченных показателей основных направлений приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (ускоренное развитие животноводства, устойчивое развитие сельских территорий, стимулирование развития малых форм хозяйствования, создание сети снабженческо-сбытовых кооперативов).

- Для улучшения ситуации  в сельскохозяйственной отрасли Покровского сельского поселения  в социальном и экономическом аспектах, проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

  - Продление существующих и заключение новых арендных отношений с фермерскими хозяйствами на условиях:

- Максимального привлечения жителей населенных пунктов Покровского сельского поселения для работ на постоянной основе и для выполнения временных (сезонных) работ;

- Проведения мероприятий по улучшению плодородия арендуемых земель сельскохозяйственного назначения (восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита почвы от эрозии,  проведение мелиоративных работ).

- Увеличение производственных мощностей существующих фермерских хозяйств, путем создания сопутствующих предприятий (тепличные хозяйства, животноводческие фермы);

- Содействие в организации фермерских хозяйств по выращиванию овощных культур и ведению животноводческой деятельности различного направления (КРС, свиньи, козы, овцы, кролики, птица).

- Сбыт сельхозпродукции предполагается на территории поселения в цеха первичной переработки и расфасовки продукции, предложенные к строительству на территории с. Минеральное.  Возможность быстрого сбыта должна стимулировать рост производства и качества продукции.

В селе Рославка, проектом генерального плана предлагается строительство сельскохозяйственного комплекса, включающего в себя, ферму крупного рогатого скота на 200 годов, свиноферму на 100 голов, цех по первичной переработке и расфасовке мясомолочной продукции.

В связи с перспективой развития животноводческой деятельности на территории Покровского сельского поселения, в с. Покровка намечено строительство ветеринарной лечебницы по пер. Медицинскому.

- Выполнение предложенных мероприятий позволит улучшить социально-экономическое положение Покровского сельского  поселения, снизит уровень безработицы в селе, поможет сохранить плодородные свойства земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 17 – 	Основные характеристики проектируемых объектов сельскохозяйственной отрасли  Покровского   сельского поселения

| № п/п | Наименование | Мощность проектная | Очередь строительства | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содействие строительству животноводческих ферм | До 50 голов. | 2012-2030 гг. | Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 2 | Строительство сельскохозяй-ственного комплекса, включающего в себя, ферму крупного рогатого скота на 200 голов, свиноферму на 100 голов, цех по первичной переработке и расфасовке мясомолочной продукции | Параметры объекта уточняются рабочим проектом | Расчетный срок 2020-2030 гг. | Проект генерального плана Покровского сельского поселения |
| 3 | Строительство ветеринарной лечебницы | Параметры объекта уточняются рабочим проектом | Первая очередь 2012-2020 гг. | Проект генерального плана Покровского сельского поселения |

#### 5.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения сельского поселения существенно влияет на градостроительную ценность территории.

Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

5.5.1  Автомобильный транспорт

По территории Покровского сельского поселения проходит автомобильная трасса регионального значения «Кировский - Николо-Михайловка – Яковлевка». В Схеме территориального планирования Яковлевского муниципального района на расчетный срок запланированы  мероприятия по реконструкции и строительству данной дороги.

На первую очередь реализации генерального плана, намечено строительство остановочных павильонов в каждом населенном пункте Покровского сельского поселения.

5.5.2 Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, существующий рельеф местности, нормативные продольные уклоны согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

- В связи с прохождением по территории поселения автодороги регионального значения, в населенных пунктах поселения необходимо строительство пунктов придорожного сервиса. В с. Покровка предлагается размещение комплекса автосервиса, включающего в себя: автозаправочную станцию, авторемонтную мастерскую, мотель на 5 номеров и закусочную на 20 посадочных мест. В с. Рославка проектом предлагается разместить шиномонтажную мастерскую и закусочную на 10 посадочных мест.

В перспективной жилой застройке населенных пунктов  для проведения хозяйственных работ на территории личных участков, содержания в соответствующем порядке дорог населенного пункта, предусмотрены хозяйственные проезды-скотопрогоны.

Транспортное обслуживание решено путем планирования сети улиц, дорог и проездов шириной 6,0 и 3,5 м.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме села:

- поселковая дорога – дорога осуществляющая связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети. Расчетная скорость движения транспорта – 60 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 3,5 м., число полос движения – 2,  тротуар не предусмотрен;

- дорога в промышленных и коммунально-складских районах – дорога осуществляющая  связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах районов, выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне. Расчетная скорость движения транспорта – 40 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 3,5 м., число полос движения – 2,  ширина тротуара 1,5 м.;

- главная улица – дорога осуществляющая связь жилых территорий с общественным центром. Расчетная скорость движения транспорта – 40 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 3,5 м., число полос движения – 2-3, ширина тротуара 1,5-2,25 м.;

- улицы в жилой застройке:

- 	основная – дорога осуществляющая связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением. Расчетная скорость движения транспорта – 40 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 3,0 м., число полос движения – 2-3,  ширина тротуара 1,0-1,5 м.;

- 	второстепенная – дорога осуществляющая связь между основными жилыми улицами. Расчетная скорость движения транспорта – 30 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 2,75 м., число полос движения – 2,  ширина тротуара 1,0 м.;

- 	проезды – дорога осуществляющая связь между жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей. Расчетная скорость движения транспорта – 20 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 2,75 – 3,0 м., число полос движения – 1,  ширина тротуара 0 - 1,0 м.;

- 	хозяйственный проезд, скотопрогон – дорога осуществляющая Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам  Расчетная скорость движения транспорта – 30 км/ч., Ширина полосы движения транспорта – 4,5 м., число полос движения – 1,  тротуар не предусмотрен.

Таблица 18 – Основные показатели улично-дорожной сети Покровского сельского поселения

| № п/п | Категория улиц и дорог | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 51,32 |
| 1 | Региональная | км | 14,02 |
| 2 | Поселковая | км | 13,72 |
| 3 | Главная улица | км | 5,09 |
| 4 | Улица в жилой застройке: Основная Второстепенная (переулок) Проезд в жилой застройке | км км км | 4,11 7,14 1,88 |
| 5 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | км | 2,68 |

Деление улиц и дорог по категориям приведено на «Схеме развития транспортной инфраструктуры».

Жилая перспективная застройка запроектирована с основными проездами и хозяйственными скотопрогонами.

Генпланом предусматривается ремонт, усовершенствование и строительство дорог. На расчетный срок все дороги запроектированы с твердым покрытием.

- 5.5.3  Трубопроводный  транспорт

Схемами  территориального планирования Приморского края и Яковлевского муниципального района намечено прокладка межпоселкового распределительного газопровода высокого давления Рвых=1,2 МПа от ГРС г. Арсеньева до с. Минеральное, с. Покровка, с. Яблоновка (рядом с с. Рославка) диаметром от Дн=377х8 до Дн159х6.

В селах намечен монтаж  газораспределительных установок, от которых по газопроводам низкого давления газ будет поступать к модернизированным потребителям.

5.6 Инженерная подготовка территории и благоустройство

5.6.1  Организация поверхностного стока

- Для обеспечения поверхностного стока с территорий населенных пунктов Покровского сельского поселения проектом генерального плана предложено устройство сети открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка  предлагается принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,5 м.

Дамбы рекомендуется возводить с учетом границ водоохраной зоны рек.

- Детализация устройств защиты от затопления территории, должна проводиться на стадии рабочего проектирования сооружений по каждому населенному пункту отдельно, с учетом изменения рельефа местности на момент разработки проекта.

5.6.2  Вертикальная планировка

Проведение инженерной подготовки территории сельских населенных мест необходимо для осуществления строительства, отвода поверхностных вод и  создания благоприятных условий жизни населения.

- Рельеф местности на территории поселения практически плоский.

- Планировка территории выполняется с продольными уклонами по осям проезжих частей дорог – минимальный 0,8 ‰, максимальный 12‰. Продольный профиль спроектирован таким образом, чтобы собрать воду с прилегающих территорий и сбросить ее в кюветы или лотки, и далее в ближайший водоем.

Схемы поперечных профилей дорог, размещения водоотводящих лотков и водопропускных труб приведены на Схеме транспортной инфраструктуры проекта генерального плана Покровского сельского поселения.

5.6.3  Водоснабжение

Схемой территориального планирования Приморского края к расчетному сроку запланировано обеспечение за счет подземных вод расчетных расходов воды питьевого качества для всего населения Приморского края, создание и реконструкция групповых подземных водозаборов, локальных скважин и автономных систем транспортировки воды к потребителям. А так же обеспечение очистки подземных вод, имеющих природные (железо, марганец и др.) и техногенные загрязнения (установка обезжелезивания, деманганации и обеззараживания).

К расчетному сроку проектом генерального плана Покровского сельского поселения предлагается полностью обеспечить население поселения централизованной системой холодного водоснабжения.

Во исполнение мероприятий краевой схемы территориального планирования, проектом генерального плана запланировано строительство водозаборных сооружений в селах Покровское и Минеральное Покровского сельского поселения.

Источником водоснабжения в населенных пунктах Покровского сельского поселения служат существующие артезианские скважины, использование которых возможно при условии обеспечения достаточного дебита необходимого для покрытия необходимого расхода воды в этих населенных пунктах.

- Перспективные водозаборные сооружения проектом предлагается оснастить  системами реагентного обезжелезивания воды.

- Системы фильтров, резервуары  для воды, подающий и отводящий трубопроводы, насосные станции  должны быть обеспечены теплым контуром, для нормального функционирования в зимний период года.

Предлагаемые системы водоснабжения кольцевые с тупиковыми ответвлениями. Глубина  заложения труб на 0.5 м больше расчетной глубины промерзания грунта согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Проектируемые сети предлагается выполнить из полиэтилена высокого давления d150-50мм.

Для определения основных характеристик системы водоснабжения, определены объемы водопотребления на расчетный срок. Нормы водопотребления рассчитаны согласно приложению №7 «Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае» утвержденных постановлением Администрации Приморского края  № 185-па,  от 21 мая 2010 года, для жилых домов квартирного типа   с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе.

Таблица 19 – Нормы удельного водопотребления Покровского  сельского поселения

| Наименование | Население |  | Норма водопотр. л/ сут. | Кол-во потребляемой воды в сут. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | перспектив. |  | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 |
| население | 989 | 1140 | 180 | 205,2 | 246,24 |
| объекты соц. бытового назначения |  |  |  | 82,08 | 98,5 |
| расход воды на полив |  |  | 50 | 57 | 68,4 |
| Местное производство. неуч. расходы 15% |  |  |  | 30,78 | 36,9 |
| Итого |  |  |  | 375,06 | 450,1 |

- Максимальный объем водопотребления Покровского сельского поселения на расчетный срок составит – 450,1 м3/сут., в том числе:

- с. Покровка – 261,75 м3/сут.;

- с. Минеральное – 185,56 м3/сут.;

Противопожарное водоснабжение предлагается осуществлять от пожарных гидрантов, предусматриваемых на магистральных трубопроводах водоснабжения с радиусом действия 150 м. Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается из пожарных емкостей (резервуаров). Радиус обслуживания пожарных резервуаров – 200 м.

- Централизованная система водоснабжения предусматривает бесперебойное снабжение потребителей водой необходимого качества и количества. Кольцевая система водоснабжения повышает и долговечны в эксплуатации.

5.6.4  Канализация

Схемой территориального планирования Приморского края к расчетному сроку запланировано полное прекращение сброса неочищенных стоков в водные объекты, достижение максимальной степени утилизации осадков сточных вод.

Для достижения этих целей, проектом генерального плана предлагается строительство локальных очистных сооружений на территории сел Покровское и Минеральное, а так же полное оснащение этих населенных пунктов Покровского сельского поселения  централизованной системой канализации.

Рельеф на территориях сел Покровского сельского поселения практически плоский, что вызывает необходимость устройства зональных насосных станций, куда по самотечному трубопроводу поступают сточные воды, с последующей перекачкой стоков на канализационные очистные сооружения для полной биологической очистки и обеззараживания, исключающих нанесение экологического ущерба окружающей среде.

Все промышленные и животноводческие сточные воды, воды локально расположенных зон отдыха, стоки которых экономически нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации, так же должны очищаться на собственных очистных сооружениях, с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

Материал труб – полиэтилен низкого давления.

Канализационные коллекторы прокладываются преимущественно вдоль дорог.

Суммарная мощность КОС (канализационных очистных сооружений) на расчетный срок принята в соответствии СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, проживающих в домах оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения равна норме водопотребления, без учета воды на полив зеленых насаждений и территории.

Суммарная мощность КОС Покровского сельского поселения будет  составлять- 381,67 м3 /сут., в том числе:

- с. Покровка – 221,9 м3/сут.;

- с. Минеральное – 157,36 м3/сут.;

На схеме инженерно технического обеспечения, показаны принципиальные решения проектирования сетей канализации и очистных сооружений. Детальная разработка очистных сооружений  и разводки сетей канализации должна быть осуществлена на стадии рабочего проектирования.

Централизованная система канализации обеспечивает комфортное проживание населения.  Полиэтиленовые трубы надежны и долговечны в эксплуатации. Очистные сооружения исключают возможность нанесения экологического ущерба окружающей среде.

Преимуществами использования системы BIOTAL являются – высокое качество очищенной воды, устойчивая и бесперебойная работа, невысокие энергозатраты, возможное уменьшение СЗЗ вокруг очистных сооружений, удобство и длительный срок эксплуатации (не менее 25 лет).

Станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков, не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98%. В результате глубокой биологической очистки получаются два конечных продукта, пригодных для непосредственного использования: техническая вода и органическое удобрение. В таких установках отсутствуют неприятные запахи, так как при очистке не происходит выделение сероводорода.

Плюсами является и то, что оборудование адаптировано к российскому климату: частым перепадам температуры, высокой влажности, морозам, кроме этого стоимость таких очистных сооружений приемлема.

5.6.5 Теплоснабжение

Схемой территориального планирования Яковлевского муниципального района в населенных пунктах района предусматривается перевод  котельных сельских поселений  на использование природного  газа и строительство автономных теплоисточников (встроенных газовых котельных) для наиболее удаленных от центра объектов.

Проектом генплана Покровского сельского поселения  предлагается экономичное решение за счет обеспечения централизованным теплоснабжением только общественных зданий, многоквартирных жилых домов  и некоторых зданий инженерной инфраструктуры.

На первую очередь реализации проекта генерального плана, предлагается реконструкция  существующих котельных сел Покровского сельского поселения, с заменой технологического оборудования для работы на природном газе и увеличением производственных мощностей.

В качестве тепловой  изоляции тепловых сетей рекомендуется использовать  пенополиуретан в виде скорлуп по технологии «труба в трубе». Тепловые потери в трубопроводах с указанной теплоизоляцией снижаются в четыре раза. Срок эксплуатации увеличивается в шесть раз по сравнению с изоляцией из традиционных материалов и составляет 25 лет.  Кроме того, теплоизоляция труб пенополиуретановыми скорлупами позволяет предприятиям до 70% снизить трудозатраты при проведении работ.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 32° С.

Средняя температура за отопительный период – минус 17С.

Продолжительность отопительного периода – 150-220 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определяются на основании климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86.

Для объектов социально-бытовой сферы населенных пунктов Покровского сельского поселения, расположенных в отдалении от централизованных источников теплоснабжения, а так же для объектов жилого фонда поселения, предлагается устройство автономных отопительных систем. Выбор автономной отопительной системы зависит от доступного вида топлива и расчетной тепловой нагрузки рассчитанной отдельно по каждому объекту.

5.6.6 Электроснабжение

Схемой территориального планирования Яковлевского муниципального района на расчетный срок предполагается выполнить модернизацию и реконструкцию высоковольтных  электрических сетей с заменой изношенного оборудования электрических подстанций и распределительных сетей.

Система  электроснабжения Покровского сельского поселения  требует реконструкции,  с заменой изношенных деревянных опор на бетонные и применением самонесущего изолированного провода (тип СИП 3), для высоковольтных линий электропередач.

Проектом генерального плана Покровского сельского поселения намечена реконструкция существующих  трансформаторных подстанций и линий электропередач с применением новых технологий и материалов. В связи со строительством перспективных объектов инфраструктуры и жилья, требуется увеличение мощностей существующих трансформаторных подстанций.

Трассировка сетей электроснабжения показана на схеме инженерной инфраструктуры  генерального плана Покровского сельского поселения.

Протяженность низковольтных сетей электроснабжения на расчетный срок составит – 20,71 км.

5.6.7   Газоснабжение

Согласно Схеме территориального планирования Яковлевского муниципального района на территории Покровского сельского поселения намечены мероприятия по прокладке газопровода давлением 1,2 Мпа.

В связи с этим проектом генерального плана предлагается перевод существующих котельных Покровского сельского поселения на природный газ.

Строительство газопровода высокого и низкого давления, дворового газопровода и внутридомовой разводки –  позволит улучшить жилищно-бытовые условия населения.

На схеме инженерно-технического обеспечения генерального плана Покровского сельского поселения отражены основные аспекты системы газоснабжения населенных пунктов.

Для подачи газа в газораспределительную сеть села предусматривается установка газорегуляторного пункта (ГРП).

Система газоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения  принята смешанная, с закольцовкой основных магистралей, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – среднее 0,3 МПа, высокое (II–категории) 0,6 МПа;

- местоположение относительно земли – вариант просчитывается при рабочем проектировании – надземный или подземный;

- назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

- принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые;

- материал труб – полиэтилен.

По числу ступеней давления система газоснабжения – трехступенчатая.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов среднего давления через газорегуляторный пункт.

Газопроводы среднего давления предназначены для подачи газа жилым зданиям, а также коммунально-бытовым потребителям.

Жилые и общественные здания к газопроводу подключаются при помощи индивидуальных газорегуляторных пунктов шкафного исполнения (ГРПШ).

Газопроводы различных давлений связаны между собой через газорегуляторный пункт.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения проектом генерального плана,  приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя согласно СП 42-101-200.

Охват жилой застройки населенных пунктов Покровского сельского поселения  природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключающую арматуру, размещаемую в обслуживаемых зданиях.

Для обеспечения территории населенного пункта системой газоснабжения необходимо выполнить ряд мероприятий:

– строительство сетей газоснабжения высокого, среднего давления и низкого давления;

– 	строительство газорегуляторного пункта;

– 	строительство газорегуляторных пунктов шкафного исполнения.

Строительство кольцевых сетей обеспечивает надежность системы газоснабжения потребителей.

    - Связь и информация

- В связи с перспективным увеличением жилого фонда  проектом генерального плана на расчетный срок в Покровском сельском поселении планируется увеличение количества телефонных абонентов, с учетом  спроса населения на предоставляемые услуги.

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р. количество телевизионных программ в муниципальном районе вырастет до 48-70 не менее 4-х пакетов.  В связи с переходом на новый стандарт, Схемой территориального планирования Яковлевского территориального планирования намечена модернизация передающего оборудования существующих  станции и строительства новых.

Фиксированная телефонная связь

Развитие телефонной сети планируется исходя из условия - 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и потребности организаций. Коэффициент семейности равен 3,5. При численности населения 1140 жителей на расчетный срок телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 325 абонентов. Прогнозируемая численность телефонной сети приведена в Таблице 21.

Таблица 21. Прогнозируемая численность телефонной сети приведена

| Населенный пункт | Требуемая емкость №№ квартирных | Требуемая емкость №№ организаций | Требуемая емкость №№ |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Покровка | 190 | 20 | 210 |
| с.Минеральное | 133 | 15 | 148 |
| с.Рославка | 2 | 0 | 2 |
| ИТОГО | 325 | 35 | 360 |

Межстанционную сеть на территории сельского поселения рекомендуется проектировать на основе волоконно-оптических линий (ВОЛС). При проектировании линии связи и других линейных сооружений местного значения в сельской местности следует размещать на территории населенных пунктов - в кабельной канализации вдоль улиц. Вне населенных пунктов - по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями. Размещение элементов кабельной канализации определяется после разработки проекта распределительной сети связи. Увеличение количества абонентов предполагается за счет замены существующих АТС на цифровые, и внедрение новых технологий. Для обеспечения населения и организаций необходимо произвести расширение распределительной абонентской сети. Расширение абонентской сети должно идти как по пути подключения с использованием ВОЛС, так на основе беспроводных технологий. При строительстве телекоммуникационных сетей на территории населенных пунктов следует размещать в общих коридорах инженерных сетей. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 16 пункта 12.36. свода правил по планировки и застройки территорий СП 42.13330.2011.

Строительство межстанционных линий связи рекомендуется вести в соответствии с существующей схемой связи.

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать в поселении благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории зонами устойчивого доступа, обслуживания сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. Развитие услуг сотовой связи для телефонии и по передаче данных высокоскоростным каналом будет строиться с использованием технологии 3G, 4G.

Почтовая связь

Существующий норматив по почтовой связи (Приказ Министерства связи СССР №178 от 27.04.81) определяет количество жителей на одно сельское отделение почтовой связи (ОПС) от 1 до 6 тыс. Исходя из прогнозируемой численности населения на расчетный срок открытие ОПС не планируется.

Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р. количество телевизионных программ возрастет до 48-70 не менее 4-х пакетов. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт ТВ DVB-T2 на старые телевизионные приемники в количестве 325 шт. Проектирование и строительство сети цифрового эфирного вещания ведет Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр.

Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и FM радиовещание.

Взамен сетей проводного вещания необходимо внедрение сетей по оповещению населения об угрозе ЧС в рамках «Общероссийской комплексной системы информационного оповещения населения» (ОКСИОН).

Необходимо установить 2 уличных громкоговорителей. Из расчета 1 не менее чем на 2000 человек населения.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем

Внедрение на основе IP-технологии мультисервисных систем: по передаче ТВ, видеоконференций, видео по запросу, высокоскоростного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, информационно-справочного обеспечения - позволит предоставить населению основной набор современных услуг связи.

Создание узлов доступа системы передачи данных в сельской местности рекомендуется проектировать, как на основе ВОЛС, так и на основе беспроводной технологии Wi-Fi, Wi-Max. CDMA.

Количество узлов связи мультисервисной сети определяется на основе существующих АТС. Для обеспечения всего комплекса услуг мультисервисной сети необходима модернизация существующих узлов связи, переход на архитектуру FTTB. Примерный набор услуг мультисервисной сети:

- телефония и видеотелефония;

- подключение к сети интернет;

- интерактивное телевидение;

- справочные службы;

- оплата услуг и товаров;

- реализация прав и возможностей граждан в системе «Информационного общества».

#### 5.7   Охрана окружающей среды

К вопросам сельского поселения в области охраны окружающей среды относится:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

При решении вопросов использования территории для нужд градостроительства, развития социальной сферы  и иных вопросов развития сельского поселения, необходимо учитывать  все  требования по  охране окружающей среды и обеспечения безопасной жизнедеятельности населения.

Такими вопросами в сельском поселении являются:

1. Обеспечение очистки сточных вод;

2. Охрана атмосферного воздуха;

3. Охрана земель от загрязнения отходами;

4. Соблюдение режима использования территорий ограниченных в пользовании: водоохранных и прибрежных защитных полос, санитарно – защитных зон, иных зон ограничений;

5. Соблюдение санитарных правил.

Зоны с особыми условиями использования на территории населенного пункта  представлены:

- 	санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- 	водоохранными зонами;

- 	зонами прибрежно-защитных полос;

- 	зонами охраны источников водоснабжения;

- 	охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной нфраструктуры.

Каждый из вопросов  по охране окружающей среды требует разработки  отдельных планов или мероприятий  по решению задач улучшения экологической ситуации.

Организация ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включает:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО».

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Мероприятия по охране окружающей среды

- Совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пыле и газоочистными установками;

- Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- Осуществление компенсационных мероприятий по созданию равноценного эквивалента биотопов утраченных территорий;

- Разработка нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС)

- При осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач предусмотреть соблюдение Требований по предотвращению гибели объектов животного мира, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 и постановлением Администрации Приморского края от 19.09.2012 № 260-па.

- При осуществлении градостроительной деятельности предусмотреть соблюдение требований к сохранению охотничьих ресурсов и среды обитания, установленных федеральным законом от 24.07.2009 № ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении в отдельные законодательные акты РФ.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

- Выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- Установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- Устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- Расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

- При проектировании и строительстве новых объектов необходимо учитывать наличие на конкретной территории ареалов обитания растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского края.

- На участках проектируемого размещения новых объектов необходимо проведение полевых обследований в целях получения исчерпывающей информации о наличии мест обитания охраняемых видов.

- Природопользователи, землепользователи, землевладельцы, арендаторы, на территории (землях, угодьях) которых имеются объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Приморского края, обязаны принимать меры по охране и восстановлению этих объектов.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране животного мира:

− восстановление лесов, как мест обитания и размножения животных;

− устройство искусственных путей миграции для животных через линейные сооружения (транспортные магистрали, трубопроводы и др. сооружения);

− установление и соблюдение правил и норм по охране, воспроизводству использованию объектов животного мира;

− организации охраны среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест

концентрации животных;

− оказания помощи животным в случае заболеваний, угрозы гибели при стихийных

бедствиях и вследствие других причин;

− стимулирования деятельности физических и юридических лиц.

5.7.1 	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Генеральным планом, в качестве эффективных и необходимых мер по охране воздуха, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На территории Покровского сельского поселения  предприятия и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон, некоторые из них в нарушении норм располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, водоохранных зон, оказывая негативное влияние. Кроме этого требуется организация санитарно-защитных зон от объектов и предприятий, предусмотренных к строительству проектом генерального плана.

По проекту объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Уточнение нормативного размера СЗЗ должно быть выполнено  при разработке проектной документации на каждый объект.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до ПДВ и ПДУ.

На сегодняшний день обязательным условием современного промышленного проектирования является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферу, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

• 	обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

• 	создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

• 	организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку ее территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия или группы предприятий, должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:

• объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов - аналогов);

• 	подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

• 	уменьшении мощности, изменение состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действующих предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем.

Проектом предусматривается сохранение, по возможности, существующих зеленых массивов, а так же озеленение санитарно – защитных зон  на территории населенных пунктов Покровского сельского поселения.

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях при расчетной производительности 760 м3/сут. следует принимать в размере 150 м., согласно  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

5.7.2 Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории населенного пункта накладывает наличие водоохранных зон, береговых полос и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории береговых полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 6 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 г.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Ширина водоохраной зоны р. Арсеньевка установлена в размере 20 м;

Ширина водоохраной зоны рек. Покровка установлена в размере 10 м;

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 г.

Для отображения на схемах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов расположенных на территории Покровского сельского поселения, был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей местности.

Для каждого водного объекта разрабатывается  проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостанционными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интразональные ландшафты и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть.

Ширина водоохраной зоны р. Арсеньевка установлена в размере 200 м;

Ширина водоохраной зоны рек. Покровка установлена в размере 100 м;

Ширина водоохранных зон водохранилищ, расположенных на территории Покровского сельского поселения,  установлена в размере 50 м;

Прибрежные защитные полосы рек и ручьев, водохранилищ устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий. Ширина прибрежных защитных полос от всех водоемов,  расположенных на территории Покровского сельского поселения,  установлена в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

-  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

-  осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

-разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

5.7.3  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

-территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

5.7.4 	Охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории Покровского сельского поселения   представлены охранными зонами  объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

- 6 киловольт             –  10 м;

- 10 киловольт            –  10 м;

- 110 киловольт          –  20 м;

- 220 киловольт          –  25 м.

На территории Покровского сельского поселения расположена подстанция 35/10/6кВ и  линии напряжением  10 кВ, 6 кВ.

Охранные  зоны автомобильных дорог

Режим хозяйственной деятельности автомобильных дорог регулируется «Правилами установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 01 декабря 1998 г. № 1420.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

По территории Покровского сельского  поселения проходит участок автомобильной трассы регионального значения № 134 «Кировский - Николо-Михайловка – Яковлевка», с охранной  зоной 50 м.

Согласно пунктов 17 и 18 «Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 01 декабря 1998 г. № 1420, собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, имеют право:

а) 	осуществлять хозяйственную деятельность на указанных земельных участках с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами;

б)	возводить на предоставленных им земельных участках объекты, разрешенные настоящими Правилами;

в)	получать информацию о проведении ремонта или реконструкции федеральной автомобильной дороги.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, обязаны:

а)	соблюдать правила охраны и режим использования земель в пределах придорожных полос, а также нормы экологической безопасности;

б)	не допускать нанесение вреда федеральной автомобильной дороге и расположенным на ней сооружениям, соблюдая условия эксплуатации автомобильной дороги и безопасности дорожного движения;

в) обеспечивать допуск на принадлежащие им земельные участки представителей органа управления федеральной автомобильной дорогой и иных должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за использованием земель, а также своевременно исполнять выданные ими предписания;

г) согласовывать с органом управления федеральной автомобильной дорогой и Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставление земельных участков в пределах придорожных полос, а также строительство на принадлежащих им таких земельных участках зданий и сооружений;

д) в случаях, предусмотренных пунктом 13 настоящих Правил, осуществлять снос и перенос возведенных на земельных участках некапитальных зданий и сооружений.

5.7.5 Санитарная очистка территории

Система очистки от ТБО

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвоживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования.

4. Нормы накопления отходов принимаются:

- на расчетный срок – 2,2 куб.м на 1 человека в год (440 кг/чел/год)

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5% составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок – 15 кг (75 куб.м) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 куб.м) с 1 кв.м усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал, обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается контейнерная система сбора для всех площадок застройки.

Предлагаемая система очистки:

Таблица 22 - Отходы транспортируются на полигон ТБО

| Отбросы | Единицы измерения | Нормы накопления |  | Расчетное количество отбросов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л | тонн | куб.м |
| Твердые (мусор) от жилых зданий с благоустройством | на 1 чел. в год | 280 | 2500 | 319 | 2850 |
| Жидкие отбросы Смет с улиц с твердым покрытием | 1 кв.м | 5 | 8 | 27 | 38 |

Проектом генерального планирования Покровского сельского поселения, предлагается пункты сбора  бытового мусора  расположенные на территориях населенных пунктов поселения, оснастить контейнерами для сортировки и разделения бытовых отходов для дальнейшей переработки на мусороперерабатывающих предприятиях Яковлевского муниципального района.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам

3. Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

3. К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с городских улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

4. В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

Снеговые свалки необходимо размещать с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные (на стадии Генерального плана данный расчет не предусматривается).

Основным проблемы в области обращения с отходами производства и потребления:

- отсутствие отвечающего гигиеническим и экологическим требованиям полигона твердых бытовых отходов;

- наличие несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов;

- неразвитость инфраструктуры по переработке отходов, использованию отходов в качестве вторичных источников сырья и захоронению отходов на основе их классификации;

Мероприятия по развитию системы обращения с отходами производства и потребления:

- Разработка и внедрение  автоматизированной  системы учета и контроля процессов сбора и бытовых и промышленных отходов.

- Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и накопленного прошлого экологического ущерба от негативного воздействия отходов производства и потребления.

- приведение существующих нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим обращение с отходами производства и потребления;

- принятие нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и правила обращения с отходами, в том числе определения способов хранения, обезвреживания, размещения, переработки и утилизации на территории поселения.

- Привлечение частных инвесторов к реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами и внедрения малоотходных технологий на основе новейших научно-технических достижений, для внедрения:

- поэтапной системы транспортировки отходов;

- максимально возможной утилизации и вторичного использования отходов;

- развития рынка вторичного сырья и его продукции;

- экологически безопасной переработки и складирования оставшейся части отходов;

- уменьшения территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

# 6. 	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст.14.8. в данном разделе определен перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Намечаемые в разделе мероприятия по чрезвычайным ситуациям должны разрабатываться и осуществляться заблаговременно, с выделением территорий, которые могут испытывать избыточное давление от ЧС, как природного, так и техногенного характера. Предложения схемы территориального планирования по Покровскому сельскому поселению по обеспечению жизнедеятельности в части транспортной, инженерной, социально-коммунальной инфраструктуры соответствуют требованиям ГО и отражены в соответствующих разделах данного проекта.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Покровского сельского поселения  необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Во избежание чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо:

- Организовать внедрение систем оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях;

- Организовать защиту людей от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;

- При проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо рассчитывать: строительные конструкции зданий и сооружений на воздействие нормативных для данного климатического района: сейсмичности, ветровых, снеговых и температурных воздействий, молниезащиту зданий и сооружений в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- Службы, ответственные за эксплуатацию дорог, должны иметь в своем распоряжении достаточное количество снегоуборочной техники для оперативной уборки снежных масс с полотна проезжей части с вывозом на специальные снежные свалки;

- Наличие сил и средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Наличие на  всех предприятиях и организациях планов действий при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- В распоряжении служб и на предприятиях и в организациях должны быть резервы материалов и оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- Во избежание чрезвычайных ситуаций техногенного  характера необходимо:

- Вести постоянный надзор за состоянием имеющихся основных производственных объектов, инженерными сооружениями в селе и рядом расположенных функциональных зон населенного пункта;

- Создать на предприятиях и в организациях резервы материалов и оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- Вести постоянный контроль над окружающей средой местности, вокруг расположения складов ГСМ, с забором проб воды, почвы, воздуха на предмет содержания в них нефтепродуктов экологическими службами района;

- Оснастить  склады ГСМ пожарной сигнализацией, а так же укомплектовать инструментами и материалами для быстрой локализации  очагов пожара и его тушения;

- Проводить профилактические мероприятия с целью предотвращения и своевременного устранения возможных аварий;

- Перевести потенциально опасные предприятия на современные, более безопасные технологии и выводить их из населенных пунктов;

- Внедрить автоматизированные системы контроля и управления за опасными технологическими процессами;

- Разработать системы безаварийной остановки технологически сложных производств;

- Снизить  количество опасных веществ и материалов на производстве;

- Добиваться улучшения  технологической дисциплины.

- Во избежание чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера необходимо:

- Контролировать обеспечение биологической безопасности, то есть  соблюдение правовых норм, выполнение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил, технологических и организационно-технических требований, а также проведение соответствующего комплекса правовых, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение, ослабление и ликвидацию заражения людей, сельскохозяйственных животных и растений инфекционными болезнями;

- Вести санитарную охрану территории, разработав комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заноса карантинных и других инфекционных болезней на территорию поселения.

- Во избежание пожароопасных ситуаций необходимо выполнение мероприятий и условий предусмотренных ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение   эвакуационных путей,  обеспечивающих  безопасную  эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты;

- Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям, в том числе с использованием  световых   указателей, звукового и речевого оповещения.

- Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.

- Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.

- Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения  муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения  аварийно-спасательных  работ  на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

С целью защиты населения Покровского сельского поселения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении) потенциально опасных объектов, проектом генерального плана предусматривается строительство защитных сооружений гражданской обороны.

В черте с. Покровка проектом выделена территория под размещение защитного сооружения гражданской обороны 200 м2, предлагается разместить на пересечение улиц ул. Набережная и Колхозная;

В с. Миниральное проектом выделена территория под размещение защитного сооружения гражданской обороны 150 м2, предлагается разместить по ул. Ключевая;

# 7. Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 23 – 	Основные технико-экономические показатели проекта генерального планирования Покровского сельского поселения

| #G0N п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние на 2011г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Покровского сельского поселения в установленных границах (по графическим материалам) | га | 40720 | 40720 |
| 1.2 | Земли, расположенные под водными объектами | –"– | 155,8 | 155,8* |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | –"– | 663,7 | 677,3 |
| 1.4 | Земли сельскохозяйственного назначения | –"– | 11670 | 11640 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | –"– | 27750 | 27730 |
| 1.6 | Земли населенных пунктов | –"– | 480,5 | 516,9 |
|  | в том числе территории с. Покровка: | –"– |  |  |
| 1.6.1 | – жилых зон | –"– | 99,05 | 107,06 |
| 1.6.2 | – общественно-деловых зон | –"– | 3,46 | 13,64 |
| 1.6.3 | – промышленных и коммунально-складских зон | –"– | 4,39 | 12,45 |
| 1.6.4 | – зон инженерной и транспортной инфраструктур | –"– | 3,99 | 8,37 |
| 1.6.5 | – зон сельскохозяйственного использования | –"– | - | - |
| 1.6.6 | – рекреационная зона | –"– | 50,21 | 47,9 |
|  | в том числе территории с. Минеральное: | –"– |  |  |
| 1.6.7 | – жилых зон | –"– | 65,92 | 65,92 |
| 1.6.8 | – общественно-деловых зон | –"– | 2,73 | 7,04 |
| 1.6.9 | – промышленных и коммунально-складских зон | –"– | - | 0,66 |
| 1.6.10 | – зон инженерной и транспортной инфраструктур | –"– | 3,27 | 9,0 |
| 1.6.11 | – зон сельскохозяйственного использования | –"– | - | - |
| 1.6.12 | – рекреационная зона | –"– | 50,28 | 45,14 |
|  | в том числе территории с. Рославка: | –"– |  |  |
| 1.6.13 | – жилых зон | –"– | 2,11 | 2,11 |
| 1.6.14 | – общественно-деловых зон | –"– | - | - |
| 1.6.15 | – промышленных и коммунально-складских зон | –"– | - | 3,33 |
| 1.6.16 | – зон инженерной и транспортной инфраструктур | –"– | 1,98 | 1,98 |
| 1.6.17 | – зон сельскохозяйственного использования | –"– | 117,5 | 117,5 |
| 1.6.18 | – рекреационная зона | –"– | 75,61 | 71,05 |
| 2 | Численность населения |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 834 | 1140 |
| 2.1 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |
|  | – естественный прирост | –"– | 2 | 5 |
|  | – миграционный прирост | –"– | -16 | 12 |
|  | – население трудоспособного возраста | –"– | 378 | 495 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | –"– | 441 | 449 |
|  | – население младше трудоспособного возраста | –"– | 170 | 196 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 18,8 | 21,5 |
| 3.2 | Обеспеченность жилищного фонда | % |  |  |
|  | – водопроводом | –"– | 10,1 | 100 |
|  | – канализацией | –"– | 10,1 | 100 |
|  | – централизованным отоплением | –"– | 10,1 | 75 |
|  | - централизованным газоснабжением | –"– | - | 100 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19 | 18,8 |
| 4 | Объекты социального и культурно–бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад | мест | - | 120 |
| 4.2 | Общеобразовательная школа | мест | 80 | 120 |
| 4.3 | Дом культуры | мест | 150 | 230 |
| 4.4 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 | - | 755 |
| 4.5 | КБО | рабочих мест | - | 15 |
| 4.6 | Баня | мест | - | 15 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | мест | 25 | 50 |
| 4.8 | Гостиницы | мест | - | 15 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог | км | 21,9 | 51,32 |
|  | – поселковая дорога | –"– | 13,72 | 13,72 |
|  | – главные улицы населенных пунктов | –"– | - | 5,09 |
|  | – улицы в жилой застройке | –"– | - | 15,81 |
|  | - хозяйственный проезд, скотопрогон | –"– | - | 2,68 |
|  | - дороги регионального значения | –"– | 14,02 | 14,02 |
| 7 | Протяженность инженерных сетей |  |  |  |
| 7.1 | ЛЭП высоковольтные | км. | 5,72 | 30,67 |
| 7.2 | ЛЭП низковольтные | –"– | 18,65 | 20,71 |
| 7.3 | Канализации | –"– | 0,43 | 16,49 |
| 7.4 | Теплотрассы | –"– | 0,26 | 0,5 |
| 7.5 | Водопровода | –"– | 2,61 | 17,16 |
| 7.6 | Газопровод | –"– | - | 27,6 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1 | Кладбище традиционного захоронения | га. | 3,4 | 3,4 |

* земли, расположенные под водными объектами в соответствии со ст. 102 Земельного кодекса РФ относятся к землям водного фонда. Проектом предусматривается перевод земель из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Перечень используемых аббревиатур и сокращений

АЗС – автозаправочная станция;

АПК – агропромышленный комплекс;

АТС – автоматическая телефонная станция;

ВД – восточная долгота;

ВЛ – высоковольтные линии;

ВОВ – Великая Отечественная Война;

г. – город;

гр. – градус;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ГВС – горячее водоснабжение;

ДК – дом культуры;

ДОУ – детское общеобразовательное учреждение

ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление;

ДЭС – дизельная электростанция;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ж/д станция - железнодорожная станция;

ЗСО - зоны санитарной охраны им. - имени;

каз. - казарма;

кпс. - контрольный пункт связи;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КБО – комбинат бытового обслуживания;

кв. – квартира;

КДЦ – культурно-досуговый центр;

КМНС – коренной малочисленный народ севера;

КНС – канализационная насосная станция;

КРС – крупнорогатый скот;

КВХ – крестьянско-фермерское хозяйство;

ЛЭП – линии электропередач;

МДОУ – муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение;

МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

м. – метр;

м.п. – метров погонных;

м.ст. - метеостанция;

н/д – нет данных;

НОШ – начальная общеобразовательная школа;

оз. – озеро;

ОЗ – охранная зона;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

п. – поселок;

ПДС – предельно допустимый сброс;

ПДВ - предельно допустимый выброс;

ПЗП – прибрежно-защитная полоса;

ПО – потребительское общество;

ПСД – проектно-сметная документация;

П/ст. – понижающая подстанция;

РФ – Российская Федерация;

р. – река;

р-н – район;

рп. – рабочий поселок;

РСУ – ремонтно-строительное управление;

СанПин – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

сек. – секунда;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны;

СИП - самонесущего изолированного провода;

СДК – сельский дом культуры;

СШ – северная широта;

с. – село;

ст. – станция;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ТП – трансформаторная подстанция;

ТЭЦ – тепло-электро централь;

УПК - учебно-производственный комплекс;

ФЦП – федеральная целевая программа;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

ЧС – чрезвычайные ситуации.

Список нормативной  литературы

- Федеральный закон от 22.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ».

- Федеральный закон от 18.12.2006 г. №  232-ФЗ «Земельный кодекс РФ».

- Федеральный закон от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс РФ».

- Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 201-ФЗ «Водный кодекс РФ».

- СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №790; введен в действие с 20 мая 2011 г.).

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 12.02.2003 N 4207.

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах местного самоуправления в РФ».

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. «33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях».

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

- Федеральный закон от 11.11.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

- Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 23.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- ГОСТ  Р 23.0.01- 94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».

- ГОСТ Р 22.0.02- 94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с изменением №1, введенным в действие 01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст.).

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

- ГОСТ Р 22.0.06-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

- ГОСТ Р 22.0.07-94«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

- Районная планировка /В.В. Владимиров, Н.И. Наймарк, Г.В. Субботин и др. – М.: Стройиздат, 1986. – 325 с.: ил. – (Справочник проектировщика).

- Федеральный закон от 15.06.1996 № 72-ФЗ (ред.  от 21.03.2002) «О товариществах собственников жилья».

- Постановление от 25.09.2007 г. №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 -  2005 гг. и до 2010 г.».

- ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 г.».

- ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002 – 2010 г.)».

- ФЦП «Социальное развитие села до 2010 г.».

- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 г.».

- ФЦП развития образования (2006 – 2010 гг.).

- ФЦП «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов севера до 2011 г.».

- ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 гг.».

- ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 г.».

- Схема территориального планирования  Яковлевского муниципального района.

- Сведения, предоставленные Администрацией Яковлевского муниципального района;

- Сведения, предоставленные Администрацией Покровского сельского поселения.

Приложения

- Техническое задание на разработку градостроительной документации;

- Копия свидетельства № 0012-2010-2722080707-П-97-5 от 4 мая 2012 г. «Некоммерческое  партнерство  архитекторов  и  проектировщиков Дальнего Востока» ООО ПСФ «Рапид» на выполнение проектных работ;