Оглавление

| Наименование разделов и подразделов | № листов |
| --- | --- |
| 1. Введение | 5 |
| 2. Перечень мероприятий территориального планирования | 6 |
| 3. Общая характеристика территории Варфоломеевского сельского поселения | 7 |
| 3.1. Краткая историческая справка | 8 |
| 3.2. Положение поселения в районе | 9 |
| 3.3. Природные условия | 12 |
| 3.3.1. Климат | 12 |
| 3.3.2. Гидрография | 14 |
| 3.3.3. Рельеф и геоморфология | 14 |
| 3.3.4. Почва и растительность | 14 |
| 4. Анализ ранее разработанной градостроительной документации | 16 |
| 5. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования | 17 |
| 5.1. Население | 18 |
| 5.2. Жилищная сфера | 20 |
| 5.3. Характеристика экономики и ресурсов. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения | 21 |
| 5.4. Социальная сфера | 29 |
| 5.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть | 33 |
| 5.6. Инженерная инфраструктура | 35 |
| 5.7. Оценка возможного влияния сохраняемых объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий | 40 |
| 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 42 |
| 6.1. Сейсмичность | 43 |
| 6.2. Пожароопасность | 44 |
| 6.3. Опасные гидрологические явления | 45 |
| 6.4. Опасные природные условия и факторы техногенного характера | 45 |
| Список справочной литературы | 47 |

Состав проекта

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |  |  | Гриф секретности |  | Инв. № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| I | Пояснительная записка том 2. Материалы по обоснованию проекта |  |  | н/с |  |  |  |  |
| II. Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование чертежей | Масштаб |  | Гриф |  | Инв. № |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | Опорный план. Схема комплексной оценки территории. Схема ограничений использования территории | 5 000 |  | ДСП |  |  |  |

- Введение

Генеральный план Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края разработан на основании Муниципального контракта №9 от  11. 11. 2009 г.,  утвержденного градостроительного задания, в соответствии с положениями статей  23, 24, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими градостроительных решений и реализации таких решений. Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Генеральный план, определяющий основные направления развития поселения на расчетный срок действия генерального плана – до 2032 года, оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые служат предпосылками развития целевых направлений развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других.

Разработка проекта генерального плана Варфоломеевского сельского поселения выполнена специалистами Дальневосточного филиала ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ.

В состав исполнителей входят: архитекторы, землеустроители, специалисты по геоинформационным системам.

Разрабатываемый проект генерального плана Варфоломеевского сельского поселения учитывает требования действующего законодательства, современных экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территории поселения на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Перечень мероприятий территориального планирования.

Целью генерального плана, как деятельности по территориальному планированию, является выработка стратегии градостроительного освоения территории, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие поселения.

Реализация стратегии подразумевает выполнение функционального зонирования, разграничение территории в соответствии с видами разрешенного использования, выделение участков под капитальную застройку, определение направлений развития транспортной, инженерной инфраструктур в интересах Российской Федерации, Приморского края, Яковлевского муниципального  района, Варфоломеевского сельского поселения, граждан и их объединений.

Мероприятия, предусматриваемые генеральным планом, позволят добиться следующих целей:

- повышения эффективности использования имеющегося социально-экономического потенциала территории;

- улучшения качества среды жизнедеятельности населения;

- совершенствования системы расселения в границах населенного пункта (в т.ч. через решение вопросов развития застроенных территорий);

- совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- улучшения экологической ситуации;

- обеспечения безопасности территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для достижения поставленных целей при разработке документов территориального планирования Варфоломеевского сельского поселения определен перечень следующих мероприятий:

- мероприятия правового обеспечения реализации генерального плана, к которой относятся: следование утвержденным правилам землепользования и застройки,  в части градостроительной деятельности на территории Варфоломеевского сельского поселения: планирование и осуществление застройки в соответствии с градостроительными регламентами и сервитутами;

- мероприятия по разработке проектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- мероприятия по строительству объектов социально-бытового обслуживания;

- мероприятия по созданию условий для развития жилых зон усадебной застройки;

- мероприятия по охране окружающей среды.

3. Общая характеристика Варфоломеевского сельского поселения

Варфоломеевского сельское поселение занимает 1115 га, включает в себя следующие населенные пункты: железнодорожная станция Варфоломеевка, село Варфоломеевка, село Достоевка, село Лазаревка. Административным центром является село Варфоломеевка.

Расстояние до районного центра с. Яковлевка по автодороге составляет 17,7 км, до ближайшего г. Арсеньев – 23 км, до краевого центра г.Владивостока – 241 км. В центральной части территорию сельского поселения пересекает автодорога краевого и муниципального подчинения, а также железная дорога.

Для успешного решения задач территориального планирования, определения оптимальной пространственно-функциональной структуры населенных пунктов в составе поселения, проводится анализ исторических сведений, физико-географического положения, наличия природных и трудовых ресурсов, выявляются специфические особенности развития.

  - Краткая историческая справка

Села Варфоломеевка, Достоевка образованы в 1902 г., с. Лазаревка – в 1907 г., станция Варфоломеевка – в 1937 г. Первыми поселенцами, решившими обосноваться на берегу широкой реки были 10 семей: Литвиненко, Бурик, Смолиговец, Пономаренко, Одинец, Власков, Худолей, Хоменко. Четыре месяца добирались полтавские мужики со своими семьями и всем скарбом в далекое Приморье. Ехали, как сами говорили, за удачей, наслушавшись о богатствах таежного края. В пути священником был упомянут день Святого Варфоломея, посему первое поселение было названо с. Варфоломеевка.

Через пять лет в селе насчитывалось 40 дворов, а к 1910 г. – 120. Сперва школьные занятия для мальчиков проводились в одной комнате арендованного дома. К 1913 г. выстроено первое здание школы в деревянном исполнении (в 1974 построено капитальное здание).

Главное занятие селян – земледелие, охота. После установления советской власти в России и изгнания интервентов и белогвардейцев за пределы Приморья создаются крестьянские кооперативы. В 1926 г. в Приморье насчитывалось 240 кооперативных объединений. В 1929-30 гг. началось массовое колхозное движение. С западных районов страны переселялись целыми колхозами, в частности – из Украины. В 1926-31 гг. в селе организована коммуна, затем сельхозкооператив. В 1931 г. кооператив преобразован в коллективное хозяйство «Прогресс», первым председателем которого стал Желиба И. Т.

Колхоз имел молочно-картофелеводческое направление. Общая земельная площадь составляла 12,7 тыс. га. Имелось 3 отделения: в каждом ферма крупного рогатого скота; общая численность стада – 2160 голов. Свиноферма насчитывала 1200 голов, пасеки – 1380 пчелосемей. Колхоз располагал машинотракторным парком. Работали 437 чел. Жилой фонд представлен 34 одно- и 3 двухквартирными жилыми домами.

Одним из старейших предприятий является ОАО «Тайга» - лесобиржа, основанная в 1949 г. Период 1950-80 гг. отмечен периодом наивысшего расцвета лесоперерабатывающего предприятия; численность работников составляла порядка четырехсот человек.

Варфоломеевская транспортно-экспедиционная контора (ТЭК) как отделение Хрустальненского горно-обогатительного комбината основана в 1946 г. Предприятие занималось переработкой и транспортировкой народнохозяйственных грузов по району и краю; обеспечивало село транспортом и топливом.

Предприятие транспортного обслуживания (ПАТО) образовано в 1963 г. Занималось оказанием тех. помощи и перевозкой молочных продуктов.

На сегодняшний день на территории поселения действуют порядка четырех десятков предприятия различных форм собственности (см. гл. 4).

  - Положение поселения в районе

Варфоломеевское сельское поселение расположено в южной части Яковлевского муниципального района Приморского края, находится северо-восточнее города Арсеньева.

Площадь земель сельского Варфоломеевского сельского поселения составляет 49600 га. Границы Варфоломеевского сельского поселения  установлены согласно Закону Приморского края N 188 –КЗ от 06 декабря 2004 г. «О Яковлевском муниципальном районе». Описание границы поселения приводится по Приложению 3: «Варфоломеевское сельское поселение граничит на западе и  юге  с   Новосысоевским сельским поселением, на юго-востоке -  с  Чугуевским  муниципальным районом, на востоке и северо-востоке -  с  Покровским  сельским  поселением,  на севере и северо-западе  -  с  Яковлевским сельским   поселением,  на  западе  -  со  Спасским  муниципальным районом. Описание  границы  начинается от высоты  с  отметкой  1138,0  в западной  части  Яковлевского  муниципального  района  на   границе Яковлевский  муниципальный район – Анучинский муниципальный  район. Линия  границы идет в общем юго-восточном направлении  по  середине русла   реки  Лукинка;  затем  -  по  левому  руслу  реки  Лукинка,   пересекая  автомобильную  дорогу Лукино -  Лазаревка,  до  впадения левого  русла  реки Лукинка в реку Синегорка, далее -  по  середине русла  реки Синегорка до места ее впадения в реку Арсеньевка. Далее -  в  общем юго-восточном направлении, проходит по границам  земель СХПК  «Красный партизан» и СХПК «Прогресс» до автомобильной  дороги Осиновка – Рудная Пристань, далее – по дороге на восток 0,3  км до автомобильной  дороги на воинскую часть, далее – по границе  земель СХПК «Красный партизан» и СХПК «Прогресс», огибая воинскую часть с южной  стороны  по  границе  земель Арсеньевского  лесхоза  и  СХПК «Прогресс»  до моста через реку Варфоломеевка, далее – по  середине русла  реки Варфоломеевка вверх по течению до места впадения в  нее реки  Малая  Варфоломеевка, далее – по середине  русла  реки  Малая Варфоломеевка до ее истока, затем – по прямой до высоты с  отметкой 500,0  -  вершина хребта Восточный Синий. Далее – в  общем  северо-восточном  направлении  по водоразделу хребта  Восточный  Синий  по границе  Яковлевский муниципальный район – Чугуевский муниципальный район  до  пересечения с железной дорогой Сибирцево – Новочугуевка, далее  - в общем северо-западном направлении по железной дороге  до реки  Покровка  в  месте примыкания к ней автомобильной  дороги  на воинскую  часть; по середине русла реки Покровка до места  впадения  в нее реки Малая Покровка, затем – по лесной дороге в общем северо-западном  направлении, огибая с севера на расстоянии 1,5 км  высоту с  отметкой  374,0  -  гора Нужда, далее – в общем  северо-западном направлении через высоты с отметками 205,0; 191,0, затем – в  общем северо-западном    направлении   по   лесной   дороге,    пересекая  автомобильную  дорогу  Достоевка -  Покровка,  до  железной  дороги Сибирцево-Новочугуевка, далее – по стыку земель СХПК  «Прогресс»  и  СХПК   «Нива»  по  осушительной  системе  до  середины  русла  реки Арсеньевка, расположенного в 1,5 км восточнее автомобильной  дороги   Варфоломеевка   -   Спасск-Дальний.  Далее  -  в   общем   западном  направлении, пересекая автомобильную дорогу Варфоломеевка – Спасск-   Дальний;  через  высоты с отметками 272,0;  357,0  -  вершина  горы  Маяк;  363,0,  до реки Лазаревская Падь, затем – по середине  русла  реки  Лазаревская  Падь  вверх по течению до  истока,  далее  -  по прямой  в  общем северо-западном направлении до высоты  с  отметкой 1083,0  на  границе  Яковлевский  муниципальный  район  -  Спасский   муниципальный  район. Далее – в общем юго-западном  направлении  по границе  Яковлевский  муниципальный район – Спасский  муниципальный  район  до  высоты  с  отметкой  1138,0,  расположенной  на  границе Яковлевский муниципальный район – Анучинский муниципальный район».

По территории поселения проходят автомобильные дороги краевого и муниципального подчинения (А180, А181), а также железная дорога Владивосток – Новочугуевка.

Общая площадь Варфоломеевского сельского поселения составляет 1115 га, в том числе территории с. Варфоломеевка – 530 га, ст. Варфоломеевка – 255 га, с. Достоевка – 238 га, с. Лазаревка – 92 га.

3.3.    Природные условия

3.3.1. Климат

Климат носит муссонный характер с ярко выраженной континентальностью. Весной, летом и осенью господствуют южные ветры с океана. Весенние муссоны определяют затяжной характер весны с низкой относительной влажностью воздуха.

Термические ресурсы вегетационного периода растений значительны. Продолжительность безморозного периода по многолетним данным 148-157 дней. Сумма среднесуточных температур (за период выше 100С) составляет  2680 0С.

Выпадение осадков неравномерно по сезонам: зимой выпадает 1-9%, весной от 6 до 24%, осенью (сентябрь-ноябрь) 30-56%. Наибольшее количество осадков выпадает за три месяца: июль, август, сентябрь. Такое распределение осадков приводит к недостатку влаги в почве в весенний период. Незначительное количество осадков в зимний период приводит к глубокому промерзанию почвы (до 2 метров).

Затяжной характер весны обуславливает медленное прогревание пахотного слоя. Только во второй половине апреля температура почвы поднимается выше 50С, и к концу июня достигает 200С на глубине 20 см.

Вторая половина лета отличается повышенной влажностью воздуха (76-90%), что при высоких температурах создает благоприятные условия для развития грибковых и бактериальных заболеваний у растений.  В августе и сентябре муссоны с юга и юго-востока почти ежегодно приносят субтропические тайфуны.

Все эти особенности климата необходимо учитывать при разработке системы ведения сельского хозяйства.

Климатическое районирование для строительства

Территория Варфоломеевского сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (Рисунок №1 к СНиП 23-01-99) расположена в I климатическом районе, подрайон IВ. В качестве наиболее близкого населенного пункта, по которому имеются данные, принято село Чугуевка, расположенное в 40 км к востоку от села Варфоломеевка (см. Таблицы №1, №2).

Таблица №1. Климатические характеристики для строительства

| Наименование пункта наблюдения | Расчетная температура наружного воздуха, градусов | Количество осадков за ноябрь – март, мм | Скоростной напор ветра, кгс/кв. м | Вес снежного покрова, кгс/кв. м | Глубина промерзания в см |  | Ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Под снегом | Под оголенной поверхностью | Средняя скорость ветра м/сек | преобладающее направление |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за 3 наиболее холодных месяца | за 3 наиболее жарких месяца | годовое |
| с. Чугуевка | -32 | 129 | 41 | 240 | 180 | 272 | 1,4 | СЗ | Ю | С |

Таблица №2. Климатические характеристики для строительства

| Клима-тический район | Средняя продолжительность периода со средней суточной t воздуха ≤ 80С, сут. |  | Среднемесячная температура воздуха со средней суточной t воздуха ≤ 80С | Средняя скорость ветра за период со средней суточной t0 воздуха ≤ 8, м/с | Средняя максимальная t0 воздуха наиболее теплого месяца, оС |  | Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IВ |  | 211 | -8,6 | 1,4 | 27,5 | 79 |  |

3.3.2. Гидрография

Гидрографическая сеть Варфоломеевского сельского поселения насыщена. Она представлена рекой Арсеньевкой и ее притоками Синегоркой, Сысоевкой, Варфоломеевкой. Также развита сеть ключей, стекающих с увалов сопок и гор и также питающих р. Арсеньевка. Межгорная равнина, по которой протекает р.Арсеньевка, заболочена. Пойменные территории затапливаются паводковыми водами.

3.3.3. Рельеф и геоморфология

Согласно геоморфологическому районированию Дальнего Востока территория Варфоломеевского сельского поселения относится к области средневысотных складчатых гор, вулканических плато и межгорных равнин Приморья.

Для развития сельскохозяйственных культур условия влажности наиболее благоприятны на увалах, нежели в долинах, поскольку весной дневная влажность воздуха там выше, а во влажные месяцы днем воздух суше.

    - Почвы и растительность

Территория сельского Варфоломеевского сельского поселения относится к южно-таежной зоне, смешанных хвойно-широколиственных лесов. В составе ее лесообразующих пород, помимо многих видов лиственных, преобладают кедр корейский и дуб монгольский, но существенную роль сохраняют также таежные хвойные деревья - ель, лиственница и сосна. Из лиственных пород деревьев в данной зоне присутствуют орех маньчжурский, ильмы, клены, липы, ясень, бархат амурский и другие.

Характерной особенностью лесов хвойно-широколиственной зоны является большая сложность их строения: древостой многоярусен с нечеткими границами между ярусами (вертикальная сомкнутость) и имеет многовидовой состав. Очень многообразны растения, слагающие нижние ярусы. Среди них преобладают различные папоротники разнотравье. Богат и разнообразен подлесок, в составе которого много хозяйственных видов, в том числе лекарственных из субтропического семейства аралиевых (элеутерококк, аралия, акантопанакс). Часто встречаются лианы - виноград, актинидии, лимонник, краснопузырники многие другие, высоко взбирающиеся по деревьям в изреженных насаждениях. На стволах деревьев, особенно лиственных, обильны разнообразные эпифитные мхи. Число видов деревьев и кустарников, формирующих леса этой зоны, превышает 200. Многовидовой состав растительности – одна из наиболее специфичных черт хвойно-широколиственных лесов Приморья.

Согласно Почвенной карте Приморского края на территории Варфоломеевского сельского поселения представлено три вида почв: поймоземы слоистые и остаточные (пойменные, аллювиальные дерновые и остаточно-пойменные почвы), буро-отбеленные (буро-подзолистые, речные подбелы) и буроземы оподзоленные (бурые лесные оподзоленные и глееватые оподзоленные).

Остаточно-пойменные затапливаются паводковыми водами в среднем один раз в пять лет, пойменные - часто. Как правило, эти почвы хорошо дренированы. По гранулометрическому составу они средне- и легкосуглинистые. Подстилаются песками, супесями, галечниками. Пригодны для возделывания широкого набора культур: овощей, картофеля, зерновых. Для поддержания плодородия необходимо периодическое известкование, применение органических и минеральных удобрений и тщательное слежение за возможным загрязнением через поверхностный и грунтовый стоки.

Бурые отбеленные и бурые отбеленные глееватые по механическому составу представляют собой тяжелые суглинки на средних и тяжелых глинах. В целинном состоянии почвы крайне маломощны, повсеместно подвержены эрозии и больше всех других нуждаются в противоэрозионных мероприятиях, комплексном окультуривании; требуют особо бережного к себе отношения. При увлажнении атмосферными осадками, сильной дегумификации, дезагрегации и уплотнении эти почвы должны использоваться под пастбища, а как пахотные – только при значительной насыщенности севооборотов многолетними травами. Окультуривание под овощные и картофельные плантации требует внесения повышенных доз органических удобрений, фасфоритной муки и извести.

Оглеенные и оподзоленные почвы формируются на более пологих склонах, где затруднен дренаж. Они в разной степени каменистые, преимущественно маломощные, под пашней слабогумусированные. По гранулометрическому составу разнообразны: от щебнисто-дресвянистых супесей и легких суглинков до каменистых глин. Эродированность этой группы почв наибольшая. Переувлажняются в различной степени, большей частью – кратковременно (глееватые почвы). Используются под многолетние плодово-ягодные насаждения, но экологически наиболее приемлемым является возделывание на них кормовых культур в специальных противоэрозионных севооборотах с зерновыми и многолетними травами. Для производства экологически чистой продукции необходимо учесть прежде всего возможность загрязнения тяжелыми металлами и большую вероятность почвенно-геохимических аномалий.

4. Анализ ранее разработанной градостроительной документации

Разработанные ранее проекты территориального планирования Варфоломеевского сельского поселения до настоящего момента не сохранились. Схема территориального планирования Приморского края, в состав которого входит Яковлевский муниципальный район, утверждена Постановлением Главы администрации Приморского края от 30 ноября 2009 г. N 323-па [38].

Анализ современного состояния территории села, материалов натурного обследования позволил установить положительные и отрицательные стороны территориального развития поселения (см. Таблицу № 3).

Таблица № 3. Общий анализ территории

Варфоломеевского сельского поселения

| Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| --- | --- |
| - Сложившаяся планировочная структура поселения и функциональное зонирование территории служат базовой основой для разработки генерального плана. - Наличие свободных территорий для резерва производственной и селитебной застройки. Территории производственных комплексов, имеющих непосредственные транспортные выходы на объекты существующей транспортной инфраструктуры. | 1. Недостаточный уровень инженерного благоустройства усадебных жилых домов. 2. Несоблюдение режимов охранных зон объектов и сооружений. 3. Недостаточный уровень обеспеченности объектами обслуживания. |

5. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого развития населенного пункта, а именно:

- максимальное использование ресурсов освоенных территорий,  реорганизация их функциональных зон и использование прилегающих участков к существующей застройке, на основе развития существующей инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, сети учреждений обслуживания;

- реконструкция и благоустройство существующего жилищного фонда;

- завершение формирования облика общественного центра.

5.1.  Население

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Половозрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала того или иного региона.

Численность населения Варфоломеевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 2856 человек согласно данных Отдела государственной статистики в г. Владивосток [39]. Данные по численности населения Варфоломеевского сельского поселения за 2008-2011 гг. приведены в Таблице №4. Сведения о возрастной структуре населения представлены в Таблице №5. Показатели естественной убыли и прироста населения см. в Таблице №6.

Таблица № 4.Сведения о численности населения (на начало 2011 г.)

| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варфоломеевское сельское поселение | 3063 | 3145 | 3018 | 2856 |
| С. Варфоломеевка | 1245 | 1279 | 1146 | 1051 |
| Ст. Варфоломеевка | 1262 | 1291 | 1361 | 1299 |
| С. Достоевка | 438 | 450 | 391 | 384 |
| С. Лазаревка | 118 | 125 | 120 | 122 |

Таблица № 5. Сведения о возрастной структуре населения

(на начало года)

| Возрастная структура населения | Численность, чел. |
| --- | --- |
| Дети до 15 лет | 686 |
| Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | 1681 |
| Население старше трудоспособного возраста | 744 |

Таблица № 6. Показатели естественной убыли и прироста населения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост | 19 | 23 | 21 | 28 | 35 |
| Убыль | 38 | 66 | 63 | 60 | 45 |

Согласно статистическим данным численности населения за последние пять лет (2008-2011 гг.) в целом по Варфоломеевскому сельскому поселению наблюдается сокращение численности населения, естественная убыль населения происходит за счет роста смертности. Убыль населения в селах сельского поселения происходит как за счет смертности, так и за счет миграции. Высокая смертность является прямым отражением ухудшения здоровья населения, его старения.

Вероятностный сценарий основан на прогнозе постепенного снижения темпов естественной убыли и увеличения механического притока населения, что будет связано с ростом качества жизни населения и постепенным улучшением экономической ситуации в сельском поселении. Учитывая вступление в действие предложенных президентом национальных проектов (здравоохранение, образование, доступное жилье др.), есть основания предполагать, что уже в ближайшее время в жизни страны произойдут положительные изменения, в результате которых повысится рождаемость, снизится смертность и, соответственно, уменьшатся темпы сокращения численности населения как в стране, так и на территории Варфоломеевского сельского поселения в частности. При таком варианте наиболее вероятен сценарий сохранения существующей численности населения.

5.2. Жилищная сфера

Жилищный фонд Варфоломеевского сельского поселения по данным на конец 2009 (2010) г. представлен одно-, двухквартирными и несколькими многоквартирными двух…пятиэтажными жилыми домами общей площадью 62,7 тыс. кв. м.

Ветхий фонд составляет 1,2 тыс. кв. м, аварийный фонд – 0,5 тыс. кв. м (см. Таблицы №7, №8).

Таблица №7.Сведения о жилищном фонде

| Показатели | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Из общего жилищного фонда: | тыс. кв. м | 62,7 |
| многоэтажных домов |  | - |
| средне- и малоэтажных домов |  | 27,2 |
| в том числе: |  |  |
| домов с приквартирными земельными участками |  | - |
| усадебная жилая застройка |  | 35,5 |
| жилищный фонд с износом более 70% (ветхий, аварийный) |  | 1,7 |

Таблица №8. Общая характеристика жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | на 2010 г. | 2012-2022 г. (I оч.) | 2012-2032 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения сельского поселения | чел. | 2856 | 2856 | 2856 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площади на 1 чел. | 21,95 | 23,08 | 24,2 |
| 3. | Существующий/проектируемый жилищный фонд | тыс. м² общ. пл. | 62,7 | 65,92 | 69,12 |
| 4. | Новое жилищное строительство | тыс. м² общ. пл.. | - | 3,91 | 7,8 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (за период) | тыс. м² общ. пл. | - | 0,69 | 1,38 |
| 6. | Жилищный фонд в санитарно-защитных, прибрежных зонах | тыс. м² общ. пл. | 9,2 | 4,6 | - |

Число семей и одиноких жителей – 1330, из них имеющие жилищную обеспеченность ниже социальной нормы – 170.

При расчете жилищного фонда в Проекте были поставлены следующие задачи:

- создание современной комфортной среды в населенных пунктах путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания сети многофункциональных центров обслуживания населения;

- стремление к созданию компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории старой жилой застройки, ее уплотнения;

- создание компактной, психологически комфортной и пространственно разнообразной среды;

- ликвидация ветхого и строительство нового жилья с целью обеспечения условий для  переселения населения;

- повышение качества жилого фонда: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение.

Исходя из того, что показатель средней жилищной обеспеченности на человека в настоящий момент ниже нормативного [24,2 кв. м на 1 чел.; 40], повышение качества жилищного фонда предполагается за счет сноса ветхого и аварийного фонда и строительства новых домов на участках существующей усадебной застройки и новых территориях.

5.3.  Характеристика экономики и ресурсов. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

Сведения о структуре занятости населения приведены в Таблице №9.

Предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории населенных пунктов Варфоломеевского сельского поселения указаны в Таблице №10.

Таблица № 9. Сведения о структуре занятости населения, проживающего на территории Варфоломеевского сельского поселения

| Отрасль деятельности | Численность, чел. |
| --- | --- |
| Промышленность | 110 |
| Строительство | - |
| Сельское хозяйство | 32 |
| Наука | - |
| Обслуживающая сфера | 150 |
| Прочие | 184 |

Таблица №10.Список предприятий, действующих на территории Варфоломеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятий | Сфера деятельности | Пункт размещения | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственный промышленный кооператив «Прогресс» | сельскохозяйственное производство | с. Варфоломеевка |  |
| 2 | МДОУ «Варфоломеевский детский сад» | образование | с. Варфоломеевка |  |
| 3 | МОУ «Варфоломеевская средняя общеобразовательная школа №1» | образование | с. Варфоломеевка |  |
| 4 | ООО «Аптечный пункт» | здравоохранение | с. Варфоломеевка |  |
| 5 | Яковлевский участок желехнодорожной станции «Российские железные дороги» | прочее | с. Варфоломеевка |  |
| 6 | Врачебная амбулатория на 11 посещений в смену | здравоохранение | с. Варфоломеевка |  |
| 7 | ФАП с. Лазаревка на 13,9 посещений в смену | здравоохранение | с. Лазаревка |  |
| 8 | ФАП с. Достоевка на 7,4 посещений в смену | здравоохранение | с. Достоевка |  |
| 9 | ФАП ст. Варфоломеевка на 14,9 посещений в смену | здравоохранение | ст. Варфоломеевка |  |
| 10 | Магазин ИП Щербакова Е.В. | торговля - продукты | с. Лазаревка |  |
| 11 | ООО «Нарзан» Киселев В.Г. | пищевая промышленность | с. Варфоломеевка |  |
| 12 | ООО «Реалбаза» Приймак И.А. | торговля – смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 13 | ООО «Лидер» Зинченко М.В. | деревообработка | с. Варфоломеевка |  |
| 14 | Закусочная «Оникс» ИП Мажуга С.А. | общепит | с. Варфоломеевка |  |
| 15 | Закусочная «У Натали и д. Вити» ИП Дрожжина Н.М. | общепит | с. Достоевка |  |
| 16 | Торгово-закупочная база «Примцветметторг» ИП Панишкин Е.П. | прием металла | ст. Варфоломеевка |  |
| 17 | Магазин «Оникс» ИП Хмиль О.Ф. | торговля –смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 18 | Магазин «Алиса» ИП Босалко Е.Я. | торговля –смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 19 | Магазин ИП Мажуга С.А. | торговля –смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 20 | Магазин ИП Семенов В.И. | торговля –смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 21 | Магазин «Меркурий 1» ИП Хоменко А.П. | торговля –смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 22 | Магазин «Меркурий 2» ИП Хоменко А.П. | торговля – смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 23 | Магазин ИП Титаренко Л.К. | торговля –смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 24 | Магазин ИП Гладышева И.И. | торговля – смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 25 | Магазин ИП Серова И.В. | торговля – смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 26 | Магазин ИП Федосина Т.В. | торговля –смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 27 | Магазин «Рассвет» ИП Химич Г.В. | торговля –смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 28 | Магазин ИП Яковенко Л.Н. | торговля –смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 29 | Магазин «Валентина» ИП Шушарева В.А. | торговля –смеш. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 30 | Павильон «Виктория» ИП Муштакова Т.И. | торговля – смеш. товары | с. Достоевка |  |
| 31 | Магазин «Китайские товары» ИП Семенов В.И. | торговля –пром. товары | с. Варфоломеевка |  |
| 32 | Магазин «Лада» ИП Хоменко А.П. | торговля – смеш. товары | с. Достоевка |  |
| 33 | Киоск «Оникс» ИП Хмиль О.Ф. | торговля - продукты | с. Варфоломеевка |  |
| 34 | Киоск ИП Бейшебаева Н.Т. | торговля - продукты | с. Достоевка |  |
| 35 | Аптечный пункт Дубина С.Г. | мед. услуги | с. Варфоломеевка |  |
| 36 | Шиномонтаж ИП Колесников В.К. | услуги по ремонту автомобилей | с. Варфоломеевка |  |

Приоритетным направлением в развитии агропромышленного комплекса Яковлевского муниципального района является растениеводство. Производство продукции растениеводства в районе направлено, в основном  на производство сои – как более востребованную культуру, на обеспечение отрасли животноводства устойчивой кормовой базы и производство семян сельскохозяйственных культур высоких репродукций.

К 2014 г. в соответствии с прогнозом площади под зерновым клином территории Яковлевского района будут увеличены на 300 га, что позволит к 2014 г. производство зерна довести до 2,9 тыс. тонн (169,6% к 2010 году). Производством зерновых в 2012-2014 гг. продолжить заниматься СХПК «Прогресс». К 2012 г. СХПК «Прогресс» планирует увеличить пахотные земли на 284 га. В 2012 – 2014 гг. СХПК «Прогресс» планирует приобрести 1 комбайн и зерносушилку. В 2012 – 2014 гг.

СХПК «Прогресс» планирует заниматься производством продукции животноводства. Основа деятельности животноводства – прочная кормовая база. К мероприятиям, способствующим стабильному росту продуктивности животных и к увеличению валового производства молока и мяса, на 2012 – 2013 гг. относятся: введение в севооборот кормовых культур и многолетних трав, повышение урожайности кормовых культур (трав), увеличение посевных площадей кукурузы на силос. В 2010 году в СХПК «Прогресс» были достигнуты надои молока - 3322 кг  на одну фуражную корову. Показатели развития сельского хозяйства см. в Таблице №11.

Личные подсобные хозяйства (1430 ед.) имеют посевные площади 671 га, в том числе под картофелем – 471 га, под овощами – 114 га. Всего видов посевных культур – 86. Животноводство в личных подсобных хозяйствах представлено: КРС - 86 гол., свиней – 120 гол., коз – 19 гол., птицы – 5000 гол.

Таблица №11. Показатели развития сельского хозяйства

| Наименование предприятия |  | Вид животно-водства |  | Количество поголовья, голов |  | Численность работающих, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СХПК «Прогресс» |  | КРС |  | 410 |  | 18 |  |
| Вид выпускаемой продукции |  | Ед. изм. | Объем выпускаемой продукции |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Молоко |  | тонн | 201 | 300 | 356 | 470 | 596 |
| Мясо |  | тонн | 14 | 28 | 28 | 50 | 50 |
| Наименование предприятия | Виды выпускаемой продукции | Ед. изм. | Объем выпускаемой продукции |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| СХПК «Заря» | Пшеница мяг. сорта | тонн | 180 | 210 | 353 | 340 | 281 |
|  | Ячмень | тонн | 186 | 214 | 109 | 125 | 216 |
|  | Овес | тонн | 341 | 365 | 402 | 310 | 421 |
|  | Соя | тонн | 204 | 391 | 483 | 303 | 491 |

Краевая целевая программа «Ускоренное развитие животноводства», участником которой является СХПК «Прогресс», способствует расширению производства животноводческой продукции, для этого в 2012 г. в СХПК «Прогресс» планируется реконструкция помещения для КРС на 200 скотомест.

Для рынка платных услуг населению в прогнозном периоде будет характерно:
- сохранение опережения темпов роста цен и тарифов на платные услуги населению по отношению к общей динамике потребительских цен; сохранение темпов роста услуг, которые носят характер «обязательных», это в основном жилищно-коммунальные, транспортные услуги, а также услуги связи. Преимущественную роль в формировании рынка услуг, как и в прежние годы, играют услуги связи, жилищно-коммунальные, транспортные услуги, и отдельные виды бытовых.

Позитивная ситуация на потребительском рынке возможна при условии повышения уровня жизни населения, сохранения сбалансированного соотношения потребительских цен и цен производителей промышленной продукции, включая регулирование цен на продукцию естественных монополий.

Деятельность малого предпринимательства содействует созданию новых рабочих мест, что обеспечивает частичное решение проблемы занятости населения, увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, повышению уровня обслуживания населения, насыщению рынка разнообразными товарами и услугами, обеспечению социальной стабильности территории.

За последние годы наблюдается увеличение численности малых предприятий осуществляющих хозяйственную деятельность.

Более 28 % от общего числа занятых на малых предприятиях осуществляют свою деятельность в сельском хозяйстве, 25 % - в торговле, более 22 % - в обрабатывающих производствах, более 11% - в сфере услуг, более 4 % - в производстве и распределении электроэнергии и воды, более 4 % - в деятельности по заготовке леса, 3% - в строительстве.

Дальнейшее развитие производственной функции предполагается как на базе уже накопленного потенциала, так  и с помощью формирования новых отраслей с учётом местных ресурсов согласно программ социально-экономического развития Приморского края, Яковлевского муниципального района, реализация которых предусмотрена на территории Варфоломеевского сельского поселения (см. Таблица №12).

Сведение о месторождении полезных ископаемых см. в Таблице №13.

Таблица №12. Перечень мероприятий программ социально-экономического развития Приморского края, Яковлевского муниципального района, реализация которых предусмотрена на территории Варфоломеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование программы | Мероприятия на территории Варфоломеевского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Районная целевая программа «Развитие туризма в Яковлевском муниципальном районе на период 2011-2013 гг.» | - На территории поселения предусмотрено дальнейшее развитие рекреационных маршрутов, стартовыми и финишными точками которых являются населенные пункты – с. Варфоломеевка, ст. Варфоломеевка - Проведение работ по организации в с. Достоевка туристической деятельности на базе школы, не осуществляющей учебный процесс и на базе лотосовых озер со строительством дороги до озер Круглое и Долгое |
| 2 | Программа социально-экономического развития Яковлевского муниципального района на 2010-2012гг.; Краевая целевая Программа «Обеспечение населения Приморского края питьевой водой на 2002-2010 годы» | На территории поселения предусмотрены: - Реконструкция системы водоснабжения железнодорожной станции Варфоломеевка из существующих подземных скважин - Строительство модульных сооружений для очистки сточных вод и реконструкция главного коллектора на железнодорожной станции Варфоломеевка - Строительство автозаправочного комплекса на ст. Варфоломеевка на 250 заправок в сутки - Замена оконных блоков, дверей, электроприборов, электрооборудования МОУ «Варфоломеевская средняя общеобразовательная школа №1» |
| 3 | Схема территориального планирования Приморского края. Схема территориального планирования Яковлевского района (в разработке) | - Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Спасск-Дальний – Варфоломеевка» - Сохранение существующей сети социальных объектов и учреждений (новое строительство не предусмотрено) - Подключение населенных пунктов поселения к магистральному газопроводу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»: строительство линии газопровода высокого давления, устройство ГГРП-3, ГГРП-5, перевод котельных на природный газ - Организация пунктов приема, заготовки и переработки сельхозпродукции - Организация агросервисных центров (аренда, прокат) |
| 4 | Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2007-2012 годы» | Спрямление участка на 62 км автомобильной дороге «Спасск–Дальний – Варфоломеевка» для обеспечения видимости в плане и продольном профиле. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Спасск–Дальний – Варфоломеевка» на участке км 48 - км 54 (6 км). Капитальный ремонт моста на км 69 + 420 автомобильной дороги «Спасск–Дальний – Варфоломеевка». |

Таблица №13. Месторождения (на 01.01.2009г.)

| Название месторождения | Местоположение | Запасы | Прогнозные ресурсы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые горючие ископаемые |  |  |  |  |
| Участок Достоевский (каменный уголь) | междуречье рек Малая Покровка и Варфоломеевка, правые притоки р. Арсеньевки, в 5-6 км к востоку от с. Варфоломевки |  | Р3 200-250 млн. т | Проведены поисковые работы в небольшом объеме в 1951г. |
| Песчано-гравийные смеси |  |  |  |  |
| Участок Лазаревский | Приустьевая часть р. Варфоломеевки, правого притока р. Арсеньевки, в 2,5 км к востоку от с. Лазаревка и в 3,5 км к северо-западу от с. Достоевка | Запасы песков категории С2 – 2579 тыс. м3, Запасы песчано-гравийной смеси категории С2 – 5916 тыс. м3 |  | Пески могут быть использованы как инертный заполнитель в бетон и для строительных растворов. |
| Участок Лукино | в пойме р. Арсеньевка, в приустьевой части р. Синегорки, её левого притока, в 4 км к западу от с. Варфоломеевка | Запасы категории С1+С2 - 6139 тыс. м3, в т.ч. по категории С1 - 3687 тыс. м3 |  | Песок пригоден для строительных работ и для бетонов. Гравийная составляющая смеси пригодна для бетона, при условии отделения мелкозема во время добычи (отмыв) и просеивания песка. |

На территории Варфоломеевского сельского поселения в начинает развиваться спортивно-оздоровительный туризм. По реке Уссури и Арсеньевке осуществляются водные сплавы, ориентированные на непрофессиональных туристов-водников: маршрут №1 - от с. Варфоломеевка до с. Бельцово, маршрут №2 - от с. Михайловка Чугуевского района через Яковлевский район (с.Краснояровку, Загорное, Николо-Михайловку) до с. Бельцово.

Объекты культурного наследия. На территории Варфоломеевского сельского поселения имеется Братская могила партизан (в 1967 г. установлено надгробие; на государственную охрану памятник принят Решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов № 234 от 16.08.1991 г.), расположенная в с. Варфоломеевка [42].

Объекты археологического наследия. Памятник №1  - «Варфоломеевка 1. Поселение». Располагается на западном относительно пологом склоне сопки в 4 км к северу от с. Варфоломеевка на левом берегу р. Арсеньевка. Открыт в 1988 г. (Н. А. Клюев. Отчет об археологических разведках в Приморье в 1988 г., Владивосток, 1989 г.). Памятник №2 – «Платформы каменные». Расположен в с. Варфоломеевка в 3 км юго-восточнее села на правом берегу р. Варфоломеевка, на западном склоне сопки Скалистой. Открыт в 1987 г. (В. Э. Шавкунов. Отчет об археологической разведке в Яковлевском районе Приморского края в 1987 г.). Памятники датированы железным веком [42].

5.4. Социальная сфера

Социальная сфера представлена структурными подразделениями, которые обеспечивают соответствующие условия жизни, охрану здоровья, социально-культурное обслуживание населения, проживающего на определенной территории.

На территории Варфоломеевского сельского поселения расположены: общеобразовательная школа, детский сад (с. Варфоломеевка), врачебная амбулатория (с. Варфоломеевка), фельдшерско-акушерские пункты, два аптечных пункта (с. Варфоломеевка), два предприятия общепита (с. Варфоломеевка, с. Достоевка), магазины (в каждом населенном пункте).

Для занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных мероприятий, на территории ст. Варфоломеевка имеется школьный стадион, с. Варфоломеевка – хоккейная площадка и стадион.

Таблица №14. Объекты, рекомендуемые к размещению на территории Варфоломеевского сельского поселения

| Наименование учреждений и предприятий, единица измерения | Расчетная норма* | Требуемая вмести-мость | Существу-ющее положение | Намечаемых к строительству |  |  | Размеры земельных участков/Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Детские дошкольные учреждения, место | 85 мест на 1 тыс. чел. | 243 | 75 | - | 243 |  | 8505 кв. м |
| Общеобразовательные школы, количество учащихся | 81 место на 1 тыс. чел. | 231 | 475 | - | - |  | 3696 кв. м |
| Спортивные залы общего пользования, кв. м спортзала | 100 кв. м на 1 тыс. жителей | 286 | 276,1 | - | 286 |  | 0,2 – 0,5 га на объект |
| Открытые физкультурно-спортивные сооружения | 1950 кв. м на 1 тыс. жителей | 5570 | 4350 | - | 5570 |  | 5570 кв. м |
| Бассейны крытые и закрытые общего пользования | 50 кв. м зеркала воды на 1 тыс. жителей | 143 | - | - | 143 |  |  |
| Стационары | 8,63 коек на 1 тыс. жителей | 25 | - | - | 25 |  | 0,3 га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Поликлиники | 18,1 посещений в смену на 1 тыс. жителей | 52 | - | - | 52 |  | 0,3 га |
| Фельдшерско-акушерский пункт, посещений в смену С. Варфоломеевка Ст. Варфоломеевка С. Достоевка С. Лазаревка | По заданию на проект | объект | 37 24 12 5 | - | - |  |  |
| Аптека, объект на населенный пункт | объект | объект | 2 объекта | - |  | 3 объекта | 0,2 – 0,3 га |
| Клубы (Дома Культуры), посетительское место на 1 тыс. чел. | 80 мест на 1 тыс. чел. | 230 | 370 | - |  | - | - |
| Сельские библиотеки, читательских мест | 2 | 6 | - | - |  | 6 | - |
| Магазины, кв. м торговой площади | 300 кв. м на 1 тыс. жителей | 857 | 234 | - |  | 857 | 0,2 га на объект |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 115 | - | - |  | 115 | 0,2 га на 100 мест Минимум – 0,2 га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 2 | 6 | нет данных | - |  | 6 | 0,1 – 0,2 га на объект |
| Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 60 | 171 | - | - |  | 171 | - |
| Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 3,5 | 10 | - | - |  | 10 |  |
| Бани, чел. на 1 тыс. жителей | 7 | 20 | - | - |  | 20 |  |
| Пожарное депо | объект | объект |  |  |  |  | 0,05 – 0,5 га на объект |
| Отделение банков, операц. место | 1 | 3 | 3 | - | - |  |  |
| Жилищно-эксплуатационное Хозяйство, объект | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  |
| Гостиница | 6 мест на 1 тыс. чел. | 17 | - | - | 17 |  | - |
| Кладбище | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,69 |  |  |  |  | - |

_________________________________________________________________________________________________________

*  Расчетные нормы указаны в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Приморского края

5.5.  Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Внешний транспорт. Связь Варфоломеевского сельского поселения с населенными пунктами Яковлевского района осуществляется автомобильным транспортом. Ближайшая железнодорожная станция – ст. Варфоломеевка. Расстояние до районного центра с. Яковлевка: с. Варфоломеевка – 20 км, ст. Варфоломеевка – 18 км, с. Лазаревка – 12 км, с. Достоевка – 26 км.

Через поселение проходит дорога II-III категории маршрута А-181 «Осиновка – Рудная Пристань» протяженностью в границах поселения 72 км; дорога маршрута А-180 «Спасск-Дальний - Варфоломеевка» III категории протяженностью в границах поселения 14 км (расстояния вычислены с использованием ГИС). Покрытия внешних дорог – асфальтобетонные и местами гравийные, внутренних дорог - преимущественно асфальтобетонные.

Данные об автобусных маршрутах см. в Таблице №15. Сведения о дорогах регионального и межмуниципального значения см. в Таблице №17.

Таблица №15. Автобусные маршруты на территории Варфоломеевского сельского поселения

| Наименование маршрута | Организация-перевозчик | Кол-во автобусов на маршруте | Дни работы | Кол-во рейсов в день | Протяженность маршрута, км | Средние затраты времени на поездку, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Арсеньев – Достоевка» | ООО «Приморье – Арсеньев - 3» | 1 | ежедневно | 8 | 36,8 | 50 |

Поселковые автодороги и транспорт. Степень благоустройства улично-дорожной сети невысока. Покрытия внутрипоселковых дорог требуют замены и ремонта. Отсутствуют пешеходные дорожки и хозяйственные проезды вдоль внеуличных границ участков индивидуальной жилой застройки.

Показатели улично-дорожной сети см. в Таблице №16. Обеспеченность населения индивидуальным автотранспортом – 11,6 ед. на 1 тыс. чел.

Таблица №16. Показатели улично-дорожной сети

| Наименование показателей | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Протяженность линий общественного транспорта |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Автобус | км | 20 |
| Железная дорога |  | 18 |
| Протяженность автодорог в границах поселения |  | 60,3 |
| в том числе: |  |  |
| Протяженность дорог с усовершенствованным покрытием | км | 12 |
| Протяженность автодорог в границах населенных пунктов | км | 39 |
| Средние затраты времени на передвижение в один конец | мин | 30 |

Таблица №17. Сведения о дорогах регионального и межмуниципального значения

| Код дор | Наименование дороги | Протяж-ть в границах МО, км | Технич. категория | Интенс-ть, авт/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Осиновка-Рудная Пристань | 44 | II - 10км III - 29км IV - 5км | км 111 - 6180 км 111 - 3076 |
| 134 | Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка | 46 | IV | км 100 - 1806 |
| 303 | Спасск-Варфоломеевка | 30 | IV | км 73 - 2953 |
| 432 | Яковлевка-Андреевка | 14 | IV - 1км V - 13км | 1706 |
| 433 | Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка-Рославка | 1 | V | 55 |
| 434 | Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка- Покровка | 3 | V | 1540 |
| 435 | Достоевка-Покровка-Минеральное | 19 | IV - 6км V - 13км | км 16 - 515 |
| 436 | Загорное-Краснояровка | 8 | IV - 2км V - 6км | от 200 до 2000 |
| 437 | Николо-Михайловка-Загорное | 12 | IV - 1км V - 11км | до 200 |
| 438 | Спасск-Варфоломеевка-ст. Варфоломеевка | 3 | IV | 1578 |
| 439 | Осиновка-Рудная Пристань--Старосысоевка | 3 | V | 1570 |
| 440 | Обход с. Яковлевка | 4 | IV | 2436 |
| 441 | Николо-Михайловка-Озерное-Бельцово-Орлиное | 21 | IV – 1км V - 20км | 1297 |
|  | Итого | 204,14 |  |  |

5.6.  Инженерная инфраструктура

Населенные пункты Варфоломеевского сельского поселения характеризуются средним уровнем инженерного благоустройства. Централизованными коммуникациями холодного водо-, теплоснабжения и канализации обеспечены лишь общественные здания.

Теплоснабжение. Расчетная температура воздуха для определения расходов тепла для систем отопления и вентиляции составляет соответственно – минус 32 °С (СНиП 23-01-99), продолжительность отопительного периода – 211 суток, среднесуточная температура за отопительный период составляет – минус 8,6 °С.

Сведения об источниках теплоснабжения см. в Таблице №18. Малоэтажные одно-, двухквартирные жилые дома населенных пунктов поселения имеют главным образом печное отопление. Потребности в дровяном топливе удовлетворяются самозаготовкой - приобретением дров в лесном комплексе района.

Тепловые сети подземной прокладки с диаметром 60… 300 мм. Общая протяженность тепловых сетей – 1,9 км. Годовое потребление тепла – 88189,56 МВт ч/сут (75843 Гкал/год).

Таблица №18. Сведения об источниках теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельных | Марка и количество котлов, % износа | % износа здания | Вид топлива | Произ-водит., Гкал/ч | Тепловые нагрузки на котельные, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Варфоломеевка |  |  |  |  |  |
|  | - Котельная ПТЭ №8 - ЖКХ | КВ-110 2 котла*0,75 Гкал/ч 62,5% | 62,5 | уголь | 1,5 | 1,7 |
|  | - Котельная медпункта | ЭПЗ-100 1котел*0,086Гкал/ч 62,5% | 62,5 | элект-роэнер-гия | 0,086 | 0,1 |
| 2 | с. Достоевка | - |  |  |  |  |
| 3 | Ж.д. ст. Варфоломеевка |  |  |  | 1,8 | 5,8176 |
|  | - Котельная ПТЭ №5 - ЖКХ | УКВР-0,8 6 котлов*0,69Гкал/ч КВ-110 5 котлов*0,72Гкал/ч 62,5% | 62,5 | уголь | 7,74 | 8,78 |
|  | - Котельная ОАО «РЖД» | ЭПЗ-100 1котел*0,086Гкал/ч 62,5% | 62,5 | элект-роэнер-гия | 0,086 | 0,1 |
| 4 | с. Лазаревка | - |  |  | 4,5 | 7,272 |

Газоснабжение. На сегодняшний день в населенных пунктах сельского поселения нет централизованного газоснабжения. Данных о потреблении газа нет. Население использует сжиженный газ (пропан-бутан), поставляемый в баллонах на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственно бытовых нужд в жилых домах. Годовое потребление сжиженного газа по поселению - 282,7 куб. м/год.

Электроснабжение с. Варфоломеевка и с. Достоевка осуществляется от ПС 35/10 кВ «Варфоломеевка». Мощность подстанции – 4 МВА, фактический срок службы 35 лет (с 1977 г.). Протяженность линий электропередач/ процент износа для ВЛ-10 кВ Ф-1 «Достоевка» составляют 12,74 км/ 11%, для  ВЛ-10 кВ Ф-4 – 5,6 км/ 10%. Общая протяженность сетей – 27,3 км.

Данные о загрузке трансформаторов в минимальном и максимальном режимах по ПСЭС на 21.12.2011 г. приведены в Таблице №19.

Таблица №19. Данные о загрузке трансформаторов в минимальном и максимальном режимах по ПСЭС на 21.12.2011 г.

| Наименование ПС | № трансформатора | Мощность, МВА | Номинальное напряжение (U), кВ |  | Номинальные токи (A), В | Нагрузка (А) на 4 ч. | Загрузка за период в % | Нагрузка (А) на 10 ч. | Загрузка за период в % | Нагрузка (А) на 19 ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 35 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |  | 6-10 |  | 6-10 |
| С.Варфоломеевка | Т-1 Т-2 | 4 4 | 35 35 | 10,5 11 | 220 210 | 63 | 28,6 | 106 | 48,2 | 116 |

Поопорные схемы ВЛ-10 кВ вышеназванных населенных пунктов см. в т. 3 «Исходные данные и документы согласований». Годовое потребление электроэнергии по поселению – 5,7 млн. кВт ч.

Водоснабжение. Водоснабжение общественных и жилых многоквартирных зданий ст. Варфоломеевка осуществляется из водозаборной скважины с дебитом 22 куб. м/сут. Водоводы подземной прокладки с диаметром 65…160 мм. Протяженность водовода – 2,3 км. Водозабор осуществляется из скважины №1425 с дебитом 1,7 куб. м/ч. Имеется резервная скважина (объект № 22, см. ГП). Вода по содержанию железа не соответствует нормам питьевой воды. Сведения о системе водоснабжения см. в Таблице №20.

Источником водообеспечения с. Варфоломеевка являются локальные скважины и водоразборные колонки. Скважина, обозначенная объектом №11 на ГП, снабжает водой четырех потребителей (см. ГП). Скважина, обозначенная объектом №12 на ГП действующая, относится к бывшему предприятию МТФ. Производительность центральных водозаборных сооружений – 0,12 тыс. куб. м/сут.

Лицензированные скважины могут обеспечить в Варфоломеевском сельском поселении дебит 90 м3/сутки [41].

Общий суточный объем водопотребления по поселению – 671,2 куб. м/сут. Во всех населенных пунктах имеются  пожарные резервуары и водоемы.

Таблица №20. Характеристика системы водоснабжения. Зоны санитарной охраны скважинных водозаборов

| Наименование населенных пунктов | Водоснабжение |
| --- | --- |
| с. Варфоломеевка | Водоснабжение из скважин №№1425, 18-763, ПР-612. Дебиты скважин колеблются от 0,031 до 6,65л/с. Качество подземных вод отвечает требованиям СанПин 2.14.1074-01 за исключением повышенного содержания нефтепродуктов и железа. Необходима водоподготовка. Зоны санитарной охраны (ЗСО) скважин оборудованы частично. Вода после хлорирования подается в разводящую сеть села. Схема разводящей сети – тупиковая. Имеются децентрализованные источники - колодцы. |
| ст. Варфоломеевка |  |
| с. Достоевка | Водоснабжение осуществляется из децентрализованных источников-колодцев |
| с. Лазаревка | Водоснабжение осуществляется из децентрализованных источников-колодцев |

| Скважина № | Лицезия | ЗСО существующая |
| --- | --- | --- |
| Групповой скважинный водозабор «Новосысоевский» с. Новосысоевка |  |  |
| 18-1008 | Эксплуатируется Даубихинской КЭЧ | - |
| 1591 |  | ЗСО строгого санитарного режима 50х50 м |
| 1525 |  | ЗСО строгого санитарного режима 10х10 м |
| 1302 |  | ЗСО строгого санитарного режима 100х100 м |
| 6075 |  | ЗСО строгого санитарного режима 50х50 м |
| 18-899 |  | ЗСО строгого санитарного режима 60х60 м |
| 18-337 |  | ЗСО строгого санитарного режима 30х30 м |
| 18-680 |  | ЗСО строгого санитарного режима 60х60 м |
| 18-656 |  | ЗСО строгого санитарного режима 60х60 м |

Водоотведение (канализация). Система водоотведения от жилых многоквартирных зданий ст. Варфоломеевка  централизованная. Предприятие по переработке древесины (объект №1, см. ГП) имеет локальную систему канализации с подключением к централизованной сети. Сведения о системе водоотведения см. в Таблице №21 [41].

Централизованные канализационные сети выполнены подземной прокладкой с диаметром 100…250 мм. Сточные воды по подземному коллектору (вдоль ул. Рабочая) попадают на участок объекта №6 (недействующие очистные сооружения), далее по обводному каналу самотеком поступают в русло р. Варфоломеевка без какой-либо очистки. Общая протяженность канализационных сетей – 2,8 км. Суточный объем сброса сточных вод – 0,09 тыс. куб. м/сут.

Общественные здания (детский сад, здание администрации, фельдшерско-акушерский пункт) имеют локальные очистные сооружения – септики. В хозяйственно-бытовой зоне территории школы размещен люфт-клозет.

Таблица №21. Характеристика системы водоотведения

| Наименование населенных пунктов | Канализация |
| --- | --- |
| с. Варфоломеевка | Имеется канализационная система. Сточные воды сбрасываются без очистки в приток реки Арсеньевки |
| ж-д ст.Варфоломеевка |  |
| с.Достоевка | В частных подворьях имеются надворные туалеты. Сброс сточных вод без очистки на рельеф. |
| с.Лазаревка |  |

Связь. В ст. Варфоломеевка имеется базовая станция ОАО «Мегафон» БС-250241 с зоной покрытия с. Варфоломеевка (198 градусов на высоте 25 м). Количество абонентов – 2273.

Согласно письму №216/4053-ПФ от 16.04.2012 г. услуги связи в поселениях Яковлевского района предоставляет Приморский филиал ОАО «Ростелеком». В Таблицах №22 и №23 приведены данные связи по населенным пунктам Варфоломеевского сельского поселения.

Охват населения телевизионным вещанием – 100%.

Таблица №22. Данные о количестве абонентов на территории Варфоломеевского сельского поселения

| Населенный пункт | Тип оборудования | Кол-во абонентов организаций | Кол-во абонентов физических лиц |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Варфоломеевка | ЭЛКОМ | 40 | 386 |
| С. Достоевка | ЭЛКОМ | 5 | 59 |

Таблица №23. Данные об АТС на территории

Варфоломеевского сельского поселения

| Населенный пункт | Тип оборудования | Монтированная емкость АТС | Использованная емкость АТС | Емкость портов к сети Интернет | Кол-во занятых портов Интернет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Варфоломеевка | ЭЛКОМ | 600 | 426 | 168 | 156 |
| С. Достоевка | ЭЛКОМ | 100 | 64 | 48 | 28 |

Санитарная очистка. Общая площадь стихийных свалок – 2,0 га. Общее количество кладбищ/общая площадь – 4/12,5 га.

5.7. Оценка возможного влияния сохраняемых объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

В целях оптимального использования территории населенного пункта и усиления природоохранной деятельности проектом (см. ГП, л. 3)  выделены зоны с особыми условиями использования:

- водоохранные зоны рек и озер: р. Варфоломеевка (100 м), руч. Птичий Ключ, руч. Озерный Ключ (50 м);

- охранная зона воздушных линий электропередач (10кВ – 15 м по обе стороны линии от крайних проводов);

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий 3, 4, 5 класса вредности (300…50 м);

- санитарно-защитная зона коммунально-складских предприятий;

- санитарно-защитная зона кладбища (50 м; площадь объекта – 1 га).

Санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки [9]. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния жизнедеятельности предприятий на население. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние. Каждым конкретным объектом (предприятием) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 [9] «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях при производительности до 5 тыс. куб. м/сут. следует принимать в размере 150 м соответственно согласно [9].

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважины) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 50 м [16].

На территории первого пояса зоны запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот. Должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса. Допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Анализ природных условий позволяет сделать вывод, что в пределах землепользования сельского поселения могут возникнуть ситуации природного и техногенного характера (см. Таблицу №24).

Таблица №24. Перечень возможных опасных воздействий природного и техногенного характера  в части раздела «Генеральный план»

| № п/п | Наименование | Усложняющие факторы | Возможные воздействия | Требуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение режима охранных зон водоемов и водозаборных объектов, санитарных норм жилого фонда | Размещение части жилого фонда в границах прибрежной зоны р. Варфоломеевка, руч. Птичий Ключ, санитарно-защитных зон производственных предприятий. Некапитальное покрытие дорог | Загрязнение воды. Нарушение санитарного режима | Частичный перенос участков жилой застройки. Сокращение санитарно-защитных зон предприятий (переоборудование, сокращение мощности и пр.) |
| 2 | Отсутствие пожарных резервуаров в основной части жилой малоэтажной застройке | Некапитальное покрытие дорог | Возгорание жилой застройки | Устройство достаточного количества пожарных водоемов |
| 3 | Возможное затопление части прибрежной территории | Размещение части жилого фонда в границах прибрежной и водоохранной зон р. Варфоломеевка, руч. Птичий Ключ | Разрушение зданий и сооружений | Перенос участков жилой застройки |

Возможным источником техногенной чрезвычайной ситуации могут служить: аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортные происшествия с участием большегрузной техники, аварии на железной дороге.

Возможным источником природной чрезвычайной ситуации могут служить: сейсмичность, лесные и болотно-луговые пожары.

6.1 Сейсмичность

Территория Яковлевского района Приморского края находится в зоне повышенного сейсмического риска с расчетной сейсмической интенсивностью 8 баллов. За последние 10 лет на территории района не зарегистрировано землетрясений крупной разрушительной силы, тем не менее, сейсмическая активность на территории растет, ежегодно увеличивается количество зарегистрированных мелких толчков.

Ниже в Таблице №25 приводится расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет (в соответствии с картой «Общего сейсмического районирования» территории РФ (ОСР-97 А) для ближайшего пункта наблюдений – с. Чугуевка (50,2 км от с. Варфоломеевка) [22].

Таблица №25. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64

| Населенные пункты | Карты ОСР - 97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |
| С. Чугуевка | 6 | 7 | 8 |

В 7-8-балльных зонах в результате воздействия сейсмических процессов возможны разрушения средней степени жилых и производственных зданий и сооружений, защитных сооружений, коммунально-энергетических сетей. Возможно разрушение одно- и двухэтажных  домов. Поэтому при возведении объектов капитального строительства необходимо учитывать степень сейсмической интенсивности района строительства и предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий с учетом класса ответственности строящихся сооружений.

6.2 Пожароопасность

Основными  причинами  возникновения пожаров на территории сельского поселения природного характера являются лесные пожары.

Пожарная часть на территории поселения отсутствует. Во всех населенных пунктах на территории общественно-деловой застройки имеется по 2 пожарных резервуара.

Данных о наличии минерализованных полос на границах населенных пунктов и лесных участков на пожароопасных направлениях нет.

6.3 Опасные гидрологические явления

Сведений об участках затопления в границах территории населенных пунктов Варфоломеевского сельского поселения нет.

В северо-восточной части ст. Варфоломеевка имеются два участка с пониженным рельефом с вертикальными границами насыпей железной  автомобильной дорог с северо-восточной части, на которых собираются дождевые и талые воды с территории населенного пункта. Насыпные участки грунта не имеют отверстий для естественного слива сточных вод.

6.4 Опасные природные условия и факторы техногенного характера

Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории  поселения являются:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- подтопление территории;

- сильные морозы;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы);

- подтопление территории.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в Таблице №26.

Таблица №26. Характеристики поражающих факторов

| Источник чрезвычайных ситуаций | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Подтопление сезонными водами | Деформация фундаментов, разрушение покрытий дорожных одежд |

Список справочной литературы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации

- Водный кодекс Российской Федерации

- Земельный кодекс Российской Федерации

- Лесной кодекс Российской Федерации

- Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов МДС 30-1.99 (одобрены Госстроем РФ протокол от 10 июня 1999 г. N 01-НС-15/7)

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»

(утв. постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78)

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации»

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СанПиН «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»

- Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

- СП 31.115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»

- Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения ВНТП-Н-97

- СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

- НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".

- Строительные нормы и правила СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию" (утв. постановлением Госстроя СССР от 26 июня 1985 г. N 98)

- Строительные нормы и правила СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»

- НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".

- Строительные нормы и правила СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. N 1420
«Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» (с изменениями от 2 февраля 2000 г., 29 мая 2006 г.)

30. Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики, т. 18. Дальний Восток, вып. 1. Верхний и Средний Амур, с. 22. Гидрометеоиздат, Л, 1976.

31. Свод правил по проектированию и строительству
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

8 июля 2003 г.

32. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Утв. 4.12.1995 г.

33.  Национальный проект «Доступное и комфортное жилье».

35. Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

36. Национальный проект «Здоровье».

37. Национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса».

38. Схема территориального планирования Приморского края, 2009 г.

39. Письмо б/н от 28.11.2011 г. ФС ГС по Приморскому краю.

40. Федеральная целевая программа «Жилище».

41. Материалы Схемы территориального планирования Яковлевского муниципального района Приморского края (в разработке).

42. Письмо Управление культуры Приморского края №04-1344 от 19.07.2012 г.