Оглавление

| Наименование разделов и подразделов | № листов |
| --- | --- |
| 1. Введение | 5 |
| 2. Перечень мероприятий территориального планирования | 6 |
| 3. Общая характеристика территории Новосысоевского сельского поселения | 7 |
| 3.1. Краткая историческая справка | 8 |
| 3.2. Положение поселения в районе | 10 |
| 3.3. Природные условия | 11 |
| 3.3.1. Климат | 11 |
| 3.3.2. Гидрография | 13 |
| 3.3.3. Рельеф и геоморфология | 14 |
| 3.3.4. Почва и растительность | 14 |
| 4. Анализ ранее разработанной градостроительной документации | 16 |
| 5. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования | 17 |
| 5.1. Население | 18 |
| 5.2. Жилищная сфера | 19 |
| 5.3. Характеристика экономики и ресурсов. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения | 21 |
| 5.4. Социальная сфера | 27 |
| 5.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть | 31 |
| 5.6. Инженерная инфраструктура | 32 |
| 5.7. Оценка возможного влияния сохраняемых объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий | 36 |
| 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 38 |
| 6.1. Сейсмичность | 39 |
| 6.2. Пожароопасность | 40 |
| 6.3. Опасные гидрологические явления | 41 |
| 6.4. Опасные природные условия и факторы техногенного характера | 41 |
| Список справочной литературы | 42 |

Состав проекта

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |  |  | Гриф секретности |  | Инв. № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| I | Пояснительная записка том 2. Материалы по обоснованию проекта |  |  | н/с |  |  |  |  |
| II. Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование чертежей | Масштаб |  | Гриф |  | Инв. № |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | Опорный план. Схема комплексной оценки территории. Схема ограничений использования территории | 5 000 |  | ДСП |  |  |  |

- Введение

Генеральный план Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края разрабатывается на основании Муниципального контракта №8 от  11. 11. 2009 г.,  утвержденного градостроительного задания, в соответствии с положениями статей  23, 24, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими градостроительных решений и реализации таких решений. Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Генеральный план, определяющий основные направления развития поселения на расчетный срок действия генерального плана – до 2032 года, оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые служат предпосылками развития целевых направлений развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других.

Разработка проекта генерального плана Новосысоевского сельского поселения выполнена специалистами Дальневосточного филиала ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ.

В состав исполнителей входят: архитекторы, землеустроители, специалисты по геоинформационным системам.

Разрабатываемый проект генерального плана Новосысоевского сельского поселения учитывает требования действующего законодательства, современных экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территории поселения на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Перечень мероприятий территориального планирования.

Целью генерального плана, как деятельности по территориальному планированию, является выработка стратегии градостроительного освоения территории, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие поселения.

Реализация стратегии подразумевает выполнение функционального зонирования, разграничение территории в соответствии с видами разрешенного использования, выделение участков под капитальную застройку, определение направлений развития транспортной, инженерной инфраструктур в интересах Российской Федерации, Приморского края, Яковлевского муниципального  района, Новосысоевского сельского поселения, граждан и их объединений.

Мероприятия, предусматриваемые генеральным планом, позволят добиться следующих целей:

- повышения эффективности использования имеющегося социально-экономического потенциала территории;

- улучшения качества среды жизнедеятельности населения;

- совершенствования системы расселения в границах населенного пункта (в т.ч. через решение вопросов развития застроенных территорий);

- совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- улучшения экологической ситуации;

- обеспечения безопасности территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для достижения поставленных целей при разработке документов территориального планирования Новосысоевского сельского поселения определен перечень следующих мероприятий:

- мероприятия правового обеспечения реализации генерального плана, к которой относятся: следование утвержденным правилам землепользования и застройки,  в части градостроительной деятельности на территории Новосысоевского сельского поселения: планирование и осуществление застройки в соответствии с градостроительными регламентами и сервитутами;

- мероприятия по разработке проектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- мероприятия по строительству объектов социально-бытового обслуживания;

- мероприятия по созданию условий для развития жилых зон усадебной застройки;

- мероприятия по охране окружающей среды.

3. Общая характеристика Новосысоевского сельского поселения

Новосысоевское сельское поселение занимает 43200 га. Сельское поселение включает в себя следующие населенные пункты: село Новосысоевка, железнодорожная станция Сысоевка, село Старосысоевка. Административным центром является село Новосысоевка.

Расстояние до районного центра с. Яковлевка по автодороге составляет 27 км, до ближайшего г. Арсеньев – 12 км, до краевого центра г. Владивостока-274 км. В центральной части территорию сельского поселения пересекает автодорога краевого и муниципального подчинения, а также железная дорога.

Для успешного решения задач территориального планирования, определения оптимальной пространственно-функциональной структуры населенного пункта в составе поселения, проводится анализ исторических сведений, физико-географического положения, наличия природных и трудовых ресурсов, выявляются специфические особенности и ограничения развития.

  - Краткая историческая справка

Годом основания старейшего села поселения – Старосысоевки старожилы называют 1889 г. Первопоселенцами были семьи казаков, по царскому велению переселявшиеся в Приморье.  В честь одного из переселенцев – Сысоева была названа деревня. В 1895 г. семья Козиных переселились на территорию сегодняшней железнодорожной станции Сысоевка, и позднее на территорию нынешнего села Новосысоевка, обнаружив по берегам реки Чихезы много родников.

Главное занятие селян - земледелие, охота. Частые паводки заливали поля, в 1902 году большое наводнение смыло посевы. Новоселы получили в то время государственную поддержку на восстановление хозяйства.

В 1906 г. Козин строит на р. Чихезе водяную, а затем паровую мельницы.

В 1907-1908г.г. появляются китайские магазины – лавки, позже магазины открывают зажиточные Кузнецов и Козин. В 1908 г. организована больница. В 1908 г. Филин, Бородин, Верещагин занялись заготовкой леса. В 1909г. образована школа. В 1912 г. строятся здания волостного управления и церковь на деньги, собранные обществом.

В 1917 г. была установлена советская власть в России. В Приморье советская власть установилась в 1922 г., первым председателем был избран Сурмач Спиридон Федорович.

Основными предприятиями с. Новосысоевка являлись:

- колхоз «Красный партизан» - год основания -1929 г.;

- леспромхоз, возникший в 1926 г. на базе предприятия лесопромышленников Бородина и Филина, которое в процессе развития превратилось в крупнейшее промышленное хозяйство села и района, поставлявшее свою продукцию 47 предприятиям Приморья, экспортировало ее в Японию и Китай (леспромхоз был закрыт в 1978 г. в связи с исчерпанием сырьевой базы);

- деревообрабатывающий комбинат, начавший свою работу в 1937 г.;

- строительная бригада, образовавшаяся в 1955 году при колхозе. Были построены: свинарник на 120 голов, коровник  на 120 голов, конюшня, телятник, гараж на 9 автомашин. В 1958 г. Колхоз полностью закупил потребное количество техники: 5 гусеничных, 5 колесных тракторов, 6 комбайнов;

- приморский электромеханический завод, начавший свою работу в 1959 г. и обеспечивавший своей продукцией строящиеся по всему Приморью и Дальнему Востоку линии электропередач.

В 1960-е гг. овощеводу М.С. Кашпур было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а А.П. Кукушкин, председатель колхоза, в 1968 г. удостоен высшей награды – Ордена Ленина. В 2003 г. Колхоз вошел в состав вновь образованного сельскохозяйственного предприятия – «Яковлевской агрофирмы».

Основное направление колхоза в 1970-80-е гг. - молочно-овощеводческое.

В 1980-е г.г. в селе функционировали: 2 почтовых отделения связи, ОРС, райпо, Даубихинская КЭЧ, банно-прачечный комбинат, военторг, 2 кафе, 4 детских сада, КБО, телеграф, железнодорожная касса, молокопункт, засолочный пункт, заготовочная контора, сельхозхимия.

Глава района Вязовик Н. В. принял решение реконструировать здание бывшего детского сада под Новосысоевскую больницу и дом-интернат для ветеранов труда. Для этого было найдено помещение для гимназии, которая располагалась в здании детского сада. На сходе жителей приняли решение: для гимназии реконструировать здание бывшего универмага. В 2004 году больница переехала в  реконструированное здание, а гимназия заняла отремонтированное помещение.

  - Положение поселения в районе

Новосысоевское сельское поселение расположено в южной части Яковлевского муниципального района Приморского края,  находится северо-восточнее города Арсеньева.

Площадь земель сельского Новосысоевского сельского поселения составляет 43200 га. Границы Новосысоевского сельского поселения  установлены согласно Закону Приморского края от 06 декабря 2004 г. N 188 –КЗ "О Яковлевском муниципальном районе". Описание границы поселения приводится по Приложению 5: «Новосысоевское сельское поселение на северо-востоке  и  востоке   граничит с Варфоломеевским сельским поселением, на юго-востоке -  с   Чугуевским   муниципальным  районом,  на   юге   -   с   Анучинским   муниципальным районом и Арсеньевским городским округом,  на  западе   и северо-западе - с Анучинским муниципальным районом.

Описание  границ Новосысоевского сельского поселения начинается от  высоты  с отметкой 1138,0, расположенной на границе Яковлевский муниципальный  район  -  Анучинский  муниципальный   район.   Линия границы  идет  в  общем юго-восточном направлении  до  истока  реки Лукинка, далее - по середине русла реки Лукинка, затем - по  левому руслу  реки  Лукинка,  пересекая  автомобильную  дорогу  Лукино   - Лазаревка,  до впадения левого русла реки Лукинка в реку Синегорка, далее  -  по  середине русла реки Синегорка до места ее впадения  в реку  Арсеньевка.  Далее - в общем юго-восточном направлении  вверх по  течению  реки  по  середине ее русла, по границам  земель  СХПК  "Красный  партизан"  и  СХПК  "Прогресс"  до  автомобильной  дороги Осиновка - Рудная Пристань; по автомобильной дороге в общем северо-восточном  направлении 0,3 км до автомобильной дороги  на  воинскую часть,  далее - по границам земель СХПК "Красный партизан"  и  СХПК  "Прогресс",  огибая  воинскую часть  с  южной  стороны  по  границе  земель Арсеньевского лесхоза и СХПК "Прогресс" до моста через  реку  Варфоломеевка;  по  середине  русла  реки  Варфоломеевка  вверх  по течению  до  места  впадения  в нее реки  Малая  Варфоломеевка;  по середине  русла реки Малая Варфоломеевка до ее истока, затем  -  по прямой  до  высоты  с  отметкой 500,0 -  вершина  хребта  Восточный Синий.   Далее  -  в  общем  юго-западном  направлении  по  границе Яковлевский  муниципальный район - Чугуевский  муниципальный  район до  стыка  границ  Яковлевский  муниципальный  район  -  Чугуевский муниципальный район - Анучинский муниципальный район,  затем  -  по границе  Яковлевский муниципальный район - Анучинский муниципальный район  до стыка границ Яковлевский муниципальный район – Анучинский муниципальный  район - Арсеньевский городской  округ,  далее  -  по границе  Яковлевский  муниципальный район - Арсеньевский  городской округ  и  вновь  -  по  границе Яковлевский муниципальный  район - Анучинский  муниципальный  район  до  высоты  с  отметкой   1138,0, расположенной   на  границе  Яковлевский  муниципальный   район   - Анучинский муниципальный район».

По территории поселения проходят автомобильные дороги краевого и муниципального подчинения, а также железная дорога Владивосток – Новочугуевка пересекает сельское поселение в центральной его части с юго-запада на северо-восток.

3.3.    Природные условия

3.3.1. Климат

Климат носит муссонный характер с ярко выраженной континентальностью. Весной, летом и осенью господствуют южные ветры с океана. Весенние муссоны определяют затяжной характер весны с низкой относительной влажностью воздуха.

Термические ресурсы вегетационного периода растений значительны. Продолжительность безморозного периода по многолетним данным 148-157 дней. Сумма среднесуточных температур (за период выше 100С) составляет  2680 0С.

Выпадение осадков неравномерно по сезонам: зимой выпадает 1-9%, весной от 6 до 24%, осенью (сентябрь-ноябрь) 30-56%. Наибольшее количество осадков выпадает за три месяца: июль, август, сентябрь. Такое распределение осадков приводит к недостатку влаги в почве в весенний период. Незначительное количество осадков в зимний период приводит к глубокому промерзанию почвы (до 2 метров).

Затяжной характер весны обуславливает медленное прогревание пахотного слоя. Только во второй половине апреля температура почвы поднимается выше 50С, и к концу июня достигает 200С на глубине 20 см.

Вторая половина лета отличается повышенной влажностью воздуха (76-90%), что при высоких температурах создает благоприятные условия для развития грибковых и бактериальных заболеваний у растений.  В августе и сентябре муссоны с юга и юго-востока почти ежегодно приносят субтропические тайфуны.

Все эти особенности климата необходимо учитывать при разработке системы ведения сельского хозяйства.

Климатическое районирование для строительства

Территория Новосысоевского сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (Рисунок №1 к СНиП 23-01-99) расположена в I климатическом районе, подрайон IВ. В качестве наиболее близкого населенного пункта, по которому имеются данные, принято село Чугуевка, расположенное в 40 км к востоку от села Варфоломеевка (см. Таблицы №1, №2).

Таблица №1. Климатические характеристики для строительства

| Наименование пункта наблюдения | Расчетная температура наружного воздуха, градусов | Количество осадков за ноябрь – март, мм | Скоростной напор ветра, кгс/кв. м | Вес снежного покрова, кгс/кв. м | Глубина промерзания в см |  | Ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Под снегом | Под оголенной поверхностью | Средняя скорость ветра м/сек | преобладающее направление |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за 3 наиболее холодных месяца | за 3 наиболее жарких месяца | годовое |
| с. Чугуевка | -32 | 129 | 41 | 240 | 180 | 272 | 1,4 | СЗ | Ю | С |

Таблица №2. Климатические характеристики для строительства

| Клима-тический район | Средняя продолжительность периода со средней суточной t воздуха ≤ 80С, сут. |  | Среднемесячная температура воздуха со средней суточной t воздуха ≤ 80С | Средняя скорость ветра за период со средней суточной t0 воздуха ≤ 8, м/с | Средняя максимальная t0 воздуха наиболее теплого месяца, оС |  | Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IВ |  | 211 | -8,6 | 1,4 | 27,5 | 79 |  |

3.3.2. Гидрография

Гидрографическая сеть Новосысоевского сельского поселения  насыщена.  Она представлена рекой Арсеньевкой и ее притоками Синегоркой, Сысоевкой, Варфоломеевкой. Также развита сеть ключей, стекающих с увалов сопок и гор и также питающих реку Арсеньевку. Межгорная равнина, по которой протекает река Арсеньевка, заболочена.

3.3.3. Рельеф и геоморфология

Согласно геоморфологическому районированию Дальнего Востока территория Новосысоевского сельского поселения относится к области средневысотных складчатых гор, вулканических плато и межгорных равнин Приморья.

Для развития сельскохозяйственных культур условия влажности наиболее благоприятны на увалах, нежели в долинах, поскольку весной дневная влажность воздуха там выше, а во влажные месяцы днем воздух суше.

    - Почвы и растительность

Территория сельского Новосысоевского сельского поселения относится к южно-таежной зоне, смешанных хвойно-широколиственных лесов. В составе ее лесообразующих пород, помимо многих видов лиственных, преобладают кедр корейский и дуб монгольский, но существенную роль сохраняют также таежные хвойные деревья - ель, лиственница и сосна. Из лиственных пород деревьев в данной зоне присутствуют орех маньчжурский, ильмы, клены, липы, ясень, бархат амурский и другие.

Характерной особенностью лесов хвойно-широколиственной зоны является большая сложность их строения: древостой многоярусен с нечеткими границами между ярусами (вертикальная сомкнутость) и имеет многовидовой состав. Очень многообразны растения, слагающие нижние ярусы. Среди них преобладают различные папоротники. Богат и разнообразен подлесок, в составе которого много хозяйственных видов, в том числе лекарственных из субтропического семейства аралиевых (элеутерококк, аралия, акантопанакс). Часто встречаются лианы - виноград, актинидии, лимонник, краснопузырники многие другие, высоко взбирающиеся по деревьям в изреженных насаждениях. На стволах деревьев, особенно лиственных, обильны разнообразные эпифитные мхи. Число видов деревьев и кустарников, формирующих леса этой зоны, превышает 200. Многовидовой состав растительности – одна из наиболее специфичных черт хвойно-широколиственных лесов Приморья.

Согласно Почвенной карте Приморского края на территории Новосысоевского сельского поселения представлено три вида почв: поймоземы слоистые и остаточные (пойменные, аллювиальные дерновые и остаточно-пойменные почвы), буро-отбеленные (буро-подзолистые, речные подбелы) и буроземы оподзоленные (бурые лесные оподзоленные и глееватые оподзоленные).

Остаточно-пойменные затапливаются паводковыми водами в среднем один раз в пять лет, пойменные - часто. Как правило, эти почвы хорошо дренированы. По гранулометрическому составу они средне- и легкосуглинистые. Подстилаются песками, супесями, галечниками. Пригодны для возделывания широкого набора культур: овощей, картофеля, зерновых. Для поддержания плодородия необходимо периодическое известкование, применение органических и минеральных удобрений и тщательное слежение за возможным загрязнением через поверхностный и грунтовый стоки.

Бурые отбеленные и бурые отбеленные глееватые по механическому составу представляют собой тяжелые суглинки на средних и тяжелых глинах. В целинном состоянии почвы крайне маломощны, повсеместно подвержены эрозии и больше всех других нуждаются в противоэрозионных мероприятиях, комплексном окультуривании; требуют особо бережного к себе отношения. При увлажнении атмосферными осадками, сильной дегумификации, дезагрегации и уплотнении эти почвы должны использоваться под пастбища, а как пахотные – только при значительной насыщенности севооборотов многолетними травами. Окультуривание под овощные и картофельные плантации требует внесения повышенных доз органических удобрений, фасфоритной муки и извести.

Оглеенные и оподзоленные почвы формируются на более пологих склонах, где затруднен дренаж. Они в разной степени каменистые, преимущественно маломощные, под пашней слабогумусированные. По гранулометрическому составу разнообразны: от щебнисто-дресвянистых супесей и легких суглинков до каменистых глин. Эродированность этой группы почв наибольшая. Переувлажняются в различной степени, большей частью – кратковременно (глееватые почвы). Используются под многолетние плодово-ягодные насаждения, но экологически наиболее приемлемым является возделывание на них кормовых культур в специальных противоэрозионных севооборотах с зерновыми и многолетними травами. Для производства экологически чистой продукции необходимо учесть прежде всего возможность загрязнения тяжелыми металлами и большую вероятность почвенно-геохимических аномалий.

4. Анализ ранее разработанной градостроительной документации

Разработанные ранее проекты территориального планирования Новосысоевского сельского поселения до настоящего момента не сохранились. Схема территориального планирования Приморского края, в состав которого входит Яковлевский муниципальный район, утверждена Постановлением Главы администрации Приморского края от 30 ноября 2009 г. N 323-па [38].

Анализ современного состояния территории села, материалов натурного обследования позволил установить положительные и отрицательные стороны территориального развития поселения (см. Таблицу №3).

Таблица № 3. Общий анализ территории

Новосысоевского сельского поселения

| Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| --- | --- |
| - Сложившаяся планировочная структура поселения и функциональное зонирование территории служат базовой основой для разработки генерального плана. - Наличие свободных территорий для резерва производственной и селитебной застройки. Территории производственных комплексов, имеющих непосредственные транспортные выходы на объекты существующей транспортной инфраструктуры. | 1. Недостаточный уровень инженерного благоустройства усадебных жилых домов. 2. Несоблюдение режимов охранных зон объектов и сооружений. 3. Недостаточный уровень обеспеченности объектами обслуживания. |

5. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого развития населенного пункта, а именно:

- максимальное использование ресурсов освоенных территорий,  реорганизация их функциональных зон и использование прилегающих участков к существующей застройке, на основе развития существующей инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, сети учреждений обслуживания;

- реконструкция и благоустройство существующего жилищного фонда;

- завершение формирования облика общественного центра.

5.1.  Население

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Половозрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала того или иного региона.

Численность населения Новосысоевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 5446 человек согласно данных Отдела государственной статистики в г. Владивосток [39]. Поскольку «данные естественного движения населения и миграции населения в разрезе сельских населенных пунктов отделом статистики не отслеживаются» [39], имеются только данные по численности населения Новосысоевского сельского поселения за 2008-2011 гг. (см. Таблицу №4). Сведений о возрастной структуре населения нет.

Таблица №4.Сведения о численности населения (на начало года)

| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новосысоевское сельское поселение | 6272 | 6166 | 5877 | 5446 |
| С. Новосысоевка | 5120 | 5022 | 4773 | 4272 |
| С. Сысоевка | 914 | 923 | 897 | 555 |
| С. Старосысоевка | 238 | 221 | 207 | 175 |

Согласно статистическим данным численности населения за последние пять лет (2008-2011 гг.) в целом по Новосысоевскому сельскому поселению наблюдается сокращение численности населения, естественная убыль населения происходит за счет роста смертности. Убыль населения в селах сельского поселения происходит как за счет смертности, так и за счет миграции. Высокая смертность является прямым отражением ухудшения здоровья населения, его старения.

Вероятностный сценарий основан на прогнозе постепенного снижения темпов естественной убыли и увеличения механического притока населения, что будет связано с ростом качества жизни населения и постепенным улучшением экономической ситуации в сельском поселении. Учитывая вступление в действие предложенных президентом национальных проектов (здравоохранение, образование, доступное жилье др.), есть основания предполагать, что уже в ближайшее время в жизни страны произойдут положительные изменения, в результате которых повысится рождаемость, снизится смертность и, соответственно, уменьшатся темпы сокращения численности населения как в стране, так и на территории Новосысоевского сельского поселения в частности. При таком варианте наиболее вероятен сценарий сохранения существующей численности населения.

5.2. Жилищная сфера

Жилищный фонд Новосысоевского сельского поселения по данным на конец 2009 (2010) г. представлен одно-, двухквартирными и несколькими многоквартирным двух…пятиэтажными жилыми домами общей площадью 64,9 тыс. кв. м.

Ветхий фонд составляет 5,9 тыс. кв. м, аварийный фонд – 1,7 тыс. кв. м (см. Таблицы №5, №6).

Таблица №5.Сведения о жилищном фонде

| Показатели | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Из общего жилищного фонда: | тыс. кв. м | 64,9 |
| многоэтажных домов |  | - |
| средне- и малоэтажных домов |  | 12,5 |
| в том числе: |  |  |
| домов с приквартирными земельными участками |  | - |
| усадебная жилая застройка |  | 52,4 |
| жилищный фонд с износом более 70% (ветхий, аварийный) |  | 7,6 |

Таблица №6. Общая характеристика жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | на 2010 г. | 2012-2022 г. (I оч.) | 2012-2032 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения сельского поселения | чел. | 5446 | 5446 | 5446 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площади на 1 чел. | 11,92 | 18,06 | 24,2 |
| 3. | Существующий/проектируемый жилищный фонд | тыс. м² общ. пл. | 64,9 | 98,35 | 131,79 |
| 4. | Новое жилищное строительство | тыс. м² общ. пл.. | - | 34,10 | 68,18 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (за период) | тыс. м² общ. пл. | - | 0,65 | 1,29 |
| 6. | Жилищный фонд в санитарно-защитных, прибрежных зонах | тыс. м² общ. пл. | 7,31 | 3,66 | - |

При расчете жилищного фонда в Проекте были поставлены следующие задачи:

- создание современной комфортной среды в населенных пунктах путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания сети многофункциональных центров обслуживания населения;

- стремление к созданию компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории старой жилой застройки, ее уплотнения;

- создание компактной, психологически комфортной и пространственно разнообразной среды;

- ликвидация ветхого и строительство нового жилья с целью обеспечения условий для  переселения населения;

- повышение качества жилого фонда: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение.

Исходя из того, что показатель средней жилищной обеспеченности на человека в настоящий момент ниже нормативного [24,2 кв. м на 1 чел.; 41], повышение качества жилищного фонда предполагается за счет сноса ветхого и аварийного фонда и строительства новых домов на участках существующей усадебной застройки и новых территориях.

5.3.  Характеристика экономики и ресурсов. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

Предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории населенных пунктов Новосысоевского сельского поселения указаны в Таблице №7.

Таблица №7.Список предприятий, действующих на территории Новосысоевского сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятий | Сфера деятельности | Пункт размещения | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ «Новосысоевский детский сад №1» | образование | с. Новосысоевка |  |
| 2 | МДОУ «Детский сад п. Нефтебаза» | образование | ст. Сысоевка |  |
| 3 | МОУ «Новосысоевская средняя общеобразовательная школа» | образование | с. Новосысоевка |  |
| 4 | МОУ «Новосысоевская гимназия» | образование | с. Новосысоевка |  |
| 5 | МОУ «Новосысоевская участковая больница» | здравоохранение | с. Новосысоевка |  |
| 6 | ФАП ст. Сысоевка | здравоохранение | ст. Сысоевка |  |
| 7 | МУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» | здравоохранение | с. Новосысоевка |  |
| 8 | «Квартирно-эксплуатационная часть» | прочее | с. Новосысоевка |  |
| 9 | Сысоевское лесничество | прочее | с. Новосысоевка |  |
| 10 | Отделение связи | прочее | с. Новосысоевка |  |
| 11 | Филиал Арсеньевского ОСБ №7718/026 | прочее | с. Новосысоевка |  |
| 12 | ОАО «Приморнефтепродукт» | прочее | ст. Сысоевка |  |
| 13 | Женский совет | прочее | с. Новосысоевка |  |
| 14 | Крестьянско-фермерское хозяйство | сельскохозяйственное производство | с. Новосысоевка |  |
| 15 | ЧП Кривопустенко | организация предпринимателей | с. Новосысоевка |  |
| 16 | Магазин «Новосысоевка» ИП Шик О.В. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 17 | Магазин «Терсис» ИП Шик О.В. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 18 | Магазин «Наш магазин» ИП Шик О.В. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 19 | Магазин ИП Кривопустенко Т.Ф. | Торговля – смеш. товары | с. Старосысоевка |  |
| 20 | Магазин «Татьяна» ИП Свечникова Н.С. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 21 | Магазин «Вега» ИП Цымбаленко О.Ю | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 22 | Магазин «Фея» ИП Цымбаленко О.Ю | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 23 | Магазин ИП Жинжилей С.В. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 24 | Магазин ООО «Династия» ИП Бикмухаметова Т.Т. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 25 | Магазин № 5 ИП Бикмухаметова Т.Т. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 26 | Магазин ИП Сорокатюк Р.И. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 27 | Магазин «Елена» ИП Гулева Р.Е. | Торговля – смеш. товары | Новосысоевка военный городок |  |
| 28 | Магазин «Маяк» ИП Щербакова Е.В. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 29 | Магазин ИП Симонова Н.П. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 30 | Магазин бытовой химии ИП Мажуга С.В. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 31 | Магазин ИП Головина Т.В. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 32 | Магазин «Торговый центр-2» ИП Канищева Н.Н. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 33 | Магазин «Жасмин» ИП Чернышева О.В. | Торговля – смеш. товары | ст. Сысоевка |  |
| 34 | Магазин «Приморочка» ИП Беляк М.Н. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 35 | Магазин ИП Семенова Е.М. | Торговля – смеш. товары | с. Новосысоевка |  |
| 36 | Магазин ИП Кадацкая Л.А. | Торговля – смеш. товары | с. Старосысоевка |  |
| 37 | Парикмахерская ИП Киселева Т.В. | Бытовые услуги | с. Новосысоевка |  |
| 38 | Парикмахерская ИП Бондаренко И.Е. | Бытовые услуги | с. Новосысоевка |  |
| 39 | Ремонт обуви ИП Хлыстов С.П. | Бытовые услуги | с. Новосысоевка |  |
| 40 | Фотография ИП Анохина З.Я. | Бытовые услуги | с. Новосысоевка |  |
| 41 | Фотография ИП Нагаевский П.И. | Бытовые услуги | с. Новосысоевка |  |
| 42 | Изготовление мебели ИП Мартенс А.В. | Услуги по изготовлению мебели | с. Новосысоевка |  |
| 43 | ООО «Электрон» Бабичук Н.Ф. | Ремонт бытовой техники | с. Новосысоевка |  |
| 44 | Шиномонтаж ИП Голенко В.С. | Услуги по ремонту автомобилей | с. Новосысоевка |  |
| 45 | ИП Седых Ю.М. | Ритуальные услуги | с. Новосысоевка |  |
| 46 | ИП Седых Ю.М. | Услуги автостоянки | с. Новосысоевка |  |
| 47 | КФХ Кузнецов Н.Т. | Сельскохозяйственное производство | с. Новосысоевка |  |
| 48 | КФХ Мовчан А.В. | Сельскохозяйственное производство | с. Новосысоевка |  |
| 49 | КФХ Марущенко А.Е | Сельскохозяйственное производство | с. Новосысоевка |  |
| 50 | КФХ Ефименко Р.Г. | Сельскохозяйственное производство | с. Новосысоевка |  |
| 51 | ООО «Картель» Шенвальд Д.Б. | Деревообработка | с. Сысоевка |  |
| 52 | ООО «Пчеловод» Воробъев А.А. | Пчеловодство | с. Новосысоевка |  |
| 53 | ООО «ПриморЭкспортЛес» Серебряков В.В. | Деревообработка | с. Новосысоевка |  |

Сельское хозяйство на территории поселения представлено сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения.

Приоритетным направлением в развитии агропромышленного комплекса поселений Яковлевского муниципального района является как растениеводство, так и животноводство. Производство продукции растениеводства в районе направлено, в основном  на производство сои как более востребованной культуры, на обеспечение отрасли животноводства устойчивой кормовой базой и производство семян сельскохозяйственных культур высоких репродукций.

Сельскохозяйственные организации КФХ Кузнецов Н.Т., КФХ Марущенко А.Е. занимаются животноводством (свиноводство, КРС). В 2012 – 2014 гг. КФХ Кузнецов Н.Т. планирует приобрести 1 трактор МТЗ–1221 (производства Белоруссии). ООО «Пчеловод» планирует приобрести экскаватор-погрузчик (производства - Италия) и начать строительство гаража. Также планирует выкупить грейдер у руководителя СПК (колхоз) «Полевой».  Руководителем ООО «Пчеловод» ведется подбор кадров на должность пчеловода, учеников пчеловода, водителя.

Краевая целевая программа «Ускоренное развитие животноводства», участниками которой являются СХПК «Прогресс», КФХ Марущенко А.Е. способствует расширению производства животноводческой продукции. Для этого в ближайшее время в СХПК «Прогресс» планируется реконструкция помещения для КРС на 200 скотомест. КФХ Марущенко  А.Е. для увеличения КРС на 2% заканчивает строительство помещения на 50 скотомест, в 2014 году планируется ввод в эксплуатацию цеха по переработке молочной продукции.

В краевую программу «Репродуктивное свиноводство» на 2011 год вошли КФХ: Мовчан А.В., Кузнецов Н.Т.

Сфера услуг представлена предприятиями торговли, общепита, парикмахерских, ремонта бытовой техники, ритуальных услуг (см. Таблицу №10) и др. В 2011 году на территории Новосысоевского сельского поселения  Яковлевского муниципального района зарегистрировался ИП Токарева Вера Павловна, по оказанию  клининговых услуг – генеральная уборка квартир, офисов, в том числе  мытье окон, мытье витрин, чистка ковролина, чистка ковровых покрытий, химчистка мягкой мебели, чистка бильярдных столов, чистка кожаной мебели, натирка и восстановление блеска кожаной мебели, чистка жалюзи, кухня (чистка плиты, чистка духовки, печи СВЧ, мойка холодильника, чистка кухонного оборудования и др.).

Для рынка платных услуг населению в прогнозном периоде будет характерно: сохранение опережения темпов роста цен и тарифов на платные услуги населению по отношению к общей динамике потребительских цен; сохранение темпов роста услуг, которые носят характер «обязательных», это в основном жилищно-коммунальные, транспортные услуги, а также услуги связи. Преимущественную роль в формировании рынка услуг, как и в прежние годы, играют услуги связи, жилищно-коммунальные, транспортные услуги, и отдельные виды бытовых.

Позитивная ситуация на потребительском рынке возможна при условии повышения уровня жизни населения, сохранения сбалансированного соотношения потребительских цен и цен производителей промышленной продукции, включая регулирование цен на продукцию естественных монополий.

Деятельность малого предпринимательства содействует созданию новых рабочих мест, что обеспечивает частичное решение проблемы занятости населения, увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, повышению уровня обслуживания населения, насыщению рынка разнообразными товарами и услугами, обеспечению социальной стабильности территории.

За последние годы наблюдается увеличение численности малых предприятий осуществляющих хозяйственную деятельность.

Более 28 % от общего числа занятых на малых предприятиях осуществляют свою деятельность в сельском хозяйстве, 25 % - в торговле, более 22 % - в обрабатывающих производствах, более 11% - в сфере услуг, более 4 % - в производстве и распределении электроэнергии и воды, более 4 % - в деятельности по заготовке леса, 3% - в строительстве.

Дальнейшее развитие производственной функции предполагается как на базе уже накопленного потенциала, так  и с помощью формирования новых отраслей с учётом местных ресурсов согласно программ социально-экономического развития Приморского края, Яковлевского муниципального района, реализация которых предусмотрена на территории Новосысоевского сельского поселения (см. Таблица №8).

Таблица №8. Перечень мероприятий программ социально-экономического развития Приморского края, Яковлевского муниципального района, реализация которых предусмотрена на территории Новосысоевского сельского поселения

| № п/п | Наименование программы | Мероприятия на территории поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программа социально-экономического развития Яковлевского муниципального района на 2010-2012гг.; Краевая целевая Программа «Обеспечение населения Приморского края питьевой водой на 2002-2010 годы» | - Строительство водопровода протяженностью 1,7 км для обеспечения питьевой водой населения и детского сада на ст. Сысоевка; - Ремонт спортивных, актовых залов, столовых, ремонт кровли, цоколя, замена оконных и дверных блоков в МОУ «Новосысоевская средняя общеобразовательная школа»; - Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным спортивным залом с пропускной способностью 108 человек/смена в с. Новосысоевка; - Планируется рассмотреть вопрос о проектировании и реконструкции очистных сооружений в селе Новосысоевка. |
| 2 | Схема территориального планирования Приморского края; Схема территориального планирования Яковлевского района (в разработке) | - Сохранение существующей сети социальных объектов и учреждений (новое строительство не предусмотрено); - Сохранение особо охраняемых территорий заказника; - Подключение населенных пунктов поселения к магистральному газопроводу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»: строительство линии газопровода высокого давления, устройство ГГРП-1, ГГРП-2, перевод котельных на природный газ; - защита от наводнений с. Новосысоевка. |

Объекты культурного наследия. На территории Новосысоевского сельского поселения имеется Братская могила красноармейцев, погибших в бою с кулацкой бандой (на государственную охрану памятник принят Решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов № 618 от 26.05.1968 г.), расположенная в с. Новосысоевка [43].

5.4. Социальная сфера

Социальная сфера представлена структурными подразделениями, которые обеспечивают соответствующие условия жизни, охрану здоровья, социально-культурное обслуживание населения, проживающего на определенной территории.

На территории Новосысоевского сельского поселения расположены следующие объекты социальной сферы: в с. Новосысоевка: 2 общеобразовательных школы, 2 детских сада, больница, специнтернат, военный госпиталь, аптечный пункт, ветеринарный участок, отделение полиции, Дом Офицеров Российской Армии, кафе, магазины и торговые павильоны, 2 парка, стадион, спортивная площадка; на ж/д ст. Сысоевка: детский сад жилого комплекса «Нефтебаза», магазины; в с. Старосысоевка – торговые помещения.

Таблица №9. Объекты, рекомендуемые к размещению на территории Новосысоевского сельского поселения

| Наименование учреждений и предприятий, единица измерения | Расчетная норма* | Требуемая вмести-мость | Существу-ющее положение | Намечаемых к строительству |  |  | Размеры земельных участков/Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Детские дошкольные учреждения, место | 85 мест на 1 тыс. чел. | 463 | 230 | - | 463 |  | 16205 кв. м |
| Общеобразовательные школы, количество учащихся | 81 место на 1 тыс. чел. | 1258 | 740 | - | 1258 |  | 20128 кв. м |
| Спортивные залы общего пользования, кв. м спортзала | 100 кв. м на 1 тыс. жителей | 545 | 340 | - | 545 |  | Физкультурно-спортивный комплекс - 0,5 га |
| Открытые физкультурно-спортивные сооружения | 1950 кв. м на 1 тыс. жителей | 10620 | 2275 | - | 10620 |  | 10620 кв. м |
| Бассейны крытые и закрытые общего пользования | 50 кв. м зеркала воды на 1 тыс. жителей | 272 | - | - | 272 |  |  |
| Стационары | 8,63 коек на 1 тыс. жителей | 47 | - | - | 47 |  | 0,3 га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Поликлиники | 18,1 посещений в смену на 1 тыс. жителей | 99 | - | - | 99 |  | 0,3 га |
| Фельдшерско-акушерский пункт, посещений в смену С. Новосысоевка Ст. Старосысоевка | По заданию на проект | объект | 104 7 | - | - |  |  |
| Аптека, объект. | объект | 1 | 1 | - |  | - | 0,2 – 0,3 га |
| Клубы (Дома Культуры), посетительское место на 1 тыс. чел. | 80 мест на 1 тыс. чел. | 436 | - | - |  | 436 | - |
| Сельские библиотеки, читательских мест | 2 места | 11 | - | - |  | 11 | - |
| Магазины, кв. м торговой площади | 300 кв. м на 1 тыс. жителей | 1634 | 1207,3 | - |  |  | 0,2 га на объект |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 218 | - | - |  | 218 | 0,2 га на 100 мест Минимум – 0,2 га |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 2 | 11 |  | - |  | 11 | 0,1 – 0,2 га на объект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 60 | 327 | - | - |  | 327 | - |
| Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 3,5 | 19 | - | - |  | 19 |  |
| Бани, чел. на 1 тыс. жителей | 7 | 38 | - | - |  | 38 |  |
| Пожарное депо | объект | объект | объект | - | - |  | 0,05 – 0,5 га на объект |
| Отделение банков, операц. место | 1 | 5 |  | - | 5 |  |  |
| Жилищно-эксплуатационное хозяйство | объект | объект | объект | - | - |  |  |
| Гостиница | 6 мест на 1 тыс. чел. | 33 |  | - | 33 |  | - |
| Кладбище | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 1,3 |  | - |  |  | - |

_________________________________________________________________________________________________________

*  Расчетные нормы указаны в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Приморского края

5.5.  Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Внешний транспорт. Связь Новосысоевского сельского поселения с населенными пунктами Яковлевского района осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Ближайшая железнодорожная станция – ст. Сысоевка. Расстояние до районного центра с. Яковлевка: с. Новосысоевка – 40 км, железнодорожной станции Сысоевка – 45 км, с. Старосысоевка – 52 км.

Через поселение проходит дорога II-III категории маршрута А-181 «Осиновка – Рудная Пристань» протяженностью в границах поселения 15 км; (расстояние вычислены с использованием ГИС). Покрытия внешних дорог – асфальтобетонные и местами гравийные, внутренних дорог - преимущественно асфальтобетонные.

Железная дорога маршрута «Владивосток – Новочугуевка» пересекает сельское поселение в центральной его части с юго-запада на северо-восток.

Данные об автобусных маршрутах см. в Таблице №10.

Таблица №10. Автобусные маршруты на территории Варфоломеевского сельского поселения

| Наименование маршрута | Организация-перевозчик | Кол-во автобусов на маршруте | Дни работы | Кол-во рейсов в день | Протяженность маршрута, км | Средние затраты времени на поездку, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Арсеньев – Новосысоевка» | ООО «Приморье – Арсеньев - 3» | 2 | ежедневно | 10 | 22,8 | 30 |

Поселковые автодороги и транспорт. Степень благоустройства улично-дорожной сети невысока. Покрытия внутрипоселковых дорог требуют замены и ремонта. Отсутствуют пешеходные дорожки и хозяйственные проезды вдоль внеуличных границ участков индивидуальной жилой застройки. Показатели улично-дорожной сети см. в Таблице №11. Обеспеченность населения индивидуальным автотранспортом – 108 ед. на 1 тыс. чел.

Таблица №11. Показатели улично-дорожной сети

| Наименование показателей | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Протяженность линий общественного транспорта |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Автобус | км | 20 |
| Железная дорога |  | 88 |
| Протяженность автодорог в границах поселения |  | 42,7 |
| в том числе: |  |  |
| Протяженность дорог с усовершенствованным покрытием | км | 6,37 |
| Средние затраты времени на передвижение в один конец | мин | 30 |

5.6.  Инженерная инфраструктура

Населенные пункты Новосысоевского сельского поселения характеризуются средним уровнем инженерного благоустройства. Централизованными коммуникациями холодного водо-, теплоснабжения и канализации обеспечены лишь общественные здания.

Теплоснабжение. Расчетная температура воздуха для определения расходов тепла для систем отопления и вентиляции составляет соответственно – минус 32 °С (СНиП 23-01-99), продолжительность отопительного периода – 211 суток, среднесуточная температура за отопительный период составляет – минус 8,6 °С.

Малоэтажные одно-, двухквартирные жилые дома населенных пунктов поселения имеют главным образом печное отопление. Потребности в дровяном топливе удовлетворяются самозаготовкой - приобретением дров в лесном комплексе района.

Тепловые сети надземной прокладки. Протяженность теплосетей с. Новосысоевка – 0,25 км.

Производительность центральных источников теплоснабжения – 27 Гкал/час.

Информация об источниках теплоснабжения на территории Новосысоевского сельского поселения, расчетном потреблении тепла представлены в Таблицах №12, №13.

Таблица №12. Источники теплоснабжения

| Наименование котельных | Марка и количество котлов, % износа | % износа здания | Вид топлива | Произ-водите-льность Гкал/ч | Тепловые нагрузки на котельные, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБОУ «Средняя общеобразователь-ная школа №2» | Универсал 1 котел*0,33 Гкал/ч КВР-0,25 1 котел*0,25 Гкал/ч КВР-0,34 1 котел*0,34 Гкал/ч 62,5% | 62,5 | уголь | 0,59 | 0,67 |
| Котельная КГБУЗ «Новосысоевская участковая больница» | ЭПЗ-100 3котла*0,086Гкал/ч 62,5% | 62,5 | элект-роэнер-гия | 0,258 | 0,29 |
| Котельная Новосысоевского поселения | Универсал 1 котел*0,75 Гкал/ч 62,5% | 62,5 | уголь | 0,75 | 0,85 |
| Котельная филиала ОАО «РЭУ Приморский» | Е1/9 3 котла * 5 Гкал/ч ДКВР 1 котел * 20 Гкал/ч 62,5% | 62,5 | мазут | 23,1 | 32,05 |
| Котельная «Примор-нефтепродукт» | Е1/9 2 котла * 5 Гкал/ч 62,5% | 62,5 | мазут | 2,61 | 2,96 |

Таблица №13. Потребление тепла

| Наименование населенного пункта | Расчетное потребление тепла, в том числе от котельных, МВт | Источники тепла |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Новосысоевское сельское поселение |  |  |  |
| с. Новосысоевка | 40,4 | Котельные, печи |  |
| жд.ст. Сысоевка | 7,43 | Котельные, печи |  |
| с. Старосысоевка | 1,78 / - | Печи |  |

Газоснабжение. На сегодняшний день в населенных пунктах сельского поселения нет централизованного газоснабжения. Данных о потреблении газа нет. Население использует сжиженный газ (пропан-бутан), поставляемый в баллонах на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственно бытовых нужд в жилых домах.

Электроснабжение населенных пунктов Новосысоевского сельского поселения осуществляется от ПС 35/6 кВ «Новосысоевка». Мощность подстанции – 6,3 МВА, фактический срок службы 16 лет (с 1996 г.). Данные о загрузке трансформаторов в минимальном и максимальном режимах по ПСЭС на 21.12.2011 г. приведены в Таблице №14.

Таблица №14. Данные о загрузке трансформаторов в минимальном и максимальном режимах по ПСЭС на 21.12.2011 г.

| Наименование ПС | № трансформатора | Мощность, МВА | Номинальное напряжение (U), кВ |  | Номинальные токи (A), В | Нагрузка (А) на 4 ч. | Загрузка за период в % | Нагрузка (А) на 10 ч. | Загрузка за период в % | Нагрузка (А) на 19 ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 35 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |  | 6-10 |  | 6-10 |
| Варфоломеевка | Т-1 Т-2 | 6,3 6,3 | 35 35 | 6,3 6,3 | 578 578 | 225 | 38,9 | 265 | 45,8 | 260 |

Поопорные схемы ВЛ-6 кВ см. в т. 3 «Исходные данные и документы согласований». Годовое потребление электроэнергии по поселению – 10,89 млн. кВт ч.

Водоснабжение. Водоснабжение общественных и жилых многоквартирных зданий с. Новосысоевка и ж/д ст. Сысоевка осуществляется из скважин  №№18-1008, 1591, 1525, 1302, 6075, 18-899, 18-337, 18-680, 18-656. Дебиты скважин колеблются от 0,44 до 30л/с. Качество подземных вод отвечает требованиям СанПиН 2.14.1074-01 за исключением повышенного содержания лития и марганца. Необходима водоподготовка. Зона санитарной охраны (ЗСО) отвечает требованиям СанПиН. Вода после хлорирования подается  в разводящую сеть села. Схема разводящей сети  – тупиковая. Имеются децентрализованные источники - колодцы. Протяженность водовода с. Новосысоевка – 1,7 км. Объем водопотребления составляет 0,33 тыс. куб. м/сут. Производительность водозаборных сооружений (скв. №2593) – 0,25 тыс. куб. м/сут. Среднесуточное потребление – 56,2 л/сут./чел.

В с. Старосысоевка водоснабжение осуществляется из децентрализованных источников-колодцев.

Количество пожарных резервуаров – 2 общим объемом 100 куб. м.

Лицензированные скважины могут обеспечить в Новосысоевском сельском поселении мощность 700 куб. м/сутки [42].

Водоотведение (канализация). Система водоотведения от общественных и жилых многоквартирных зданий ж/д ст. Сысоевка и с. Новосысоевка  централизованная. Протяженность канализационных сетей с. Новосысоевка – 3,2 км.

Общее поступление сточных вод (хозяйственно-бытовые) – 0,19 тыс. куб. м/сут. Производительность очистных сооружений – 0,25 тыс. куб. м/сут.

Связь. В с. Новосысоевка имеется базовая станция ОАО «Мегафон» БС-250209 с зоной покрытия с. Варфоломеевка (186 градусов на высоте 2 м). Количество абонентов – 3037.

Согласно письму №216/4053-ПФ от 16.04.2012 г. услуги связи в поселениях Яковлевского района предоставляет Приморский филиал ОАО «Ростелеком». В Таблицах №15 и №16 приведены данные связи по населенным пунктам Новосысоевского сельского поселения.

Таблица №15. Данные о количестве абонентов на территории Новосысоевского сельского поселения

| Населенный пункт | Тип оборудования | Кол-во абонентов организаций | Кол-во абонентов физических лиц |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Новосысоевка | ЭЛКОМ | 58 | 670 |
| С. Старосысоевка | ЭЛКОМ | 19 | 83 |

Таблица №16. Данные об АТС на территории

Новосысоевского сельского поселения

| Населенный пункт | Тип оборудования | Монтированная емкость АТС | Использованная емкость АТС | Емкость портов к сети Интернет | Кол-во занятых портов Интернет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Новосысоевка | ЭЛКОМ | 900 | 730 | 580 | 526 |
| С. Старосысоевка | ЭЛКОМ | 120 | 101 | 169 | 154 |

5.7. Оценка возможного влияния сохраняемых объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

В целях оптимального использования территории населенного пункта и усиления природоохранной деятельности проектом (см. ГП, л. 3)  выделены зоны с особыми условиями использования:

- водоохранные зоны рек и озер: р. Варфоломеевка (100 м), р. Сысоевка, р. Шитьков, р. Синегорка, Кошелев Ключ, Изотов Ключ, р. Черемшанка, р. Березовый, р. Лукинка, р. Увальный, Ярошев Ключ, Андрюшкин Ключ, Маев Ключ, р. Дачная, р. Росистый, р. Рубленный, р. Пчелка, р. Лошак (50 м);

- охранная зона воздушных линий электропередач (10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов; 35 кВ – 15 м);

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий 3, 4, 5 класса вредности (300…50 м);

- санитарно-защитная зона коммунально-складских предприятий;

- санитарно-защитная зона кладбища (50 м).

Санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки [9]. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния жизнедеятельности предприятий на население. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние. Каждым конкретным объектом (предприятием) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 [9] «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях при производительности до 5 тыс.куб.м./сут. следует принимать в размере 150 м соответственно согласно [9].

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважины) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 50 м [16].

На территории первого пояса зоны запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот. Должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса. Допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Анализ природных условий позволяет сделать вывод, что в пределах землепользования сельского поселения могут возникнуть ситуации природного и техногенного характера.

Таблица №17. Перечень возможных опасных воздействий природного и техногенного характера  в части раздела «Генеральный план»

| № п/п | Наименование | Усложняющие факторы | Возможные воздействия | Требуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение режима охранных зон водоемов и водозаборных объектов, санитарных норм жилого фонда | Размещение части жилого фонда в границах прибрежной зоны р. Сысоевка, санитарно-защитных зон производственных предприятий. Некапитальное покрытие дорог | Загрязнение воды. Нарушение санитарного режима | Частичный перенос участков жилой застройки. Сокращение санитарно-защитных зон предприятий (переоборудование, сокращение мощности и пр.) |
| 2 | Отсутствие пожарных резервуаров в основной части жилой малоэтажной застройке | Некапитальное покрытие дорог | Возгорание жилой застройки | Устройство достаточного количества пожарных водоемов |
| 3 | Возможное затопление части прибрежной территории | Размещение части жилого фонда в границах прибрежной и водоохранной зон р. Сысоевка | Разрушение зданий и сооружений | Перенос участков жилой застройки |

Возможным источником техногенной чрезвычайной ситуации могут служить: аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортные происшествия с участием большегрузной техники.

Возможным источником природной чрезвычайной ситуации могут служить: сейсмичность, лесные и болотно-луговые пожары.

6.1 Сейсмичность

Территория Яковлевского района Приморского края находится в зоне повышенного сейсмического риска с расчетной сейсмической интенсивностью 8 баллов. За последние 10 лет на территории района не зарегистрировано землетрясений крупной разрушительной силы, тем не менее, сейсмическая активность на территории растет, ежегодно увеличивается количество зарегистрированных мелких толчков.

Ниже в Таблице №18 приводится расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет (в соответствии с картой «Общего сейсмического районирования» территории РФ (ОСР-97 А) для ближайшего пункта наблюдений – с. Чугуевка (58,8 км от с. Новосысоевка) [22].

Таблица №18. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64

| Населенные пункты | Карты ОСР - 97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |
| С. Чугуевка | 6 | 7 | 8 |

В 7-8-балльных зонах в результате воздействия сейсмических процессов возможны разрушения средней степени жилых и производственных зданий и сооружений, защитных сооружений, коммунально-энергетических сетей. Возможно разрушение одно- и двухэтажных  домов. Поэтому при возведении объектов капитального строительства необходимо учитывать степень сейсмической интенсивности района строительства и предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий с учетом класса ответственности строящихся сооружений.

6.2 Пожароопасность

Основными  причинами  возникновения пожаров на территории сельского поселения природного характера являются лесные пожары.

Пожарная часть действует на территории с. Новосысоевка (№33, ГП, л. 3). Сведения о пожарных резервуарах отсутствуют.

Данных о наличии минерализованных полос на границах населенных пунктов и лесных участков на пожароопасных направлениях нет.

6.3 Опасные гидрологические явления

Сведений об участках затопления в границах территории населенных пунктов Новосысоевского сельского поселения нет.

6.4 Опасные природные условия и факторы техногенного характера

Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории  поселения являются:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- подтопление территории;

- сильные морозы;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы);

- подтопление территории.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в Таблице №9.

Таблица № 19. Характеристики поражающих факторов

| Источник чрезвычайных ситуаций | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Подтопление сезонными водами | Деформация фундаментов, разрушение покрытий дорожных одежд |

Список справочной литературы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации

- Водный кодекс Российской Федерации

- Земельный кодекс Российской Федерации

- Лесной кодекс Российской Федерации

- Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов МДС 30-1.99 (одобрены Госстроем РФ протокол от 10 июня 1999 г. N 01-НС-15/7)

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»

(утв. постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78)

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации»

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СанПиН «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»

- Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

- СП 31.115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»

- Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения ВНТП-Н-97

- СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

- НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".

- Строительные нормы и правила СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию" (утв. постановлением Госстроя СССР от 26 июня 1985 г. N 98)

- Строительные нормы и правила СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»

- НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".

- Строительные нормы и правила СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. N 1420
«Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» (с изменениями от 2 февраля 2000 г., 29 мая 2006 г.)

30. Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики, т. 18. Дальний Восток, вып. 1. Верхний и Средний Амур, с. 22. Гидрометеоиздат, Л, 1976.

31. Свод правил по проектированию и строительству
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

8 июля 2003 г.

32. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Утв. 4.12.1995 г.

33.  Национальный проект «Доступное и комфортное жилье».

35. Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

36. Национальный проект «Здоровье».

37. Национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса».

38. Схема территориального планирования Приморского края, 2009 г.

39. Письмо б/н от 28.11.2011 г. ФС ГС по Приморскому краю.

40. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Яковлевского муниципального района на 2012 год и основным параметрам прогноза до 2014 года. 22 л.

41. Федеральная целевая программа «Жилище».

42. Материалы Схемы территориального планирования Яковлевского муниципального района (в разработке).

43. Письмо Управление культуры Приморского края №04-1344 от 19.07.2012 г.